建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：    达州建杰新型复合材料建设项目

建设单位（盖章）：达州建杰新型材料科技有限公司

编制日期：               2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 达州建杰新型复合材料建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2211-511703-99-01-169038 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吕霞 | 联系方式 | 18091308554 |
| 建设地点 | 达州市达川工业园区百马产业新区 |  |  |
| 地理坐标 | 东经107°24′24.55″，北纬30°58′55″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1391淀粉及淀粉制品加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13， 20其他农副食品加工139 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目 备案部门 | 达川区行政审批局 | 项目 备案文号 | 川投资备【2211-511703-99-01-169038】FGQB-0451号 |
| 总投资（万元） | 8800 | 环保投资（万元） | 28.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.32 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13340 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：四川省达州市达川工业园区总体规划 审批机关：达州市达川区人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《四川省达州市达川工业园区总体规划环境影响报告书》 审查机关：达州市达川生态环境局（原达州市达川区环境保护局） 审查文件名称及文号：关于《达州市达川工业园区总体规划环境影响报告书》的审查意见（达川环函〔2017〕106号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《四川省达州市达川工业园区总体规划》符合性分析 规划区范围：四川省达州市达川工业园区（以下部分地方简称“达川工业园区”）包括达州市达川区百节镇、马家镇、赵家镇的部分区域，以国道210线和达渝高速公路为主体走向，以百节镇、马家镇、赵家镇场镇为主体，共涉及3个乡镇和26个行政村（社区）。规划区面积约36.14km2，其中城镇建设用地25.105km2，非建设用地11.035km2。 发展定位：规划区域建设遵循“生态、活力、示范、宜居、和谐”，“配套重庆、空港引领、两化互动、产城一体、绿色发展”的理念，推进产业集群化、新区现代化、环境生态化和城乡一体化，着力打造为秦巴地区生产性服务基地、四川省“两化”互动建设示范区、川东北旅游养生区和达州市城区南门户。建设生态之城、活力之城、宜居之城、产业之城、文化之城、旅游之城和品牌之城，以现代制造业为核心、现代服务业集聚、宜业宜居宜游的生态型产业新城。主要发展“现代机电、绿色包装、现代物流和休闲旅游”四大主导产业。核心功能概括为“一基地、两区、一门户”。 “一基地”：秦巴地区生产性服务基地 依托其优越地理区位，强化其交通枢纽地位，做大做强航空物流，大力发展以现代物流、金融保险、商务会展、研发设计、科研培训、商务办公等为核心功能的秦巴地区生产性服务基地。 “两区”：一是四川省“两化”互动建设示范区 ——新型工业化方面：发展以现代机电业和绿色包装业为主的新型工业，如机械电子、新材料包装等； ——新型城镇化方面：大力发展以现代（空港）物流、养生旅游、养生休闲、研发设计等为主的现代服务业，推进以“产业之城、生态之城、宜居之城”为核心的新型城镇建设。 二是川东北旅游养生区 依托真佛山4A级景区、仙女山温泉，以温泉养生、休闲度假为核心建设川东北地区旅游集散中心、旅游度假中心、养生养老中心。 “一门户”：达州城市南大门 通过对规划区域景观、城市形象和城市标志的集中建设，打造达州城市的南部门户，构建达州与省内外经济、技术、信息、文化交流与合作的通道和平台。 本项目为达州建杰新型复合材料建设项目，项目属于淀粉及淀粉制品加工，对比达川工业园区规划—土地利用规划图，项目所在区域为工业用地，系在绿色包装版块范围内。因此，项目与《四川省达州市达川工业园区总体规划》不冲突。 项目所在地 图1-1 本项目与园区范围的位置关系图 项目所在地 图1-2 本项目用地性质 2、与《四川省达州市达川工业园区总体规划环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 根据《四川省达州市达川工业园区总体规划环境影响报告书》及审查意见，达川工业园区鼓励、禁止及限制入驻企业类型见下表。 表1-1 达川工业园区功能划分及入园企业要求 类别; 禁止入驻企业类型. 鼓励类企业; ①既符合国家产业政策又符合区域产业发展定位； ②符合区域规划且环境相容性好； ③有利于区域循环经济发展、为新区服务的第三产业和与之相配套的基础设施等行业和项目。. 限制类企业; 在引进工业企业时，限制污水排放量大的企业入驻，特别是排放化学需氧量和氨氮量大的行业一定要慎重考虑。. 禁止类企业; ①凡产业定位涉及天然气开发、石化、化工、印染、电镀、酿造、制浆造纸等可能带来严重环境污染的行业（项目）。 ②不符合国家产业政策，凡采用《产业结构调整指导目录》明令淘汰的落后工艺技术，装备或者生产明令淘汰产品的建设项目。 ③凡列入国土资源部、国家发展和改革委员会《禁止用地项目目录（2012年本）》的建设项目或者采用所列工艺技术、装备、规模的建设项目。 ④产能过剩、重复建设行业的项目，特别是“两高一资” （高耗能、高污染、资源性）项目，主要分布在钢铁、水泥、造纸、化工、火电、铸造、电镀、平板玻璃、印染、制革、有色冶炼、焦化、氯碱、采矿等14个劣势行业。 ⑤虽符合国家产业政策，但不符合《规划区域产业发展规划》和产业定位的。如苎麻脱胶、制浆造纸、煤炭洗选、松香生产、松脂加工、胶合板和细木工板生产、石化化工、建材生产等。 ⑥与规划区域产业不配套且环境相容性差的项目，如碳酸钙、皮革、印染、酿造、电镀、烧碱、淀粉制造、焦炭、电解铝、氧化铝等行业。尤其不能入驻冶炼、熔炼、压延、煤化工、农药、橡胶、化学药、皮革等产生较重粉尘、恶臭、异味、胶味、烟气等废气污染的企业和产生含汞、铬、砷、铅、镉、氰、酚的企业。 ⑦高毒性、高危险性、高污染性或不能达到行业清洁生产标准和环保要求的。. 允许类企业; 不属于规划区域产业类型、限制类以及禁止类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为规划区允许类行业。. 本项目; 本项目为达州建杰新型复合材料建设项目，不属于规划区限制和禁止入驻的行业类型，项目属于规划区允许入驻的项目类型；项目生产过程没有废水产生，仅有一定的粉尘产生。因此，本项目与《四川省达州市达川工业园区总体规划环境影响报告书》及其批复要求是相容的。. 3、功能分区符合性分析 达川工业园区主要发展“现代机电、绿色包装、现代物流和休闲旅游”四大主导产业。总体布局上形成“四轴、五片、多中心”的空间结构。 （1）“四轴”：指沿国道210和铜钵河形成的两条纵向发展轴；以及两条分别沿规划金鑫路、中心南街形成的横向发展轴。 （2）“五片”：指沿轴线与功能布局发展的综合服务区、生态旅游服务区、临港产业服务区、现代工业集聚区和现代生活居住区。 （3）“多中心”：指片区的核心，包括城市发展的主核心以及次核心。 （4）功能分区：在整体布局上划分为十大功能片区：赵家生活居住组团、现代机电产业组团、绿色包装产业组团、现代物流组团、城市综合服务组团、综合产业组团、百节生活居住组团、生态文化产业组团、旅游服务组团、马家生活居住组团。 本项目位于绿色包装产业组团，绿色包装产业组团是工业用地的一部份，本项目为达州建杰新型复合材料建设项目，属于淀粉及淀粉制品加工，不属于达川工业园区功能分区规划的鼓励类、限制类和禁止类项目。属于允许类项目。 因此，本项目与达川工业园区功能分区总体规划不冲突。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业代码》（GB/T4754-2017）可知，本项目属于“淀粉及淀粉制品加工（代码：C1391）”。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目不属于其中规定的“鼓励类、限制类及淘汰类建设项目”，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）中的第十三条可知，“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，本项目为允许类建设项目。 本项目于2022年11月14日在达川区行政审批局予以备案，备案号：川投资备【2211-511703-99-01-169038】FGQB-0451号。 因此，本项目的建设符合国家的产业政策。 2、用地规划符合性分析 本项目选址于达川区工业园区百马产业新区。根据四川省达州市达川工业园区总体规划图显示，本项目用地性质为工业用地，本项目已与达州市达川区人民政府签订了《项目投资协议书》，根据达州市达川工业园区总体规划，项目建设符合规划要求，选址合理，同意项目建设。 因此，本项目符合现有的土地利用规划。 3、“三线一单”符合性分析 根据四川省生态环境厅办公室发布的《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函〔2021〕469 号）可知，如建设项目位于产业园区内，且产业园区规划环境影响评价中已开展了园区与“三线一单”符合性分析，则项目环评只需分析与产业园区规划生态环境准入要求的符合性。 根据《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）关于“生态环境分区管控及其要求”的规定，将全省行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护区、重点管控和一般管控三类环境管控单元。本项目选址于达州市达川区，从《四川省环境管控单元分布图》可知，本项目位于环境重点管控单元内，重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 本项目与“三线一单”符合性分析如下： 表1-3 本项目与“三线一单”符合性分析一览表 内容; 符合性分析; 符合性. 生态保护 红线; 根据《四川省生态保护红线方案》，《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24 号）生态保护红线划定结果可知，四川省生态保护红线总面积14.80 万平方公里，占全省幅员面积的30.45%。空间分布格局呈“四轴九核”，分为5大类13个区块，主要分布在川西高原山地、盆周山地的水源涵养、生物多样性维护、水土保持生态功能富集区和金沙江下游水土流失敏感区、川东南石漠化敏感区。根据调查，本项目不在上述生态保护红线范围内。; 符合. 资源利用 上线; 项目的建设会占用一定的土地资源，而项目运营过程中会消耗一定量的电源，但项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量 底线; 根据环境质量现状调查，本项目位于达州市达川区，根据达州市生态环境局管理网站2021年6月5日发布的《2020年达州市环境状况公报》：市城区SO2、NO2、PM10、CO和O3年评价结果达标，PM2.5年评价结果超标，超标倍数为0.11倍，故环境空气质量为不达标区。根据达州市人民政府公布的《达州市人民政府关于印发达州市大气环境质量限期达标规划（2018-2030年）的通知》中分阶段规划的目标，到远期环境空气质量优良天数比例大于90%，环境空气质量得到改善。 根据达州市地表水水质月报，区域地表水铜钵河上河坝和矮墩子断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III 类水域标准限值要求。综上所述，项目所在区域环境质量较好，有一定环境容量，不存在环境质量恶化的情况。; 符合. 负面清单; 根据《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》，本项目不在“产业准入负面清单”内 。; 符合. 根据《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，本项目的建设内容不在其负面清单内。; 符合. 根据达州市人民政府发布的《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号），达州市境内划定的生态保护红线面积1254.27平方公里，占达州市国土面积约7.56%，涵盖了水源涵养、生物多样性维护、水土保持功能极重要区以及水土流失、极敏感区，还包括龙潭河特有鱼类国家级水产种质资源保护区、八台山省级风景名胜区、后河特有鱼类水产种质资源保护区、百里峡风景名胜区、乌木水库饮用水源地、大竹百岛湖省级湿地公园、大竹龙潭省级湿地公园、宝石桥水库饮用水源地、巴河特色鱼类国家级水产种植资源保护区、百里峡省级自然保护区、蜂桶山省级自然保护区、罗江库区水源地、龙潭水库饮用水源地等法定保护区域，以及崖柏极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、特大和大型地质灾害隐患点等各类保护地。 根据达州市人民政府发布的《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准人清单实施生态环境分区管控的通知》，项目区域属于重点管控单元。 表1-4 与达市府发〔2021〕17号的符合性 名称; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元生态环境管控要求; 重点管控单元中，应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求；对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。; 本项目位于环境综合管控单元工业重点管控单元，项目所在地为环境质量不达标区域。; 符合. 达州市管控要求; 1．对钢铁行业提出严格资源环境绩效水平要求； 2．高污染企业限期退城入园； 3．普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达到国内先进水平； 4．引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求； 5．长江干支流岸线1km范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目； 6．严控产业转移环境准入； 7．造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。; 本项目不属于钢铁、油气田、化工、造纸等行业，高污染、不属于高污染、高耗能项目，项目符合园区规划环评和区域产业准入清单要求; 符合. 达川区管控要求; 1．强化“散乱污”企业综合整治，精细化管控施工扬尘，严控城市道路扬尘污染，加强堆场环境管控，严控餐饮油烟，严控移动源及非道路移动机械污染，强化重污染天气应对； 2．加强明月江、铜钵河等重点小流域综合整治，加强工业废水污染治理，推进污水处理建设提标升级，新增污水处理能力，新建、改建、扩建污水管网，大幅提高截污截流污水收集率； 3．大力整治沿河畜禽养殖污染整治，实现畜禽粪污减量化排放、无害化处理和资源化利用； 4．加大对矿区废弃地、尾矿坝生态环境治理力度，大力查处非法开采和破坏矿山地质环境的行为，加强废矿石（渣）、尾矿的综合回收利用。; 本项目不属于畜禽养殖、矿山开采行业，无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中三级标准后，在园区污水管网建成前，生活污水采用罐车拉运至污水处理厂处理，在园区污水管网建成后，经园区污水管网进入达川工业园区（北部）污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入铜钵河。; 符合. 经在四川省生态环境厅“三线一单”符合性分析平台查询，项目所属淀粉及淀粉制品制造行业，共涉及4个管控单元。查询情况见下图，涉及到的管控单元见表1-5。 图1-3 三线一单符合性分析查询情况 表 1-5 本项目涉及的环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属 城市; 所属 区（县）; 准入清单类型; 管控类型. ZH51170320002; 达川工业园区; 达州市; 达川区; 环境 综合; 环境综合管控单元工业重点管控单元. YS5117032210002; 铜钵河达川区山溪口码头控制单元; 达州市; 达川区; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5117032310001; 达川工业园区; 达州市; 达川区; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5117032420002; 达川区建设用地污染风险重点管控区; 达州市; 达川区; 土壤污染风险管控分区; 建设用地污染风险重点管控区. 本项目位于达州市达川区环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：达川工业园区，管控单元编号：ZH51170320002）。 项目与管控单元相对位置如下图所示。 图1-4 项目与环境综合管控单元的位置关系图 项目所在地生态环境准入清单符合性分析见表1-6。 表 1-6 本项目与所涉及环境管控单元符合性分析一览表 管控类别; 单元特性管控要求; 本项目情况; 符合性. 环境 综合 管控 单元 工业 重点 管控 单元 ZH51170320002 达川 工业 园区; 达 州 市 普 适 性 清 单 管 控 要 求; 空间布局 约束; （1）禁止开发建设活动的要求 －禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 －禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 －引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 －禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 －工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 －禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 （2）限制开发建设活动的要求 －严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCS 的项目实施现役源2 倍削减量替代。 －严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS 排放总量管理配套政策。 －严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 －严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 - 不符合空间布局要求活动的退出要求 －现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 －重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； －引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 －石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 （4）其他空间布局约束要求暂无。; 本项目属于淀粉及淀粉制品加工项目，不属于禁止、限制开发的建设项目；项目位于达川工业园区，自建标准工业厂房，符合园区规划，与园区空间布局不冲突; 符合. 污染物排放管控; （1）允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025 年大气污染物一次PM2.5：5805t、SO2：12773t、NOx：11892t、VOCs：13969t。 （2）现有源提标升级改造 －污水收集处理率达100%； －到2025 年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50 毫克立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200 毫克立方米。 －有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300 毫克立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400 毫克立方米。 （3）其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移。 （4）污染物排放绩效水平准入要求 新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 国家大气污染防治重点区域（以下称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施；重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。 2030 年，渠江流域用水总量控制在31.61 亿立方米以内，渠江干流COD 排放总量限制在4.89 万t/a 内、氨氮排放总量限制在0.54 万t/a 内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。; 本项目生产过程中有粉尘产生，经布袋除尘器处理后达标排放；本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，在园区污水管网未接入园区污水处理厂之前，采用罐车拉运至污水处理站处理，当园区污水管网接入园区污水处理厂后，经园区污水管网进入达川工业园区（北部）污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入铜钵河，项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。项目固体废弃物利用处置率达100%。; 符合. 环境风险 防控; （1）联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作 （2）其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求（根据《GB 8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌矿冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审 批权限或降低审批要求。 园区环境风险防控要求：园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆 除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 项目所用原辅材料不属于《GB8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》之列。; 符合. 资源开发 效率要求; （1）水资源利用总量要求 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022 年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 （2）地下水开采要求：以省市下发指标为准。 （3）能源利用总量及效率要求：川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 －大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 －增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 －实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 －鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉－转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 －推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施. －地级以上城市建成区禁止新建每小时20 蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 （4）禁燃区要求 －高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III 类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 －禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 －禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 （5）其他资源利用效率要求 暂无。; 项目水资源利用满足《四 川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；不涉及地下水开采；能源主要为电能，不涉及使用煤、油等能源。; 符合. 单 元 级 清 单 管 控 要 求; 空间布局 约束; （1）禁止开发建设活动的要求 －严禁新建天然气开发、石化、化工、印染、电镀、酿造、制浆造纸等项目其它同达州市工业重点管控单元要求。 （2）限制开发建设活动的要求 －限制污水排放量大的企业入驻，特别是化学需氧量和氨氮排放量大的企业其它同达州市工业重点管控单元要求 （3）允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 -园区内现有与规划发展产业定位不符的企业应逐步搬迁或淘汰关闭；在搬迁或关闭前，现有与规划发展产业定位不符的企业不能在原地新建除针对原厂的污染物治理、节能节水减排以外的其他项目，并严格落实各类环保措施，保证污染物100%达标排放其它同达州市工业重点管控单元要求 （4）其他空间布局约束要求; 项目不属于禁止、限制开发建设项目，属于允许建设项目，符合空间布局要求; 符合. 污染物排放管控; （1）现有源提标升级改造 -项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水排放综合标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。-含五类重点控制的重金属（汞、镉、铅、砷、铬）废水实现零排放。-汽车及配套行业含有表面处理、电镀等生产工艺，其磷化废水、电镀废水等均需自行预处理，确保第一类污染物实现车间排口达标，重金属排放量满足国家及地方控制要求。-其他同达州市工业重点管控单元总体准入要求 （2）新增源等量或倍量替代 同达州市工业重点管控单元总体准入要求 （3）新增源排放标准限值 同达州市工业重点总体准入要求 （4）污染物排放绩效水平准入要求 同达州市工业重点总体准入要求 （5）其他污染物排放管控要求; 项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，在园区污水管网未接入完区污水处理厂之前，采用罐车拉运至污水处理站处理，当园区污水管网接入园区污水处理厂后，经园区污水管网进入达川工业园区（北部）污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入铜钵河，满足达州市工业重点总体准入要求; 符合. 环境风险 防控; （1）严格管控类农用地管控要求执行达州市工业重点管控单元总体准入要求 （2）安全利用类农用地管控要求各加油站和加气站距周围居民点和公共建筑应不低于70m，距离工业企业应不低于35m，其他同达州市工业重点总体准入要求 （3）污染地块管控要求 同达州市工业重点总体准入要求 （4）园区环境风险防控要求 严禁在园区内设置永久性的固废处置和堆放场所。-其它; 项目不涉及农用地，不设置永久性的固废处置和堆放场所。环境风险防控措施满足达州市工业重点总体准入要求和普适性管控要求。; 符合. 资源开发效率要求; （1）水资源利用效率要求 同达州市工业重点管控单元普适性管控要求 （2）地下水开采要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 （3）能源利用效率要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 （4）其他资源利用效率要求 禁燃区要求：同达州市工业重点总体准入要求; 资源开发利用效率满足达州市工业重点管控单元总体要求和普适性管控要求。; 符合. 水环 境工 业污 染重 点管 控区 YS51 1703 2210 002 铜钵 河达 川区 山溪 口码 头控 制单 元; 单 元 级 清 单 管 控 要 求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 不属于禁止、限制开发建设项目，属于允许建设项目，符合空间布局要求; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 严格落实排污许可制度，持证排污，达标排放；强化工业企业储存危险化学品监管，完善储存防护设施；加快布局分散的企业向园区集中；推进工业园区“零直排区”建设，加强企业废水预处理和排水管理，严格执行污水处理厂接管标准。新建有色金属矿产采选禁止工矿废水排放；现有企业强化尾矿库、污水处理设施监管。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 项目建成后将完善排污许可证；无工业废水排放，生活污水达到园区管网的接管标准; 符合. 环境风险防控; 加强环境风险防范，坚持预防为主，构建以企业为主体的环境风险防控体系，优化产业布局，加强协调联动，提升应急救援能力；严格环境风险源头防控，加强涉重金属、危险废物、危化品等重点企业环境风险评估；强化工业、企业集中分布区环境风险管控，建设相应的防护工程; 本项目不涉及环境风险物质，环境风险很小。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 达川 工业 园区 YS51 1703 2310 001大气 环境 高排 放重 点管 控区; 单 元 级 清 单 管 控 要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 不属于禁止、限制开发建设项目，属于允许建设项目，符合空间 布局要求。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求; 项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2 012）二级标 准，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》相关限值要求。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 土壤 污染 风险 管控 分区 YS51 1703 2420 002 达川 区建 设用 地污 染风 险重 点管 控区; 单 元 级 清 单 管 控 要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 项目不属于禁止、限制开 发建设项目， 属于允许建设项目，符合 空间布局要 求; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 4、选址合理性分析 本项目位于达川工业园区-达川百马产业新区马家片区，本项目已于2022年11月14日在达川区行政审批局完成了备案，备案号：川投资备【2211-511703-99-01-169038】FGQB-0451号。其选址合理性分析如下： （1）项目符合《四川省达州市达川工业园区总体规划》功能定位，不属于禁止及限制入驻企业类型，属于准许进入行业；与园区功能分区也是相容的。项目与达川工业园区总体规划是相容的。 （2）项目占地不涉及生态保护红线、污染物排放满足环境质量底线要求、能源消耗不会突破区域资源利用上线、也不属于区域环境准入负面清单行业，符合“三线一单”管理机制要求。 （3）项目不属于高能耗、高污染项目，建成投入使用后，颗粒物经处理后达标排放，对周围环境空气影响很小；项目不排放生产废水；生产噪声达标排放。项目建成后对区域环境影响较小，不会改变区域环境功能类别，符合区域环境功能区划要求。 （4）外环境概况 本项目位于达川工业园区内的达川百马产业新区马家片区。本项目北侧约30米为正在建设中的达州市裕都陶瓷有限公司高新技术高端陶艺陶瓷项目，项目北侧约120米处有1户农户，项目部东侧约30米为正在建设中的达州市蜀豫智能家具生产项目，项目南侧为空地，项目部西侧约50米为拟建的河南龙吧钢化真空玻璃生产项目。 本项目生产不会对周围企业的正常生产造成较大影响，周围企业生产也不会影响本项目的正常生产。根据现场调查，项目周边目前有少量农户，随着规划区逐步建设和发展，规划区散居农户逐步搬迁到对应的居民组团。 本项目通过采取相应的措施后，可以将本项目的废气、废水、噪声和固废等对周围环境的影响减到最低，控制在可以接受的水平，且确保不会对周围的环境造成环境影响和破坏。本项目符合达川工业园区产业规划、用地规划，符合园区准入条件，与区域环境相融。 本项目不属于基本农田保护区，项目所在地周围0.5km范围内无风景名胜、旅游景区、军事管理区、水厂以及水源保护区等，外环境无重大环境制约因素。 综上，从环境保护角度分析，本项目选址合理可行。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 达州建杰新型材料科技有限公司成立于2022年，位于达州市达川区工业园区百马产业新区马家片区。该公司由河南建杰实业有限公司下属的四川建杰复合材料有限公司全资控股。 为推动区域经济发展，达州市达川区人民政府通过招商引资引进了河南建杰实业有限公司，并由达州市达川区人民政府与其签订了《投资协议书》（见附件）。据业主介绍，由河南建杰实业有限公司下属的四川建杰复合材料有限公司全资控股，成立达州建杰新型材料科技有限公司。主要由达州建杰新型材料科技有限公司负责组织生产，由四川建杰复合材料有限公司负责对外销售。 达州建杰新型材料科技有限公司拟生产的预糊化淀粉，是以玉米淀粉为原料（后期可能会以木薯片为原料，经破碎加工成木薯粉），加水润湿、搅拌、挤压膨化、粉碎成预糊化淀粉。预糊化淀粉一部份作为产品销售，另一部份用于本企业生产新型淀粉复合材料。新型淀粉复合材料主要以预糊化淀粉为基料，以纤维素、膨润土、水泥等为辅料，经混合搅拌而成的粉状物料。新型淀粉复合材料具有较强的亲水性、吸附性、络合性、冷固性等性能，广泛用于处理钢厂固废物料（除尘灰、焦末等）制成冷压球团回炉炼钢炼铁，还具有粘结强度高、韧性好等特点。 将淀粉复合材料应用到大宗固废行业，不仅可以实现铁、碳资源的循环利用，而且可以拓展新领域的应用，提升应用的广度和深度，走好淀粉行业绿色、低碳、可持续发展道路，同时推动淀粉工业“十四五”规划落实，以新消费推动淀粉工业转型升级，不断加强淀粉工业科技支撑，落实中央“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局”的战略部署，在形成大循环和双循环相互促进的新发展格局中展现淀粉行业新作为。因此，本项目的建设是十分必要的。 2、项目基本情况 项目名称：达州建杰新型复合材料建设项目 建设单位：达州建杰新型材料科技有限公司 建设地点：达州市达川区工业园区百马产业新区 建设性质：新建 项目投资：总投资8800万元 建设内容：购置土地20亩，新建厂房、办公综合楼（包含办公、住宿和食堂）。安装混合搅拌机、膨化机、粉碎机、振动筛、包装机等生产设备及布袋除尘器、化粪池等环保设施设备。新建一条预糊化淀粉生产线（以玉米淀粉为原料生产预糊化淀粉，后期可能以木薯为原料生产预糊化淀粉）和一条新型淀粉复合材料生产线。 建设规模：预糊化淀粉年产量为6万吨（其中：3万吨预糊化淀粉作为产品对外销售，另外3万吨预糊化淀粉用作本企业生产新型淀粉复合材料的原料）；新型淀粉复合材料系列产品年产量为10万吨。 3、项目组成及主要环境问题 本项目组成及主要环境问题见表2-1。 表2-1 项目组成及主要环境问题一览表 工程分类; 工程名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 运营期. 主体工程; 生产厂房; 新建一座建筑面积为13581.12m2的标准化厂房（分为两跨，两条生产线各占一跨），安装混合搅拌机、膨化机、粉碎机、振动筛、包装机等生产设备。新建一条预糊化淀粉生产线和一条新型淀粉复合材料生产线。; 施工废气 生活污水 施工噪声 固体废物; 废气、噪声、固废. 辅助工程; 门卫室; 1栋，建筑面积24.5m2。; /. 办公 综合楼; 办公综合楼建筑面积1284.87m2，其中包含办公、职工宿舍及食堂等。宿舍人数20人，食堂可供20人用餐。; 生活污水 生活垃圾. 公用工程; 供电; 园区电网，在设备用房内设置配电室向全厂进行供电; /. 供水; 由园区自来水管网供给; /. 排水; 室外采取雨污分流制，雨水进入园区雨水管网中；无生产废水，生活污水经化粪池预处理后，在园区管网建成前，由清粪车拉运到园区污水处理厂进行处理；当园区污水管网完善后，生活污水进入园区污水管网排入达川工业园区（北部）污水处理厂处理。; /. 供气; 食堂使用天然气，由市政天然气管道供给。; /. 环保工程; 废气; 预糊化淀粉生产线废气; 原料投料、下料包装粉尘经集气罩收集后引至布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；粉碎及筛分粉尘经自带回收式的布袋除尘器处理后99%的粉尘回落到料仓，1%的粉尘在车间内无组织排放。; /. 新型淀粉复合材料生产线废气; 原料罐进料粉尘采用在筒仓上方配套仓顶过滤除尘器除尘后，于车间内无组织排放。; /. 原料罐与混拌机之间、混拌机与包装机之间采用布袋软连接。; /. 粉碎粉尘经自回收式的布袋除尘器处理后99%的粉尘回落到料仓，1%的粉尘在车间内无组织排放; /. 下料包装粉尘采用集气罩收集，布袋除尘器收尘处理后，再通过15米排气筒（DA002）有组织排放。. 食堂油烟; 安装油烟净化器。食堂油烟通过油烟净化器处理后于室外排放。; /. 废水; 生活污水; 在厨房内安装一台油水分离器，餐饮废水经隔油处理后与职工宿舍用水（包括淋浴、洗衣等）、 办公生活用水一起经项目自建的化粪池收集及预处理，在园区管网建成前，由罐车拉运到园区污水处理厂进行处理；当园区污水管网完善后，经园区的污水管道排入达川工业园区（北部）污水处理厂处理。; /. 噪声; 设备噪声; 生产车间设为全封闭式车间，所有生产设备均布置在车间内，优化设备布局；选用环保型低噪声设备、安装时采取基础减振；加强设备的维护保养；合理安排生产及运输作业时间。; /. 固废; 一般固废; 包装工序收集的粉尘回用于生产中；玉米淀粉等原料包装袋暂存于一般固体废物暂存间，由废旧物资回收公司收运处理。生活垃圾统一收集在厂区西南角垃圾收集点，由园区环卫部门外运处置； 餐厨垃圾：由养殖场收运利用。; /. 4、主要生产设施设备 本项目主要生产设施设备见表2-2。 表2-2 主要生产设施设备一览表 一、预糊化淀粉生产线. 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 混合搅拌机; /; 台; 1. 2; 膨化机; /; 台; 1. 3; 粉碎机; /; 台; 1. 4; 筛分机; /; 台; 1. 5; 包装机; /; 台; 1. 二、新型淀粉复合材料生产线. 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 原料罐; /; 个; 3. 2; 混合搅拌机; /; 台; 1. 3; 包装机; /; 台; 2. 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料用量见表2-3、表2-4。 表2-3 预糊化淀粉产品生产所需原料用量一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 来源; 储存地点; 备注. 1; 玉米淀粉; 吨; 54000; 外购; 原料库房; 袋装。后期可能用木薯作为原料。. 2; 水; 吨; 6000; 园区 管网; /. 表2-4 新型淀粉复合材料生产所需原辅料用量一览表 本项目不涉及机油，设备维修委外处理，机油及废机油由委外单位提供或带走，不在厂区内储存。 序号; 名称; 单位; 年用量; 来源; 储存地点; 备注. 1; 预糊化淀粉; 吨; 30000; 自产; 筒仓; 由预糊化淀粉生产工序直接通过管道输入筒仓内. 2; 膨润土; 吨; 50000; 外购; 原料库房; 散装. 3; 散装水泥; 吨; 15000; 外购; 筒仓; 散装. 4; 纤维素; 吨; 5000; 外购; 筒仓; 散装. 6、产品方案 本项目产品方案及年产能见表2-5。 表2-5 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 预糊化淀粉; 吨/年; 60000; 其中3万吨预糊化淀粉作为产品对外销售；用于生产新型淀粉复合材料的原料3万吨。. 2; 新型淀粉复合材料; 吨/年; 100000; 袋装. 7、水平衡分析 用水主要包括生产用水及生活用水。生产用水主要是预糊化产品生产时拌合用水，生活用水主要为职工生活用水。生产用水系根据业主提供的用水比例确定。生活用水及排水系根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）及《四川省用水定额》所制定的各项用水定额确定。 ①生活用水 本项目设有食堂和宿舍，生活污水主要是员工办公生活用水、食堂用水和职工宿舍用水。本项目劳动定员20人，办公生活用水按50L/人·班计，则办公生活用水量为1m3/d；食堂用水按10L/人.餐，3餐/人.日计，则食堂用水量为0.6m3/d；职工宿舍用水（包括淋浴、洗衣等）按120L/人.d计，则职工宿舍用水量为2.4m3/d，生活用水共计4m3/d，1460m3/a。排污系数按用水量的0.85计，则生活污水产生量约为3.41m3/d，1241m3/a。 ②生产用水 根据业主提供的资料，预糊化拌合用水量大约为产品产量的10%，根据本项目的生产规模，生产用水量约为6000吨/年。按年生产300天计，则生产用水量折合为20吨/天。 本项目没有生产废水外排。 本项目用水量及排水量统计见表2-6 表2-6 项目用排水量统计表 单位：m3/d 类别; 规模; 用水标准; 最大日用 水量; 排污系数; 最大日排水量; 备注. 生活用水; 办公生活用水; 20人; 50L/人·班; 1; 0.85; 0.86; /. 食堂用水; 20人; 10L/人.餐; 0.6; 0.85; 0.51; 3餐/人.日计. 职工宿舍用水（包括淋浴、洗衣等）; 20人; 120L/人.d; 2.4; 0.85; 2.04; /. 生产用水; 预糊化拌合用水; 20; /; /; /. 合计; 24.0; /; 3.41; /. 本项目水平衡见下图： 损耗0.6 生活用水 4.0 化粪池 3.4 园区管网 拉运或排入园区污水管网 24.0 20 拌合用水 图2-1 水量平衡图（m3/d） 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，其中管理人员4人，生产人员16人。管理人员和生产人员全部住厂。 工作制度：实行两班制生产，每班工作8小时（8：00-24：00），年工作300天。 9、厂区平面布置合理性分析 本项目主要由办公综合楼、生产厂房及化粪池等组成。办公综合楼布置在整个项目的东南侧，生产厂房布置在整个项目的西北侧，化粪池布置在办公综合楼的东北侧。原料库房、生产设备及成品库房及一般固体废物暂存点全部布置在生产厂房内，平面布置图见附图2。 根据项目所在地的主导风向为东北风，环评建议将化粪池布置在办公综合楼的西南侧。 综上，将化粪池的位置调整后，从环保角度分析，本环评认为项目总平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产污环节 项目所在场地由园区平场后交付给建设单位。本项目施工期主要施工工序为基础开挖，基桩建设、钢结构厂房安装（钢结构锯切、钻孔及涮漆等全部在钢结构加工厂内完成）、厂房装修及生产设备安装及调试，办公综合楼土建及装修等。 施工期产生的污染主要表现为基础开挖产生的弃土、生活污水、设备安装产生的噪声、生活垃圾和装修垃圾等。 2、营运期工艺流程及产污环节 （1）预糊化淀粉生产工艺流程及产污环节图 预糊化淀粉生产工艺流程及产污环节如下： G1 N1 N2 G2、N3 玉米淀粉 投料 搅拌 膨化 冷却 粉碎 G3、S1 水 G1 筛分 包装 成品入库 木薯片 粉碎 木薯粉 输送至筒仓作为新型淀粉复合材料的原料 注：虚线框内为后期生产工艺流程 注： G：废气 N：噪声 S：固废 图2-2 预糊化淀粉生产工艺流程及产污节点图 预糊化淀粉生产工艺流程简述： - 投料：外购原材料玉米淀粉拆包人工投入投料口，原材料通过密闭螺旋输送绞龙运送进搅拌机。投料工序产生废气颗粒物G1：经集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放； 本项目后期以散装木薯片为原料，通过粉碎机粉碎后，再投入混合搅拌机中。 - 搅拌：在搅拌机内以原料：水=10:1的比例加水，密闭搅拌，使原材料玉米淀粉或木薯粉和水充分混合。 此工序产生噪声N1，通过选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减等措施达到降噪目的； 3）挤压及膨化：搅拌好的淀粉通过密闭绞龙输送至挤压机，挤压机加热部位温度高达120℃~200℃，压力可达3~10MPa，淀粉在挤压机中由螺杆推向前进，经挤压机几毫米模孔中放出，由于挤压机内部与外界大气之间高压差使淀粉被瞬时膨胀。此工序产生噪声N2，通过选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减等措施达到降噪目的。 4）冷却：膨化后的淀粉通过密闭绞龙输送到冷却箱内进行自然冷却。 5）粉碎：冷却好的淀粉通过密闭输送绞龙吸进粉碎机进行粉碎，粉碎机密闭，另一端通过管道连接到储料仓，粉碎好的淀粉通过管道经风机的作用吸进出储料仓，储料仓密闭，自带2个回收式布袋除尘器（收集效率99%），截留被风力吹起的淀粉，通过自然沉降落回料仓。此工序粉碎机密闭，破碎的粉尘99%直接回落到仓内，1%的粉尘G2透过布袋以无组织方式排放。这种收集方式减少了废气排放量，加大了资源回收利用。 6）筛分：经粉碎的物料通过80目的筛分机进行筛分，筛上物再返回粉碎机内继续粉碎。 - 7）包装：料仓内的预糊化淀粉通过管道下落进袋包装，即为成品。 此工序产生废气颗粒物G3，经集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放；此工序产生除尘灰S1，回用于生产之中。 - 新型淀粉复合材料生产工艺流程及产污环节图 G4 预糊化淀粉筒仓 N4 G6 膨润土筒仓 投料 混合搅拌 包装 入库 原料 G5 散装水泥筒仓 纤维素筒仓 注： G：废气 N：噪声 S：固废 图2-3 新型淀粉复合材料生产工艺流程及产污节点图 新型淀粉复合材料生产主要工艺流程简述： - 原料泵入筒仓：预糊化淀粉通过绞龙泵入预糊化淀粉筒仓内，该工序有粉尘G4产生；散装水泥泵入散装水泥筒仓，该工序有粉尘G5产生。本项目分别在预糊化淀粉筒仓及散装水泥筒仓上方安装仓顶除尘过滤器，通过过滤后再在车间内无组织排放。 - 投料：由原料筒仓通过蛟龙输送到混合搅拌机，原料筒仓的管道与混合搅拌机之间采用布袋软连接，有少量无组织废气产生。 - 混合搅拌：混合搅拌系在密封的搅拌机内进行操作，有噪声N4产生，有少量无组织废气产生。 - 包装：经搅拌均匀的粉料通过蛟龙到包装机内，进行包装。包装工序有粉尘G6产生，通过集尘罩收集，布袋除尘器处理后，通过15米排气筒（DA002）有组织排放。 综上所述，本项目生产过程产污汇总如下表： 表2-6 本项目生产过程产污环节一览表 时段; 名称; 污染来源; 主要污染物. 施工期; 废水; 施工人员生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N等. 废气; 设备安装、材料运输; 焊接烟尘、汽车尾气. 噪声; 施工设备; Lep（A）. 固废; 施工人员生活垃圾; 生活垃圾. 设备包装; 废包装袋. 运营期; 废水; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N等. 生产废水; /. 废气; 预糊化淀粉生产过程中的投料、粉碎、包装工序; 颗粒物. 新型淀粉复合材料生产过程中原料入仓、搅拌及包装工序; 颗粒物. 厨房; 食堂油烟. 噪声; 设备运行; Lep（A）. 固废; 生活办公; 生活垃圾、餐厨垃圾. 生产过程; 原料包装材料、布袋除尘器收集粉尘. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目所在地已由达州市达川区人民政府进行“三通一平”。本项目为新建，不存在与项目有关的原有污染及环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）达标区判定 本项目位于达州市达川区。截止2023年2月1日，达州市生态环境局尚未发布《2021年达州市生态环境状况公报》。为了解区域环境空气质量现状，本次环评引用达州市生态环境局2021年6月5日公布的《2020年达州市环境状况公报》中相关数据和结论。 根据2020年达州市环境状况公报：2020年全市空气质量日均值达标率为93.3%，较上年提高2.0个百分点。市城区及各县（市）空气质量达标率为89.3%~97.5%，其中，宣汉县94.3%，万源市97.5%，开江县95.1%，渠县93.4%，大竹县90.2%，市城区89.3%。全市环境空气中主要污染物PM10、PM2.5和O3。市城区SO2、NO2、PM10、CO和O3年评价结果达标，PM2.5年评价结果超标，超标倍数为0.11倍；各县（市）SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5年评价结果均达标。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。达川区位于市城区，PM2.5年评价结果超标，因此，本项目所在区域为不达标区。 表3-1 达州市空气质量达标规划具体指标 序号; 环境质量指标; 目标值; 国家空气质量标准; 属性. 近期2020年; 中期2025年; 远期2030年. 1; SO2年均浓度（μg/m3）; ≤60; ≤360; 约束. 2; NO2年均浓度（μg/m3）; ≤40; ≤340; 约束. 3; PM10年均浓度（μg/m3）; ---; ---; ≤70; ≤370; 约束. 4; PM2.5年均浓度（μg/m3）; ≤48.9; ≤39.9; ≤34.3; ≤335; 约束. 5; CO 日平均值的第95百分位数（mg/m3）; ≤4; ≤34; 约束. 6; O3日最大8小时平均值的 第90百分位数（μg/m3）; ≤160; ≤3160; 指导. 7; 空气质量优良天数比例（%）; ≥78.2; ≥85; ≥90; ---; 预期. 根据达州市人民政府编制的《达州市大气环境质量限期达标规划（2018-2030年）》，针对达州市环境质量现状不达标提出大气质量限期达标战略如下： 1）总体战略 以大气环境质量达标为核心，以PM2.5作为重点控制对象，实施空气质量达标战略，包括：优化产业结构和布局，推进能源结构调整，深化火电超低排放、工业锅炉、建材行业、冶金行业治理整顿，有效控制扬尘、移动源、秸秆焚烧的污染排放，加快推进VOCS综合整治，促进多污染物协同控制及区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 2）分阶段战略 1.近期（2018-2020年）：协同减排促改善，实现空气质量初步改善。 2.中长期（2021-2030年）：调整结构促转型，力争空气质量稳定达标。 3.近期（2018-2020年）空气质量改善措施。 ①优化产业结构和布局，统筹环境资源；②优化能源结构，加强能源清洁化利用；③深化工业源污染治理，实施多污染物协同控制；④强化城市扬尘综合整治，大力削减颗粒物排放；⑤强化机动车污染防治，有效控制道路移动源排放；⑥推进挥发性有机物综合整治；⑦深化面源大气污染防控；⑧加强能力建设，提高精细化管理水平。 4.中长期（2021-2030年）空气质量改善措施 2021-2030年，我市经济规模将进一步扩大，环境资源约束与工业化发展需求之间的矛盾仍然存在，治污减排仍是这一时期的重要污染控制手段，必须打破减排路径单一、减排领域狭窄的局面，结合“十四五”、“十五五”相关环境保护规划，逐步调整产业和能源结构，实施更为深入、更具针对性的减排措施，减排途径逐渐实现由结构减排与工程减排并重过渡至结构减排和中、前端控制为主，工程减排为辅的减排模式，强化源头控制的全过程。以环境空气质量达标倒逼产业转型。以空间格局及产业布局优化为切入点，通过差异化空间管理要求，引导区域发展格局有序发展，优化城市功能和空间布局。推进经济社会的长期平稳较快发展，同时实现空气质量全面达标。 2、地表水环境质量现状 根据《2022年12月达州市地表水水质月报》：2022 年 12 月全市 35 个河流断面中，优（Ⅰ～Ⅱ类）良（Ⅲ类）水质 断面 35 个，占比 100%，其中优（Ⅰ～Ⅱ类）水质断面占比 45.7%。区域水质评价结果表如下。 表3-4 2022年12月铜钵河水质评价结果表 本项目评价区域的地表水体为铜钵河，根据表3-4中例行监测结果表明：项目区域地表水能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 河流名称; 断面名称; 断面属性; 断面性质; 上年同期; 上月类别; 本月类别; 主要污染指标（类别）. 铜钵河; 上河坝; 省界（渝、川）; 国考; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; --. 矮墩子; 县界 （大竹县→达川区）; 市控; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; --. 3、声环境质量现状 本项目位于达川工业园区内，本项目所在地周边最近民房位于项目北侧120m处，项目所在地周边50m范围内无声环境敏感目标分布，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需开展声环境质量现状监测及评价。 4、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将建设项目分为四类，其中IV类项目不需进行地下水环境影响评价。本项目为“农副食品加工业13，20其他农副食品加工139”，系编写报告表，属《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“其他食品制造”，属IV类项目，不需进行地下水环境影响评价，故未开展地下水环境质量监测。 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“其他行业类”的项目，属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。 6、生态环境状况 本项目位于达川工业园区，项目区域为工业用地，厂房外主要是其他厂房和办公生活设施。受人类活动的影响，评价区域野生动物多为一些常见的非保护性动物（如鼠、蛇等），项目区范围内无大型野生动物。根据现场调查，项目区域内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护区域，区域内无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、外环境关系 本项目位于达川工业园区中的百马产业新区马家片区，周边规划用地也均为工业用地，根据现场调查： 本项目北侧约30米为正在建设中的达州市裕都陶瓷有限公司高新技术高端陶艺陶瓷项目，项目北侧约120米处有1户农户，项目东侧约30米为正在建设中的达州市蜀豫智能家具生产项目，项目南侧为空地，项目西侧约50米为筹建中的河南龙吧钢化真空玻璃生产项目。 2、环境保护目标 （1）大气环境 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等保护目标，项目周围敏感点仅有项目北侧约120米以远的1户农户。 （2）地表水环境 与项目有关的地表水体为项目东侧铜钵河，项目区河段无饮用水水源保护区、饮用水取水口，无涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等环境保护目标。 （3）声环境 项目区周边50米范围内无学校、医院、住户等声环境敏感目标。 （4）地下水环境 根据调查，项目厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （5）生态环境 根据现场调查，项目区域内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护区域，区域内无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。 本项目主要环境保护目标见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标 项目; 保护对象; 方位; 距离; 规模; 性质; 保护级别. 大气 环境; 农户; 北; 120m; 1户，约2人; 农户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标分布; 声环境质量标准》 （GB3096-2008）中的3类标准. 地表水环境; 铜钵河; 东; 4.2km; 行洪、灌溉; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期废气执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）。 表3-7 四川省施工场地扬尘排放限值 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（μg/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 营运期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）中相关标准。 2、废水 本项目无生产废水外排；生活污水经项目化粪池收集处理后，在园区污水管网建成前，采用罐车拉运至污水处理厂进行处理；当园区污水管网建成后，生活污水通过园区管网，排至园区污水厂进行处理。本项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 表3-10 生活污水排放标准（单位：mg/L，PH值除外） 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 标准限值; 6~9; 500; 300; 400; 45; 8. 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-11 噪声排放标准限值 项目; 昼间; 夜间. 施工期排放限值〔dB（A）〕; 70; 55. 运营期排放限值〔dB（A）〕; 65; 55. 4、固体废物 营运期固废贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无生产废水排放，生活污水经园区化粪池处理后，再经园区管网排至园区污水处理厂进一步处理后排入地表水体。项目不涉及SO2、NOx排放。因此，环评建议不下达总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目位于达川工业园区中的百马产业新区。达州市达川区人民政府已对建设项目所在地进行了三通一平。建设单位仅需在此基础上进行自建标准厂房，在厂房内进行车间布局、安装设备。标准化厂房由专业公司在其厂房内制作钢结构，然后在本项目现场进行安装。因此，施工期污染物主要为吊装钢结构的设备噪声、厂房装修和办公综合楼建设及装修过程中产生的废气、噪声和固体废物、设备安装过程中产生的废气、噪声、装修垃圾、施工人员生活污水、生活垃圾等，拟采用以下管理和工程措施。 （1）大气污染物 ①在装饰材料上尽量选择污染较小的材料，少选用油漆类材料，装修阶段和完工初期应加强通风换气，防止甲醛等有害物质超标，对人的身体健康造成危害。 ②运输车辆通过采取覆盖密闭运输的方式；对厂区出入口的尘土及时清扫，并限制汽车行驶速度。 ③汽车进出项目区的时间短，且汽车数量很少，项目处于宽敞地带，少量废气将随大气扩散，基本上不会影响该区域大气环境质量。 在施工期间采取有效的环保措施后，施工扬尘及机械废气等对区域环境空气质量不会产生明显的污染性影响。 （2）水污染物 本项目施工期废气主要为施工人员产生的生活污水，预计施工期施工人员约10人，生活污水排放量按用水量（0.06m/人·d）的85%计，则生活污水排放量约0.5m3/d。施工期生活污水经化粪池处理后，拉运至园区污水处理厂进行处理。通过采取以上措施后，可避免施工废水对周围环境造成污染性影响。 （3）噪声 1）施工噪声 施工期装修过程使用的机械（如电钻、手工钻等）噪声值在75dB（A）以上，将对外环境带来一定的影响。为实现施工噪声达标排放，本环评要求施工期采取以下噪声防治措施： ①选用低噪设备，定期对设备进行检修，触地设备合理布局并采取基础减振措施，降低噪声的排放。 ②严格做到文明施工，装卸、搬运材料等严禁抛掷，做到轻拿轻放；材料运输车辆进场要专人指挥，场内运输车辆实施限速、禁止鸣笛。 ③合理安排施工时间，加快施工进度，缩短施工周期。 2）设备噪声 施工期钢结构吊装、设备安装和调试阶段会产生一定的噪声。通过严格的施工管理，项目施工场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的相关要求。评价认为，项目施工活动不会对区域声环境质量造成污染性影响。 （4）固体废物 施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾、废弃包装材料和生活垃圾。 1）装修垃圾 施工期建筑废物主要包括装修垃圾，预计产生量约2.0t，本环评要求：施工期建筑废物应分类收集、及时清运；对装修垃圾不能随意倾倒，而应用编织袋包装后堆放在指定地点，由环卫部门统一清运处理，装修中用到的废弃涂料容器、环氧树脂等属于危险废物，应单独设置收集后暂存于危废间，交由具有资质的单位进行处置。 2）废包装材料 施工期设备安装过程废包装材料以塑料、纸板、木板等为主，预计产生量约0.5t，应分类收集后统一外售至废旧资源回收站。 3）生活垃圾 本项目施工人员约10人，生活垃圾产生量按0.1kg/人·d计，预计产生总量为1.0kg/d，经袋装收集后，由环卫部门统一清运处理 施工期的环境管理是控制施工期环境影响的关键，要求建设单位按照国家的有关规定，并采取本环评所提出的防治措施进行后施工建设，以控制、减少施工期对环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 （1）废气产生源强 ①预糊化淀粉生产线废气产生源强 预糊化淀粉的投料、搅拌、粉碎、下料包装等工序均会产生颗粒物。 投料搅拌工序源强核算：玉米淀粉在投料时产生的颗粒物，产污系数类比《德清九醇香生物科技有限公司年产5000吨预糊化淀粉项目环保竣工验收报告》（2018年3月）原料用量为5003t，粉尘产生量为2.5t/a，粉尘产生系数约为0.05%（原料量）。本项目原料用量为54000t/a，则产生颗粒物27t/a。 粉碎工序源强核算：粉碎工序类比《德清九醇香生物科技有限公司年产5000吨预糊化淀粉项目环保竣工验收报告》（2018年3月），在年产量为5000t的情况下破碎粉尘产生量为5t/a。则粉碎工序的粉尘产生系数约为0.1%（产品质量）。本项目产品产量为60000t/a，则产生颗粒物为60t/a。设备自带回收式布袋除尘器，将99%的粉尘回收至料仓，只有1%无组织排放。则破碎工序实际无组织排放颗粒物0.6t/a。 下料包装工序源强核算：下料包装工序产生的颗粒物产生系数也按0.05%（原料量）计，产品为60000t/a，则下料包装产生颗粒物30t/a。 ②新型淀粉复合材料生产线废气产生源强 本项目新型淀粉复合材料生产过程中的废气主要为预糊化淀粉和水泥筒仓呼吸粉尘；搅拌过程中产生的少量粉尘及下料包装过程中产生的粉尘。 原料入仓产生的粉尘量的核算：通过类比分析，原料入仓产生的粉尘量按原料量的0.05%计，则预糊化淀粉和散装水泥入仓过程中产生的粉尘量为22.5t/a。水泥筒仓配套仓顶过滤除尘器，除尘效率可达到 99.9%以上。 下料包装工序源强核算：下料包装工序产生的颗粒物产生系数按0.05%（原料量）计，新型淀粉复合材料产品产量为100000t/a，则下料包装产生颗粒物50t/a。 （2）废气收集、处理、排放方式 本项目预糊化淀粉生产线在投料搅拌、下料包装工序的颗粒物分别经集气罩收集后，再合并通过1套布袋除尘器净化处理，再通过一根15m高排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率95%，风机风量为5000m3/h，颗粒物净化效率为99%；风机风量为5000m3/h，年运行时间按4800h计。通过计算得知：投料及下料包装工序粉尘经收集后和布袋除尘器处理后，有组织颗粒物排放量为0.5415t/a，排放速率为0.113kg/h，排放浓度为22.56mg/m3。布袋除尘器收集的除尘灰为53.6t/a。布袋除器收集的除尘灰返回原料中。搅拌投料、下料包装未被收集的颗粒物、粉碎的无组织颗粒物于车间内无组织排放，排放量为3.45t/a。 粉碎废气经自回收式的布袋除尘器处理后99%的粉尘回落到料仓，1%的粉尘在车间内无组织排放。项目未被收集的颗粒物于车间内无组织排放。 本项目新型淀粉复合材料生产线中的预糊化淀粉、散装水泥等原料直接输送到筒仓中。在储存预糊化淀粉及散装水泥筒仓的上方配套有仓顶过滤除尘器，其除尘效率可达到 99.9%以上，通过仓顶过滤除尘器后的废气再在车间内无组织排放；下料包装过程中产生的粉尘通过集尘罩收集、布袋除尘器处理后，再通过15米排气筒（DA002）有组织排放。集气罩收集率按95%计，风机风量为5000m3/h，年运行4800h，布袋除尘器的除尘效率按99%计，通过计算得知，包装工序有组织排放量为0.475t/a，排放浓度为19.79mg/m3，排放速率为0.098kg/h。 项目废气收集、处理、排放方式见下表。 表4-1 本项目废气收集、处理、排放方式一览表 产排污 环节; 污染物 种类; 排放 形式; 污染防治设施; 排放口基本情况. 污染防治设施 名称及工艺; 是否为可行技术. 预糊化 淀粉生产; 投料、下料包装工序; 颗粒物; 有组织; 集气罩（收集效率95%）+“布袋除尘器”（颗粒物处理效率为99%）; 是; 高度：15m. 内径：0.3m. 温度：常温. 编号：DA001. 名称：废气排放口. 类型：一般排放口. 粉碎工序; 颗粒物; 无组织; 自带回收式布袋除尘器; 是; /. 生产车间; 颗粒物; 颗粒物; /; 是; /. 新型淀粉复合材料生产; 原料入仓; 颗粒物; 颗粒物; 筒仓配套仓顶除尘过滤器; 是; /. 粉碎工序; 颗粒物; 无组织; 自带回收式布袋除尘器; 是; /. 下料包装; 颗粒物; 无组织; 下料包装粉尘采用集气罩收集，布袋除尘器收尘处理后，再通过15米排气筒（DA002）有组织排放; 是; 高度：15m. 内径：0.3m. 温度：常温. 编号：DA002. 名称：废气排放口. 类型：一般排放口. 综上所述： 预糊化淀粉生产中，在投料口、料仓下料包装部位上方安装集气罩对废气进行收集，收集后由风管引入布袋除尘器进行处理，通过15m高排气筒（DA001）排放。通过计算得知：投料及下料包装工序粉尘经收集后和布袋除尘器处理后，有组织颗粒物排放量为0.5415t/a，排放速率为0.113kg/h，排放浓度为22.56mg/m3。布袋除尘器收集的除尘灰为53.6t/a。布袋除器收集的除尘灰返回原料中。投料、下料包装未被收集的颗粒物、粉碎的无组织颗粒物于车间内无组织排放，排放量为3.45t/a。 新型淀粉复合材料生产中，包装工序有组织排放量为0.475t/a，排放浓度为19.75mg/m3，排放速率为0.098kg/h。 （3）废气达标分析 根据前文废气中各污染因子排放情况计具体执行的标准限值，该项目排气筒废气达标判定情况见表4-2所示。 表4-2 项目有组织废气达标排放情况一览表 排放源; 污染物; 治理 措施; 排放情况; 标准限值; 执行标准; 达标情况. 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3. DA001; 颗粒物; 布袋除尘器; 0.113; 22.56; 3.5; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准; 达标. DA002; 颗粒物; 布袋除尘器; 0.098; 19.75; 3.5; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准; 达标. 综上所述：本项目有组织颗粒物排放速率及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。 （4）非正常工况 非正常生产情况是指设备开停车、停电、设备检修、设备出现异常以及管道泄漏、密封环损坏等情况。项目采用的生产工艺和治理设施较为先进、成熟可靠，因此在正常条件下，只要严格科学管理、精心操作，可避免污染事故的发生。 本项目进行有计划检修开停车及临时性故障停车时，各工艺及环保设施均处于正常运行状态。建成后全厂所涉及到的非正常生产工况包括：①袋式除尘器出现故障停止运行；②引风系统出现故障等。 项目非正常工况污染源强见下表。 表4-3 项目非正常工况污染源强 非正常 排放源; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次; 应对措施. 预糊化淀粉生产中投料、下料包装工序; 颗粒物; 11.3; 1h; 1次/非正常工况; 加强巡检，加强定期维护保养，检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放. 新型淀粉复合材料生产中; 颗粒物; 9.8; 1h; 1次/非正常工况; 加强巡检，加强定期维护保养，检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放. （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中要求确定，该项目废气监测计划见表4-4。 表4-4 废气监测方案一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 污染物排放限值; 执行标准. 排气筒 DA001; 颗粒物; 1次/年; 排放速率≤3.5kg/h 排放浓度≤120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求. 排气筒 DA002; 颗粒物; 1次/年; 排放速率≤3.5kg/h 排放浓度≤120mg/m3. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 周界外浓度最高点 ≤1.0mg/m3. 2、废水 预糊化生产过程中搅拌工序用水部分蒸发，部分进入产品，不外排；职工生活污水水质简单，污水量为1241m3/a（3.4m3/d），水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。职工生活污水经化粪池处理后，在园区污水管网建成前，采用罐车拉运到污水处理厂进行处理达标后排放；当园区污水管网完善后，经园区的污水管道排入达川工业园区（北部）污水处理厂处理后排放。 据调查，达川工业园区（北部）污水处理厂已经投入运行，本项目所在地的达川工业园区百马产业新区至达川工业园区（北部）污水处理厂之间的污水管网已列入2023年的修建计划，预计将于2023年底建成并投入使用。 3、噪声 （1）噪声源强 营运期噪声主要来源于搅拌机、膨化机、粉碎机、风机等生产设备。设备噪声源强为65～85dB(A)。根据工业厂房的墙体材料、门窗等的隔音效果，降噪效果取值 15dB。 表4-5 项目产噪设备噪声值、防治措施及效果一览表 设备名称; 数量/台; 噪声源强dB(A); 降噪措施; 降噪效果dB(A); 降噪后源强dB(A). 搅拌机; 2; 70; 选用低噪声设备，采取基础减振、厂界隔声等措施; 15; 55. 膨化机; 1; 65; 50. 粉碎机; 2; 85; 70. 风机; 1; 80; 65. （2）噪声治理措施 ①优选设备。尽量选择低噪声且符合国家噪声标准的设备。 ②减振消声。产噪设备安装减振垫；机械设备加强维护保养，定期检查、维修，及时更换老化和性能降低的旧设备。 ③优化布局。生产车间封闭，利用建筑隔声；生产设备尽量远离厂界且布置在车间内，利用建筑隔声。 ④建筑隔声措施。所有生产设备均安装在封闭的生产车间内，通过控制车间门窗数量和开闭程度，增加噪声的阻隔量，使传到房外的噪声降到最低。 ⑤合理安排企业生产时间，运输安排在昼间进行。 ⑥加强管理，注意设备的维护保养，及时更换性能较低的零配件及设备。 （3）环境影响及达标分析 本环评采用《环境影响评价导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测模式进行预测，具体预测模式如下： ①室外声源在预测点产生的声级计算模型 a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（1）或式（2）计算。 （1） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 （2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； Dc ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 b）预测点的A声级LA(r)可按式（3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi ——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（4）计算。 式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图4-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（5）近似求出： （5） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 也可按式（6）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数； R=S/（1-），S为房间内表面面积，m2 ；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（7）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （8） 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（9）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （9） 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 ④工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 按照上述模型计算运营期噪声影响预测结果见下表。 表4-6 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位置; 治理后噪声源强; 距离(m); 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 预测结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目东面厂界外1m; 搅拌机; 55; 25; 42.2; 42.2; /; /; 65; 55; 达标. 膨化机; 50; 25. 粉碎机; 75; 25. 风机; 65; 25. 项目南面厂界外1m; 搅拌机; 55; 150; 51.2; 51.2; /; /; 65; 55; 达标. 膨化机; 50; 155. 粉碎机; 75; 155. 风机; 65; 165. 项目西面厂界外1m; 搅拌机; 55; 45; 43.4; 43.4; /; /; 65; 55; 达标. 膨化机; 50; 45. 粉碎机; 75; 45. 风机; 65; 45. 项目北面厂界外1m; 搅拌机; 55; 45; 43.4; 43.4; /; /; 65; 55; 达标. 膨化机; 50; 45. 粉碎机; 75; 45. 风机; 65; 40. 由上表预测结果可知，本项目在采取优选设备、建筑隔声、基础减振、距离衰减等措施的情况下，项目厂界四周噪声贡献值值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区的排放限值要求。因此项目不会对周围声环境产生明显影响。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中要求确定，企业噪声监测要求详见下表。 表4-7 企业噪声自行监测表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 实施单位. 噪声; 四周厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度; 自行检测. 4、固体废物 项目固体废物主要为废包装袋、除尘灰和职工生活垃圾。 - 废包装袋 - 根据企业提供资料，玉米淀粉的包装材料为纺织袋，包装规格为吨包，预计项目建成后废包装袋产生量为0.01t/a。集中收集后外售综合利用。 （2）除尘灰 由工程分析提出的环保设施及治理效果可知： 预糊化淀粉生产过程中的除尘灰包括投料搅拌收集的粉尘、粉碎工序收集的粉尘和下料包装收集的粉尘。投料搅拌收集的粉尘量为54000t/a×0.05%×95%×99%=25.4t/a；粉碎工序收集的粉尘量为60000t/a×0.1%×99%=59.4t/a；下料包装收集的粉尘量为60000t/a×0.05%×95%×99%=28.2t/a。 新型淀粉复合材料生产过程中的除尘灰包括原料入仓时收集的粉尘和下料包装收集的粉尘。其中，预糊化淀粉入仓时收集的粉尘量为30000t/a×0.05%×99%=14.8t/a；散装水泥入仓时收集的粉尘为15000t/a×0.05%×99%=7.4t/a；下料包装时收集的粉尘量为100000t/a×0.05%×99%=49.5t/a。 本项目生产过程中收集的粉尘（除尘灰）直接返回到相应工序的生产中。 （3）职工生活垃圾 本项目劳动定员20人，年工作300d，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为3t/a，由环卫部门定期清运。 综上所述，项目的生产固废和生活垃圾均做了妥当处置，处置率100%，固废处理符合固体废物减量化、资源化、无害化要求，防治措施可行。因此固废对周边环境无不利影响。 5、地下水、土壤影响分析 项目为C1391淀粉及淀粉制品制造行业，生产原料为玉米淀粉（或木薯），主要生产工艺为搅拌、膨化、冷却、粉碎工序；该项目不涉及地下水和土壤污染源。生产车间进行混凝土硬化，防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s，污染物下渗的可能性极小，有效阻止了地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径，在正常情况下不会造成地下水、土壤污染。 6、环境风险分析 本项目不涉及环境风险物质，不需进行风险评价。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 （预糊化淀粉生产中投料、下料包装工序） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA001 | 120mg/m3；3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 排气筒DA002 （新型淀粉复合材料生产中下料包装工序） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA002 |  |  |
|  | （预糊化淀粉生产中粉碎工序）无组织排放 | 颗粒物 | 自带2个回收式布袋除尘器收集后的无组织排放 | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | （预糊化淀粉生产及新型淀粉复合材料生产中投料、下料包装未收集的粉尘）厂界 |  | 车间密闭，无组织排放 |  |  |
|  | 新型淀粉复合材料生产中原料入仓工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器收集后的废气无组织排放 |  |  |
|  | （新型淀粉复合材料生产中粉碎工序的无组织） | 颗粒物 | 自带2个回收式布袋除尘器 |  |  |
| 地表水环境 | 职工生活 | COD、氨氮、BOD5、SS | 化粪池预处理后，拉运或园区管网输送至园区污水处理厂进一步处理。 | 不外排 |  |
|  | 搅拌用水 |  | 部分蒸发部分进入产品，不外排 |  |  |
| 声环境 | 生产设备运行时所产生的噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施 | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类； |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 除尘灰收集后回用于生产；包装袋由回收公司回收处理，生活垃圾收集后由园区环卫人员定期拉运处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 全厂为一般防渗区，进行水泥硬化，防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s，污染物下渗的可能性极小，有效阻止了地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径，在正常情况下不会造成地下水、土壤污染。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理机构设置及管理 评价要求建设单位需配备至少有1人兼职负责日常环保管理工作，主要职责： （1）组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行员工环保专业知识的教育。 （2）组织制订环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划，并监督贯彻执行。 （3）参加环保设施工程质量的检查、竣工验收以及污染事故的调查。 （4）每季度对各环保设施运行情况全面检查一次。 （5）负责强化对环保设施运行的监督，环保设施操作人员的技术培训，管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。 2、排污口设置及规范化要求 排污口应根据《排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 废气：本项目有废气排气筒2个，在排气筒上设置监测孔和采样平台，并在醒目处设置环境保护图形标志牌、排污口标志。 固体废物：在厂房内设置1个一般固废暂存间，在醒目处设置标志牌。 3、环境监测计划 本项目营运阶段需设兼职环保人员1名，负责环境保护宣传教育和监督检查；加强与环保部门的联系；负责落实环境监测计划。本项目不设环境监测机构，可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 本项目例行监测计划如下： 表5-1 本项目环境监测计划 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 大气; DA001; 颗粒物; 1年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. DA002. 厂界; 颗粒物; 1年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 噪声; 四周厂界外1m处; 昼间、夜间等效连续 A 声级; 1季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、环保投资及竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，本项目竣工后，建设单位需组织竣工环境保护验收。本项目竣工环境保护验收要求见表5-2。 表5-2 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 环保措施; 治理效果; 执行标准; 投资/万元. 废气; 排气筒DA001 （预糊化淀粉生产中投料、下料包装工序）; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）; 排放速率≤3.5kg/h 排放浓度≤120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 10. 排气筒DA002 （新型淀粉复合材料生产中下料包装工序）; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）; 10. （预糊化淀粉生产中粉碎工序）无组织排放; 颗粒物; 自带2个回收式布袋除尘器收集后的无组织排放; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值; 2. （预糊化淀粉生产及新型淀粉复合材料生产中投料、下料包装未收集的粉尘）厂界; 颗粒物; 车间密闭，无组织排放; ——. 新型淀粉复合材料生产中原料入仓工序; 颗粒物; 布袋除尘器收集后的废气无组织排放; 2. （新型淀粉复合材料生产中粉碎工序的无组织）; 颗粒物; 自带2个回收式布袋除尘器; 2. 废水; 职工生活; COD、氨氮、BOD5、SS; 修建化粪池一座，拉运或污水管网输运至园区污水处理厂进一步处理; 三级排放标准; 《污水综合排放标准》（GB8078-1996）; 2. 噪声; 生产设备噪声; 等效连续A声级; 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施; 昼间≤65dB(A)；夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；; ——. 固体废物; 生产过程; 废包 装袋; 集中收集后外售; 合理处置; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 废气治理; 除尘灰; 返回相应生产工序; 回收利用; ——. 职工生活; 生活 垃圾; 垃圾桶，由环卫部门定期清运; 合理处置; 0.5. 合计; 28.5. |

六、结论

本项目符合国家产业政策，选址符合达川区工业园区规划，选址合理。本项目拟采取的各项污染防治措施经济技术可行、措施有效。建设单位在认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施的前提下，各种污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响较小，环境风险可控。从环保角度分析，本项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物 产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 3.45t/a | / | 3.45t/a | / |
| 废水 | / | / | / | / | 1241m3/a | / | 1241m3/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 184.7t/a | / | 184.7t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。