建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：荣彩服装牛仔裤清洗项目

建设单位：达州市荣彩服装有限公司

编制日期：二〇二六年一月

中华人民共和国生态环境部制

建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 荣彩服装牛仔裤清洗项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2512-511703-04-01-650277 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 龚河 | 联系方式 | 18011243777 |
| 建设地点 |  | 四川省达州市达川百马产业新区俊健标准厂房B5栋1层、B6栋1层 |  |  |
| 地理坐标 |  | （107度26分16.0044秒，31度0分20.4228秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C1819 其它机制服装制造 | 建设项目行业类别 | 十五、纺织服装、服饰业 18，29 机织服装制造 181 中有喷墨印花或数码印花工艺的；有洗水、砂洗工艺的 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 达川区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2512-511703-04-01-650277 |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 10 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海）面积（m²） | 2400 |
| 专项评价设置情况 | - 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目排放废气中不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目生产和生活废水为间接排放，不属于新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外），也不属于新增废水直排的污水集中处理厂。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目无风险物质。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不属于取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目。; 否. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 本项目厂界外500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指标纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 因此，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：四川省达州市达川工业园区总体规划 审批机关：达州市达川区人民政府 审批文号：达川府函〔2013〕376号 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《四川省达州市达川工业园区总体规划环境影响报告书》 审查机关：达州市达川区环境保护局 审查文件及文号：《达州市达川区环境保护局关于达州市达川工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（达川环函〔2017〕106号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《四川省达州市达川工业园区总体规划》符合性分析 规划区范围：四川省达州市达川工业园区（以下部分地方简称“达川工业园区”）包括达州市达川区百节镇、马家镇、赵家镇的部分区域，以国道210线和达渝高速公路为主体走向，以百节镇、马家镇、赵家镇场镇为主体，共涉及3个乡镇和26个行政村（社区）。规划区面积约36.14km2，其中城镇建设用地25.105km2，非建设用地11.035km2。 发展定位：规划区域建设遵循“生态、活力、示范、宜居、和谐”，“配套重庆、空港引领、两化互动、产城一体、绿色发展”的理念，推进产业集群化、新区现代化、环境生态化和城乡一体化，着力打造为秦巴地区生产性服务基地、四川省“两化”互动建设示范区、川东北旅游养生区和达州市城区南门户。建设生态之城、活力之城、宜居之城、产业之城、文化之城、旅游之城和品牌之城，以现代制造业为核心、现代服务业集聚、宜业宜居宜游的生态型产业新城。主要发展“现代机电、绿色包装、现代物流和休闲旅游”四大主导产业。核心功能概括为“一基地、两区、一门户”。 “一基地”：秦巴地区生产性服务基地 依托其优越地理区位，强化其交通枢纽地位，做大做强航空物流，大力发展以现代物流、金融保险、商务会展、研发设计、科研培训、商务办公等为核心功能的秦巴地区生产性服务基地。 “两区”：一是四川省“两化”互动建设示范区 ——新型工业化方面：发展以现代机电业和绿色包装业为主的新型工业，如机械电子、新材料包装等； ——新型城镇化方面：大力发展以现代（空港）物流、养生旅游、养生休闲、研发设计等为主的现代服务业，推进以“产业之城、生态之城、宜居之城”为核心的新型城镇建设。 二是川东北旅游养生区 依托真佛山4A级景区、仙女山温泉，以温泉养生、休闲度假为核心建设川东北地区旅游集散中心、旅游度假中心、养生养老中心。 “一门户”：达州城市南大门 通过对规划区域景观、城市形象和城市标志的集中建设，打造达州城市的南部门户，构建达州与省内外经济、技术、信息、文化交流与合作的通道和平台。 本项目属于C1819 其它机制服装制造，对比达川工业园区规划—土地利用规划图，项目所在区域为工业用地，因此项目与《四川省达州市达川工业园区总体规划》不冲突。 项目所在地 图1-1本项目与园区范围的位置关系图 项目所在地 图1-2本项目用地性质 2.与《四川省达州市达川工业园区总体规划环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 根据《四川省达州市达川工业园区总体规划环境影响报告书》及审查意见，达川工业园区鼓励、禁止及限制入驻企业类型见下表。 表1-2达川工业园区功能划分及入园企业要求 类别; 禁止入驻企业类型. 鼓励类企业; ①既符合国家产业政策又符合区域产业发展定位； ②符合区域规划且环境相容性好； ③有利于区域循环经济发展、为新区服务的第三产业和与之相配套的基础设施等行业和项目。. 限制类企业; 在引进工业企业时，限制污水排放量大的企业入驻，特别是排放化学需氧量和氨氮量大的行业一定要慎重考虑。. 禁止类企业; ①凡产业定位涉及天然气开发、石化、化工、印染、电镀、酿造、制浆造纸等可能带来严重环境污染的行业（项目）。 ②不符合国家产业政策，凡采用《产业结构调整指导目录》明令淘汰的落后工艺技术，装备或者生产明令淘汰产品的建设项目。 ③凡列入国土资源部、国家发展和改革委员会《禁止用地项目目录（2012年本）》的建设项目或者采用所列工艺技术、装备、规模的建设项目。 ④产能过剩、重复建设行业的项目，特别是“两高一资”（高耗能、高污染、资源性）项目，主要分布在钢铁、水泥、造纸、化工、火电、铸造、电镀、平板玻璃、印染、制革、有色冶炼、焦化、氯碱、采矿等14个劣势行业。 ⑤虽符合国家产业政策，但不符合《规划区域产业发展规划》和产业定位的。如苎麻脱胶、制浆造纸、煤炭洗选、松香生产、松脂加工、胶合板和细木工板生产、石化化工、建材生产等。 ⑥与规划区域产业不配套且环境相容性差的项目，如碳酸钙、皮革、印染、酿造、电镀、烧碱、淀粉制造、焦炭、电解铝、氧化铝等行业。尤其不能入驻冶炼、熔炼、压延、煤化工、农药、橡胶、化学药、皮革等产生较重粉尘、恶臭、异味、胶味、烟气等废气污染的企业和产生含汞、铬、砷、铅、镉、氰、酚的企业。 ⑦高毒性、高危险性、高污染性或不能达到行业清洁生产标准和环保要求的。. 允许类企业; 不属于规划区域产业类型、限制类以及禁止类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为规划区允许类行业。. 本项目; 本项目为C1819 其它机制服装制造，是园区允许类企业。因此，本项目与《四川省达州市达川工业园区总体规划环境影响报告书》及其审查意见要求是相容的。. 3.功能分区符合性分析 达川工业园区主要发展“现代机电、绿色包装、现代物流和休闲旅游”四大主导产业。总体布局上形成“四轴、五片、多中心”的空间结构。 （1）“四轴”：指沿国道210和铜钵河形成的两条纵向发展轴；以及两条分别沿规划金鑫路、中心南街形成的横向发展轴。 （2）“五片”：指沿轴线与功能布局发展的综合服务区、生态旅游服务区、临港产业服务区、现代工业集聚区和现代生活居住区。 （3）“多中心”：指片区的核心，包括城市发展的主核心以及次核心。 （4）功能分区：在整体布局上划分为十大功能片区：赵家生活居住组团、现代机电产业组团、绿色包装产业组团、现代物流组团、城市综合服务组团、综合产业组团、百节生活居住组团、生态文化产业组团、旅游服务组团、马家生活居住组团。 本项目为C1819 其它机制服装制造，用地是工业用地，属于达川工业园区功能分区规划的允许类项目。 因此，本项目与达川工业园区功能分区总体规划不冲突。 |

| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2017）修订版，本项目属于“C1819 其它机制服装制造”，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40 号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，因此，本项目为允许类。 本项目于2025年12月24日取得了达川区发展和改革局予以备案，备案号：川投资备【2512-511703-04-01-650277】FGQB-1852 号。 因此，本项目的建设符合国家的产业政策。 2.用地规划符合性分析 本项目选址于四川省达州市达川区百节镇，根据四川省达州市达川工业园区总体规划图，本项目用地性质为工业用地，项目建设符合规划要求，选址合理。 因此，本项目符合现有的土地利用规划。 3.与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、四川省推动长江经济带发展领导小组办公室重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办[2022]17号）的符合性分析 （1）推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发了《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办[2022]7号），本项目与该通知的符合性分析如下： ①本项目位于达川工业园区百节镇，不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园、《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区等区域，亦不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。 ②本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 ③本项目为C1819其它机制服装制造，不属于该指南中的“禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围〔指长江干支流、重要湖泊岸线边界（即水利部门河湖管理范围边界）向陆域纵深1公里〕范围内新建、扩建化工园区和化工项目”。 ④本项目为C1819 其它机制服装制造，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于不符合要求的高耗能高排放项目。因此，本项目不属于该指南中的“禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 （2）与四川省推动长江经济带发展领导小组办公室重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办[2022]17号）的符合性分析 表1-3项目与“川长江办[2022]17号”文件（摘录）的符合性分析一览表 # 川长江办[2022]17号文件要求; # 本项目情况; # 是否涉及. # 第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; # 本项目位于达川工业园区百节镇，为C1819 其它机制服装制造，未在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内。项目产品不属于落后产能和过剩产能。; # 不涉及. # 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; # 不涉及. # 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; # 不涉及. # 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; # 不涉及. # 第十九条﹑禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; # 不涉及. # 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; # 不涉及. # 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; # 不涉及. # 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; # 不涉及. 综上，本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办[2022]7号）和四川省推动长江经济带发展领导小组办公室重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办[2022]17号）中管控项目。 4、选址合理性分析 本项目位于达川工业园区-达川百马产业新区百节镇，本项目已达川区发展和改革局完成了备案，备案号：川投资备【2512-511703-04-01-650277】FGQB-1852 号。其选址合理性分析如下： （1）项目符合《四川省达州市达川工业园区总体规划》功能定位，属于达川工业园区功能分区规划的允许类项目，与达川工业园区总体规划是相容的。 （2）项目占地不涉及生态保护红线、污染物排放满足环境质量底线要求、能源消耗不会突破区域资源利用上线、也不属于区域环境准入负面清单行业，符合“三线一单”管理机制要求。 （3）项目不属于高能耗、高污染项目，建成投入使用后，项目废水排入园区污水厂处理；生产噪声达标排放。项目建成后对区域环境影响较小，不会改变区域环境功能类别，符合区域环境功能区划要求。 （4）外环境概况 本项目运营不会对周围企业的正常生产造成较大影响，周围企业生产也不会影响本项目的正常生产。根据现场调查，项目周边目前有少量农户，随着规划区逐步建设和发展，规划区散居农户逐步搬迁到对应的居民组团。 本项目通过采取相应的措施后，可以将本项目的废气、废水、噪声和固废等对周围环境的影响减到最低，控制在可以接受的水平，且确保不会对周围的环境造成环境影响和破坏。本项目符合达川工业园区产业规划、用地规划，符合园区准入条件，与区域环境相融。 本项目不属于基本农田保护区，项目所在地周围0.5km范围内无风景名胜、旅游景区、军事管理区、水厂以及水源保护区等，外环境无重大环境制约因素。 综上，从环境保护角度分析，本项目选址合理可行。 5、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 本项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析见下表1-4。 表1-4项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 序号; 相关内容; 本项情况; 符合性. 1; 第二十一条长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。; 项目所在区域水环境质量满足相应功能区要求，且本项目生活废水和生产废水经污水处理设施处理后排入园区污水处理厂。; 符合. 2; 第二十二条长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 项目所在地不属于长江流域重点生态功能区，对生态系统不会造成严重影响，也不属于重污染项目。; 符合. 3; 第二十六条禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目或尾矿库项目。; 符合. 4; 第三十八条加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。; 本项目不属于高耗水项目。; 符合. 6、与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 本项目位于达州市达川区百马产业新区，属于嘉陵江流域范围，项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析见下表1-5。 表1-5项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 序号; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第十七条禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 2; 第二十一条按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 项目建成后将按要求完善排污许可证的手续。; 符合. 3; 第七十三条禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、本项目固体废物严格按照相符合 弃置、处理固体废物。; 本项目固体废物严格按照相关要求进行收集和处置。; 符合. 4; 第七十七条嘉陵江流域产业结构和布局应当与流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在嘉陵江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向嘉陵江流域转移。; 本项目不属于重污染企业和项目。; 符合. 5; 第八十条限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备。; 项目所用的设备、工艺不属于严重污染水环境的工艺和设备。; 符合. 7、项目与生态环境分区管控符合性分析 根据生态环境部办公厅《关于印发(2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案)的通知》（环办环评函〔2023〕81号）和四川省生态环境保护委员会办公室《关于印发〈四川省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案〉的通知》（川环办委办〔2023〕11号）要求，达州市人民政府办公室于2024年4月28日发布了《达州市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号），开展项目与生态环境分区管控符合性分析。 根据达州市生态环境管控单元分布图（详见下图），项目所在管控单元为要素重点管控单元，所在地不涉及达州市生态保护红线及一般生态空间。 本项目所在地 图1-3：项目与达州市生态保护红线分布位置关系示意图 表1-6项目建设与区域生态环境分区管控要求符合性分析 区域; 生态环境管控要求; 本项目情况; 符合性. 达州市总体管控要求; 1.长江干支流岸线1千米范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目。 2.严控产业转移环境准入。 3.引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 4.造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。 5.深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。 6.钢铁行业项目新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛；达钢等高污染企业限期退城入园；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。; 项目不属于化工项目，项目符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。项目废气采取严格的大气污染治理措施，确保实现达标排放。项目不属于钢铁、造纸行业。; 符合. 为调查项目所在管控单元，本评价在四川政务服务网一四川省生态环境厅“生态环境分区管控符合性分析”应用平台进行了线上查询。 根据查询结果，该项目涉及环境管控单元6个，管控单元见下表。 表1-7项目涉及的管控单元 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市 （州）; 所属 区县; 准入清单 类型; 管控类型. YS5117033110001; 达川区其他区域; 达州市; 达川区; 生态; 一般管控区. YS5117032210002; 铜钵河-达川区-观音桥-控制单元; 达州市; 达川区; 水; 水环境工业污染重点 管控区. YS5117032310001; 达川工业园区; 达州市; 达川区; 大气; 大气环境高排放重点 管控区. YS5117032550001; 达川区自然资源重点管控区; 达州市; 达川区; 自然资源; 自然资源重点管控区. YS5117032530001; 达川区城镇开发边界; 达州市; 达川区; 自然资源; 土地资源重点管控区. 根据查询结果，本项目位于达州市达川区环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：达川工业园区，管控单元编号：ZH51170320002），项目与管控单元相对位置如下图所示： 根据四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》的通知（川环办函〔2021〕469号），位于“如建设项目位于产业园区内，且产业园区规划环境影响评价中已经开展了园区与“三线一单”符合性分析，则项目环评只需分析与产业园区规划环评生态环境准入要求的符合性”。 本项目位于达川工业园区内，2017年5月31日达州市达川区环境保护局出具了关于印发《达州市达川工业园区总体规划环境影响报告书》审查意见的函（达川环函(2017〕106号），该园区规划环境影响评价中已经开展了园区与“三线一单”符合性分析，因此，本次评价主要开展与园区规划环评生态环境准入要求的符合性分析。根据前文分析，项目符合《达州市达川工业园区总体规划环境影响报告书》生态环境准入要求。 - 8、《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2号）符合性分析 根据《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2号）： 二、本目录所指燃料是根据产品品质、燃用方式、环境影响等因素确定的需要强化管理的燃料，仅适用于城市人民政府依法划定的高污染燃料禁燃区（以下简称禁燃区）的管理，不作为禁燃区外燃料的禁燃管理依据。 三、“将禁燃区内禁止燃用的燃料组合分为Ⅰ类（一般）、Ⅱ类（较严）和Ⅲ类（严格）。城市人民政府根据大气环境质量改善要求、能源消费结构、经济承受能力，在禁燃区管理中，因地制宜选择其中一类”。高污染燃料分类详见下表： - 表1-8 禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别 类别; 燃料种类. I类; 单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品（其中，型煤、焦炭、兰炭的组分含量大于表2中规定的限值）; 石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油; -. II类; 除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品. III类; 煤炭及其制品; 非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。. 本项目位于达川百马产业新区，不属于高污染燃料禁燃区。本项目使用成型生物质燃料作为燃料，同时，本项目配备了高效治理措施，生物质燃料燃烧废气经处理后对大气环境影响较小。因此，在禁燃区外本项目使用的生物质燃料不纳入III类高污染燃料管理。 9、与达州市打赢蓝天保卫战实施方案的符合性分析 表1-9 与达州市打赢蓝天保卫战实施方案的符合性分析 文件; 具体要求; 本项目; 符合性. 四川省打赢蓝天保卫战实施方案; 1、新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环境影响评价要求。 2、重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放；落实覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，到2020年，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。 3、各市（州）组织开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业和燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移与输送以及生产工艺过程等无组织排放实施分类治理，2020年年底前基本完成。 4、鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或周边热电厂供热。加大燃煤小锅炉淘汰力度。 5、淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉,原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉:其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。鼓励每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉实施节能和超低排放改造,燃气锅炉实施低氨改造,城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。; 本项目采用2.5t/h生成型物质燃料蒸汽发生器，采用低氮燃烧+布袋除尘; 符合. 四川省打好长江保护修复攻坚战 实施方案; （七）深入实施工业污染治理。开展工业园区水污染整治专项行动，深入排查整治污水管网老旧破损、混接错接等问题，推动提升园区污水收集处理效能。推进化工行业企业排污许可管理，加大园区外化工企业监管力度，确保达标排放，鼓励有条件的化工园区开展初期雨水污染控制试点示范，实施化工企业“一企一管、明管输送、实时监测”，防范环境风险。到2023年年底，长江经济带所有化工园区完成认定工作。到2025年年底，长江经济带省级及以上工业园区污水收集处理效能明显提升，沿江化工产业污染源得到有效控制和全面治理，主要污染物排放总量持续下降; 项目所在园区配套建成了达川工业园区污水处理厂；项目产生废水经有效治理后实现达标排放。. 四川省打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案; 强化工业企业污染控制。排入环境的工业污水要符合国家或地方排放标准。工业园区应建成污水集中处理设施并稳定达标运行，对废水分类收集、分质处理、应收尽收，禁止偷排漏排行为，入园企业应当按照国家有关规定进行预处理，达到工艺要求后，接入污水集中处理设施处理。; 项目生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；洗涤废水经污水处理设施处理达《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）及其修改单后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入铜钵. |
| --- | --- |

建设项目工程分析

| 建设内容 | 建设内容 项目由来 达州市荣彩服装有限公司拟租赁四川省达州市达川百马产业新区俊健标准厂房B5和B6栋第1层新建洗涤厂。本项目总投资200万元，租用厂房建筑面积约2400m2（其中B5栋1200m2、B6栋1200m2），建设滚筒洗衣机12台、烘干机24台、反裤机6台和2.5t生物质燃料蒸汽发生器1台。本项目服务对象为制衣厂，建成后可实现年洗涤牛仔裤240万件的生产规模。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十五、纺织服装、服饰业18，29机织服装制造181中有喷墨印花或数码印花工艺的；有洗水、砂洗工艺的，应编制环境影响报告表。 为此，建设单位委托我公司开展本项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集及监测工作，在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，编制了《达州市荣彩服装有限公司荣彩服装牛仔裤清洗项目环境影响报告表》。 项目概况 项目名称：荣彩服装牛仔裤清洗项目； 建设单位：达州市荣彩服装有限公司； 建设地点：四川省达州市达川百马产业新区俊健标准厂房B5和B6栋第1层； 建设性质：新建； 行业类别：C1819其它机制服装制造； 占地面积：2400m2； 投资计划：总投资200万元，其中环保工程投资10万元，占总投资的10%； 建设内容及规模：租用厂房建筑面积约2400m2（其中B5栋1200m2、B6栋1200m2），建设滚筒洗衣机12台、烘干机24台、反裤机6台和2.5t生物质燃料蒸汽发生器1台建设牛仔裤洗涤服务，本项目建成后可实现年洗涤牛仔裤240万条。 劳动定员：工作人员10人，厂区内不设住宿和食堂。 工作时间：本项目年工作300d，1班制，每班8小时。 项目建设内容 （1）主要建设内容 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程组成。主要建设内容详见下表。 - 表2-1项目主要建设内容一览表 项目组成; 本项目建设内容; 可能产生环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体工程; 洗涤车间; B5栋1F：建筑面积约1200m2，主要放置滚筒洗衣机6台、全自动烘干机12、反裤机3台。牛仔裤堆放区，成品堆放区 B6栋1F：建筑面积约1200m2，主要放置滚筒洗衣机6台、全自动烘干机12台、反裤机3台。牛仔裤堆放区，成品堆放区，生物质燃料蒸汽发生器1台; 噪声; 废气、废水、噪声、固废; 新建. 辅助工程; 办公区; 位于B6栋厂房南侧，面积约80m2，布置了办公室、会议室、接待室等功能区域，用于员工行政办公; /; 生活垃圾; 新建. 供热房; 位于B6栋厂房东北角，安装1台2.5t生物质燃料蒸汽发生器; 噪声、固废; 新建. 储运工程; 原料区; 共设2个原料区，分别位于B5栋厂房北侧和B6栋厂房北侧，面积均为100m2，用于存放需要清洗的牛仔裤; /; 新建. 辅料区; 位于B6栋厂房东南侧，面积约200m2，用于暂存生物质颗粒及其他洗衣液、硅油、柔顺剂; /; 新建. 成品堆放区; 共设2个原料区，分别位于B5栋厂房东南侧和B6栋厂房东南侧，面积均为100m2，用于存放洗涤完的牛仔裤; /; 新建. 公用工程; 给水; 依托市政给水系统供水; /; 依托. 排水; 采用雨、污分流的排水体制。雨水排入市政雨水管网。生活污水依托厂区已建生化池处理后排入市政污水管网；洗涤污水经自建的污水处理设施处理达标后排入市政污水管网；生物质燃料蒸汽发生器排放的废水排入雨水管网; 废水; 依托+新建. 供配电; 依托市政供电管网供电，不设置柴油发电机; /; 依托. 环保工程; 废水治理; 生活污水依托厂区已建生化池，洗涤废水经自建的污水处理设施（气浮+A/O）处理达《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）及其修改单标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入铜钵河; 废水; 依托+新建. 废气治理; 生物质燃料蒸汽发生器燃烧废气经设备布袋除尘处理后，经1根30m高排气简高空排放(DA001) B5栋和B6栋烘干废气分别经布袋除尘处理后，通过1根30m高排气简高空排放(DA002、DA003); 废气; 新建. 固废治理; 一般工业固废; 在B6栋厂房东南侧设置1个一般固废贮存点（20m2）暂存一般工业固废，暂存区满足防粉尘污染、防流失、防雨水相关要求; 固废; 新建. 生活垃圾; 设垃圾桶收集生活垃圾，垃圾定期由环卫部门处理; 新建. 噪声; 选用低噪声设施，采取基础减振、隔声、合理布局等措施; 噪声; 新建. （2）依托工程 本项目依托关系详见下表。 - 表2-2本项目依托关系一览表 序号; 依托工程; 依托内容; 依托可行 性分析. 洗涤车间; 租赁已建成的厂房; 该厂房结构完好，2025年建设单位签订了租赁合同，租赁面积约2400m2（B5、B6第一层），厂房钢筋混凝土，主体结构完好，满足依托所需。. 公用工程（供水、供电）; 依托市政供水、供电系统; 本项目厂区给水系统、供电系统已与园区市政设施接通，可依托。. 公用工程（排水）; 依托厂区已建成雨污分流系统。; 厂区已建成雨污分流管网，可依托。. 环保工程（废水）; 依托已建生化池; 厂区已建有生化池及管网，生化池处理能力为20m3/d，剩余处理能力约10m3/d，本项目生活废水排入厂区已建有生化池最大废水量约0.45m3/d，未超过污水处理站剩余处理能力。. 清洗规模 - 表2-3清洗规模 清洗物品; 清洗能力. 牛仔裤（0.3kg/件）; 240万件（720t）. 主要生产设备 - 表2-4本项目主要生产设备一览表 序号; 主要设施（备）名称; 规格型号; 数量; 单位. B5栋厂房. 1; 滚筒洗衣机; /; 6; 台. 2; 全自动烘干机; /; 12; 台. 3; 翻裤机; /; 3; 台. 4; 生物质燃料蒸汽发生器; 2.5t/h; 1; 台. B6栋厂房. 1; 滚筒洗衣机; /; 6; 台. 2; 全自动烘干机; /; 12; 台. 3; 翻裤机; /; 3; 台. 主要原辅料及能源消耗 （1）原辅料清单 本项目主要原辅材料及能源消耗量详见下表。 - 表2-5项目主要原辅材料用量一览表 序号; 名称; 形态; 单位; 年耗量; 最大储存量; 备注. 1; 洗衣液; 液体; t; 9; 1; 10kg/箱. 2; 成型的生物质颗粒; 固态; t; 1197; 100; 50kg/箱. 3; 硅油; 液体; t; 15; 6; 120公斤/桶. 4; 柔顺剂; 液体; t; 15; 6; 120公斤/桶. 5; 塑料绳; 固态; t; 1; 1; 捆. 6; 水; /; m3; 9516; /; 市政供水. 7; 电; /; kW·h; 120000; /; 市政供电. - 表2-6 原辅材料理化性质一览表 - 序号; - 名称; - 理化性质. - 1; - 洗衣液; - 主要成分为脂肪醇聚氧乙烯醚。pH为3~11，稳定性较高，水溶性较好，耐电解质，易于生物降解。. - 2; - 柔顺剂; - 主要成分为阳离子表面活性剂、防腐剂和香精。白色不透明液体，具有特有香味，pH4-9，相对密度（水=1）0.98-1.02，易溶于水中。. - 3; - 硅油; - 主要成分为聚二甲基硅氧烷乳液，聚二甲基硅氧烷10%~30%、脂肪醇聚氧乙烯醚（AEO-9，乳化剂）2%~5%、去离子水65%~88%、防腐剂（异噻唑啉酮）≤0.1%。. 本项目生物质燃料为成型的生物质颗粒（主要成分为木屑），生物质燃料成分分析数据见表2-7。 表2-7生物质成型燃料成分表 原料名称; 项目; 检测值; 标准限值（林业生物质颗粒燃料分级指标）. 1级; 2级; 3级. 生物质成型燃料; 全水分（Mt）; 9.2%; ≤8; ≤10; ≤12. 灰分（Aad）; 1.3%; ≤1.5; ≤3; ≤6. 堆积密度; 640.9kg/m3; ≥600; ≥500; ≥500. 氮（N，干燥基）; 0.12%; ≤0.3; ≤0.5; ≤1.0. 硫（S，干燥基）; 0.02%; ≤0.05; ≤0.08; ≤0.1. 氯（Cl，干燥基）; 0.012%; ≤0.03; ≤0.03; ≤0.03. 收到基低位发热量（Qnet,ar）; 15.78MJ/kg; ≥16.9; ≥15.9; ≥14.6. - 本项目采用的生物质成型燃料属于林业生物质成型燃料，满足《生物质成型燃料质量要求及分级》（NB/T34024-2015）3级质量要求。 生物质用量核算： 生物质燃料蒸汽发生器燃料来源通过以生物质成型燃料供给，全厂热负荷为2.5t/h（1.25MPa），年蒸汽产量：2.5t/h*2400h=6000t/a，饱和蒸汽焓hg=2769kJ/kg(fromsteamtables)，给水假设20°C，hf=84kJ/kg 所以，热增加perkg蒸汽=2769-84=2685kJ/kg 锅炉效率η=85.25%=0.8525 燃料发热量Qnet,ar=15.78MJ/kg=15780kJ/kg 锅炉输出热=蒸汽产量*Δh 输出热=2500kg/h*2685kJ/kg=6712500kJ/h 输入热=输出热/η=6712500/0.8525≈7873900kJ/h 燃料消耗率m_f=输入热/Qnet,ar=7873900kJ/h/15780kJ/kg≈498.98kg/h 年燃料消耗=498.98kg/h*2400h=1197552kg=1197吨 水平衡分析 - （1）给排水 - 项目给水均由当地自来水管网供水，实行雨污分流，建设单位租用已建厂房建设本项目。本项目用水主要为生活用水及生产用水。 - ①生活用水 - 项目劳动定员10人，均不在厂区食宿，参照《用水定额》(DB52/T725-2019及《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)中的相关用水定额和标准，人员生活污水按50L/人·d计，则生活用水量为0.5m/d(150m3/a)，排污系数按照0.90计，产生生活污水量为0.45m/d(135m/a)。生活污水依托厂区已建生化池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后排放园区污水处理厂深度处理。 - ②洗涤用水 - 本项目采用滚筒洗衣机，根据厂家提供用水量为5-12L/kg干衣(本项目按照12L/kg干衣计算)，本项目年洗牛仔裤240万件（720t），项目洗涤用水量约为8640m3/a(28.8m/d)，产物系数按0.9计算，因此本项目平均洗涤废水产生量为7776m3/a(25.92m/d)。 - ③生物质燃料蒸汽发生器用水 本项目设置1台2.5t/h生物质燃料蒸汽发生器，运行时间约为年运行（300天，8h/d）2400小时。生物质燃料蒸汽发生器用水需使用软水，企业设有一套软水制备系统，通过离子交换树脂，利用强酸性阳离子交换树脂的离子置换能力，去除原水中的钙（Ca²⁺）、镁（Mg²⁺）离子，降低水的硬度。根据企业提供资料可知，软水制备效率为70%，浓水产生率为30%。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）—生物质工业锅炉”，锅炉废水（锅外水处理）产生系数为0.356t/t-原料（此系数包含锅炉排污水和软化处理废水两部分），项目生物质燃料蒸汽发生器年燃用生物质1197t，因此生物质燃料蒸汽发生器（锅外水处理）量为426.132t/a（1.420t/d），其中生物质燃料蒸汽发生器排水量为208.2t/a（0.694t/d），软水制备废水产生量为217.8t/a（0.726t/d）。 根据建设单位提供资料，每年蒸汽量约6000t,生物质燃料蒸汽发生器水损耗量按蒸汽蒸发量5%计算，为1m3/d（300t/a）。因此，生物质燃料蒸汽发生器新鲜水补水量为2.42m3/d（726m3/a）。 表2-8本项目用水、排水情况表 项目; 类别; 用水量 (m3/d); 年用水量 （m3/a）; 排水量 (m3/d); 年排水量 （m3/a）. 生产用水; 生物质燃料蒸汽发生器用水（软水）; 1.694; 508.2; 0.694; 208.2. 软水制备（自来水）; 2.42; 726; 0.726; 217.8. 洗涤用水; 28.8; 8640; 25.92; 7776. 生活用水; 生活用水; 0.5; 150; 0.45; 135. 合计; 31.72（自来水）; 9516（自来水）; 27.79; 8337. 生物质燃料蒸汽发生器用水 排污0.694 31.72 新鲜水 软水制备 生活用水 28.8 1 2.42 25.92 20 软水制备废水0.726 生化池 2.88 园区污水 处理厂 铜钵河 软水1.694 洗涤用水 0.5 0.05 0.45 图2.1全厂水平衡图单位：m3/d 污水处理设施 26.37 雨水管网 雨水管网 循环 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程和产排污环节 施工期工艺流程及产排污环节 本项目租用现有厂房设施，不新建构建筑物，不涉及土建工程，室内及其配套水、电、气等辅助设施均已齐备并能正常使用。施工期建设内容仅为设备的安装及装饰装修，安装设备少，施工体量小，施工期较短，对环境的影响较小。 运营期工艺流程及产污环节 本项目运营期生产工艺流程及产污环节如下。 G1 洗衣液、硅油、柔顺剂 牛仔裤 打包 反裤 烘干 滚筒洗衣机 N N W1、N 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①卸料：将需清洗的牛仔裤暂置于原料区，来料牛仔裤为散装，无包装。 ②清洗：人工将需清理的牛仔裤投放入滚筒洗衣机内，一次约84件。加入洗衣粉、硅油和柔顺剂关盖放水进行清洗约1小时。此过程有噪声和废水产生。 ③烘干：蒸汽发生器产生的蒸汽通过管道引至烘干机内的牛仔裤进行间接烘干，每台烘干机每次烘干约42件，烘干时长约1小时。人工操作步骤为人工打开烘干机，放入牛仔裤，然后打开开关运行设备，烘干完成后关闭设备取出牛仔裤。在烘干设备运行的过程中会产生纤维碎屑即颗粒物产生。 ④反裤：将烘干后的牛仔裤通过反裤机负压吸风的方式将牛仔裤正反面进行反转。 ⑤打包：人工使用塑料绳将牛仔裤进行捆扎，每20条/捆,然后存放于成品堆放区。 辅助工程及其他产污环节分析 生物质燃料蒸汽发生器 主要工艺流程及产排污如下。 自来水 软水制备系统 生物质燃料 蒸汽发生器 图2.2生物质燃料蒸汽发生器生产工艺流程及产排污节点图 生物质燃料 蒸汽引至烘干机 S1、W2 W3 N、G2 主要工艺流程说明： 软水制备：生物质燃料蒸汽发生器配套建设软水装置，采用一套全自动软水设备，通过离子交换树脂去除水中的钙、镁离子，降低水质硬度，制备后的出水满足生物质燃料蒸汽发生器用水使用要求。 软水制备装置工作原理：离子交换树脂软水制备工艺的核心是利用强酸性阳离子交换树脂的离子置换能力，去除原水中的钙（Ca²⁺）、镁（Mg²⁺）离子，降低水的硬度。该过程产生废离子交换水树脂S1、软水制备废水W2。 制备蒸汽：本项目配套1台2.5th的生物质燃料蒸汽发生器用于生产供热。燃料为生物质燃料，炉内燃烧放出来的热量加热锅内的水，并使其汽化成蒸汽用于烘干工序。此过程产生生物质燃烧废气G1和噪声N，另外生物质燃料蒸汽发生器需定期排放含盐浓度较高的废水即生物质燃料蒸汽发生器排污水W3。 产污环节统计： 本项目主要污染源汇总详见下表。 - 表2-9 主要污染源汇总情况一览表 种类; 工序; 名称; 污染物. 废气; 烘干; 燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物. 烘干废气; 颗粒物. 废水; 软水制备; 软水制备废水; COD、SS. 生物质燃料蒸汽发生器; 废水; NH3-N、SS. 洗涤; 洗涤废水; COD、NH3-N、BOD5、SS、色度、TP、TN、LAS. 噪声; 设备; 设备噪声N; 噪声. 固废; 软水制备; 废离子交换树脂; /. 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与项目有关的原有环境污染问题 本项目位于达州市达川区百马产业新区。根据现场调查和了解，本项目所租赁的厂房目前处于空置状态，不存在原有污染源和环境问题。此外，项目所在地给排水管网、供电、供气、道路等配套建设齐全。厂区无历史遗留问题，企业可直接入驻。 |

区域环境质量现状、环境保护目标与评价标准

| 区域环境质量现状 | 区域环境质量现状 大气环境 （1）区域达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：“大气环境。常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。” 本项目位于四川省达州市达川区，本项目基本污染物环境质量现状数据引用来源为达州市生态环境局发布的《达州市2024年环境空气质量状况》。 表3-1 2024年达州市达川区基本污染物空气质量现状评价表单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70.00; 达标. SO2; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 36; 40; 90.00; 达标. PM2.5; 30; 35; 85.71; 达标. CO; 日均浓度的第95百分位数; 1200; 4000; 30.00; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 128; 160; 80.00; 达标. 综上可知，项目所在区域为环境空气质量达标区。 地表水环境 与本项目相关的地表水体为铜钵河（州河支流），地表水环境质量现状引用来源为达州市生态环境局2025年11月12日发布的《2025年10月达州市地表水水质月报》（http://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-24922.html）。 根据《2025年10月达州市地表水水质月报》：2025 年 10 月全市 37 个河流断面中，优（I~II 类）、良（III 类）水质断面 37 个，占比 100.0%。。区域水质评价结果表如下。 表 3-2 2025年 10 月铜钵河水质评价结果表（摘选） 河流名称; 断面名称; 断面属性; 断面性质; 上年同期; 上月类别; 本月类别; 本月主要污染指标（类别）. 铜钵河; 上河坝; 省界（渝、川）; 国考; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; /. 矮墩子; 县界（大竹县→达川区）; 市控; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; /. 百节镇 观音桥; 县界（达川区→ 高新区）; 市控; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; /. 金垭米家坝; 入河口（入州河）; 市控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /. 本项目评价区域的地表水体为铜钵河，根据上表例行监测结果表明：项目区域地表水能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准。 声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 本项目周围50m范围内无声环境保护目标，故无需评价声环境质量现状。 生态环境质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目周边无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不进行生态现状调查。 地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，地下水原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目用地性质为工业用地，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感。同时项目使用厂房的地面已经进行硬化并做了防渗处理，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 周边外环境关系 本项目位于四川省达州市达川百马产业新区俊健标准厂房，周边多为已建企业和园区用地。周边50m范围内无居民区、医院和学校等环境敏感区。本项目所在地及周边评价范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等环境敏感区。 环境保护目标及周边外环境 根据调查，项目周边环境保护目标分布情况具体如下： 1、大气环境：本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见下表。 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：项目厂界外500m范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：本项目在现有标准厂房内建设，无生态环境保护目标。 - 表3-3 大气环境保护目标统计表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 1; 1#零星居民; -250; 0; 居民; 15户; 大气二类功能区; 西; 250. 2; 2#零星居民; -180; 40; 居民; 2户; 西北; 184. 3; 3#零星居民; 0; 400; 居民; 6户; 北; 400. 4; 4#零星居民; 380; 280; 居民; 10户; 东北; 472. 5; 5#零星居民; 450; -80; 居民; 8户; 东南; 457. 6; 6#零星居民; 330; 330; 居民; 5户; 东南; 466. 7; 7#零星居民; -70; -450; 居民; 2户; 西南; 455. |
| 污染物排放控制标准 | 污染物排放控制标准 废气 根据《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014）中使用范围：使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。本项目使用生物质成型燃料，参照执行《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014）燃煤锅炉排放控制要求，由于本项目位于重点地区，故执行特别排放限值。本项目烘干产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996》。废气排放标准详见下表。 - 表3-4《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放限值依据. 颗粒物; 30; 大气污染物特别排放限值. 二氧化硫; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 氮氧化物; 200. - 表3-5《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 污染物; 排气筒高度m; 排放速率 （kg/h）; 浓度限值 （mg/m3）; 厂界浓度限 值（mg/m3）. 颗粒物; 30; 23; 120; 1.0. 废水 本项目生活污水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入铜钵河；清洗废水经自建的污水处理设施处理达《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）及其修改单后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入铜钵河，废水排放标准限值见下表。 - 表3-6 废水排放执行标准 执行标准; pH值; COD; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP; LAS; 色度. GB8978-1996三级; 6~9; 500; 300; 45*; 400; 70*; 8*; 20; /. （GB18918-2002）; 6~9; 500; 150; 20; 100; 30; 1.5; 20（1）; 80. GB18918-2002一级A标准; 6~9; 50; 10; 5（8）; 10; 15; 0.5; 0.5; 30. 注1：“*”氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 注2：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （1）执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 噪声 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见下表。 表3-7 噪声排放标准单位dB（A） 执行标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准; 65; 55. 固废 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用GB18599-2020标准，贮存过程中应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 生活垃圾经收集后交当地环卫部门处理。 |
| 总量控制指标 | 总量控制指标 本项目总量指标为： - 废水 排入外环境：COD：396t/a，氨氮；0.040t/a。 （2）废气 NOX：1.221t/a。 |

主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境防治措施 施工期大气环境防治措施 本项目施工期仅为设备安装和调试，不涉及土建工程，颗粒物产生量较小，通过通风换气后对周边环境影响较小。 施工期水环境防治措施 施工期生活污水依厂区已建生化池处理后排入市政污水管网。 施工期噪声防治措施 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，本项目施工期仅为设备安装和调试机械发出的噪声，施工作业噪声将会对厂区周围环境带来一定的影响。根据施工量，按经验计算施工阶段的昼间的主要噪声源及场界噪声级见表4-1 4-1施工机械噪声声源强度 施工类型; 声源; 声源强度〔dB（A）〕. 装修安装; 电钻、手工钻等; 100~105. 电锤; 100～105. ①优选低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排作业时间：施工方应合理安排施工时间，高强度噪声作业尽量安排在白天进行，避免中午（12：00时～14：00时）施工，禁止夜间（22：00时～次日6：00时）高声源施工噪声扰民。 ③材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。 ④加强车辆管理，控制车辆噪声，昼间进行材料运输，并避开休息时段，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛，减轻交通噪声对周边环境的影响。 ⑤提倡文明施工，对人为活动噪声应有管理制度，特别是要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识，尽量减少人为大声喧哗，最大限度地减少噪声扰民。 采取上述措施后，加之经墙体阻隔，可有效防止发生噪声扰民现象出现。施工期噪声对周围住户将造成一定的影响，但是施工噪声影响是暂时的，设施期应做到合理安排施工时间、精心布局和文明施工，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011）进行控制，施工噪声将随着施工期的结束而消失，在采取上述噪声防治措施后，项目施工噪声对评价范围内声学环境影响将降到最低。 施工期固体废物防治措施 本项目施工期产生的固体废弃物为废包装材料和工人生活垃圾，施工过程中产生的废包材量较小，外售废品回收站处置；施工人员生活垃圾由环卫部门统一进行处理，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 运营期环境影响和保护措施 废气 产排污情况 本项目废气主要为生物质燃烧废气（G2）和烘干废气（G1）。 1、生物质燃烧废气 （1）烟气量 本项目使用生物质燃料，燃烧废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 本项目生物质成型燃料用量为1197t/a，燃烧器年运行300天，每天8小时，则年运行2400h。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉-层燃炉”的产污系数进行核算，具体如下： 表4-1生物质工业锅炉产污系数表 原料名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 生物质; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S*. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：S*为生物质成型燃料含硫量（S%），根据生物质成型报告：S=0.02%. 通过核算，本项目生物质成型燃料燃烧烟气产生量/约746.93万Nm3/a（3112m3/h），SO2产生量0.004t/a、NOx产生量1.221t/a、烟尘产生量0.599t/a。 经布袋除尘器处理后经30m排气筒（DA001）排放。 2、烘干废气 - 本项目牛仔裤烘干时会产生纤维碎屑即颗粒物，年清洗牛仔裤240万件单件约0.3kg，约720t/a。B5栋和B6栋厂房各设12台烘干机,每台烘干机风量约500m3/h,经布袋除尘器处理后分别经2#和3#排气筒排放。 - 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（纺织印染分册）（棉/化纤印染1712）：颗粒物综合产污系数0.5-2.0kg/吨产品，烘干作为后整理子工序，贡献率30%-50%，本次全部取最大值，推导烘干产污中值为1kg/吨。 - 则每个厂房烘干颗粒物产生量约0.36t/a，产生速率0.15kg/h,经布袋除尘器（处理效率约99%）处理后经30m高排气筒排放，排放量约0.0036t/a，排放速率0.0015kg/h，排放浓度0.25mg/m3。 |

        - 表4-2有组织废气污染物产排量一览表

| 工序 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放情况 |  |  |  | 排放时间h/a | 是否为可行技术 | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气量m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 工艺 | 收集效率% | 处理效率% | 废气量m3/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |  |  |  |
| 烘干 | 生物质燃料蒸汽发生器废气 | 二氧化硫 | 3112 | 0.643 | 0.002 | 0.004 | 低氮燃烧+布袋除尘 | 100 | / | 3112 | 0.643 | 0.002 | 0.004 | 2400 | 是 | DA001 |
|  |  | 颗粒物 | 3112 | 80.334 | 0.250 | 0.599 |  | 100 | 99 | 3112 | 0.8 | 0.0025 | 0.006 | 2400 | 是 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 3112 | 163.560 | 0.509 | 1.221 |  | 100 | / | 3112 | 163.560 | 0.509 | 1.221 | 2400 | 是 |  |
|  | 烘干废气 | 颗粒物 | 6000 | 25 | 0.15 | 0.36 | 布袋除尘 | 100 | 99 | 6000 | 0.25 | 0.0015 | 0.0036 | 2400 | 是 | DA002 |
|  | 烘干废气 | 颗粒物 | 6000 | 25 | 0.15 | 0.36 | 布袋除尘 | 100 | 99 | 6000 | 0.25 | 0.0015 | 0.0036 | 2400 | 是 | DA003 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 废气治理措施及技术可行性分析 （1）治理措施 本项目生物质燃烧废气经布袋除尘器处理后经30m高排气筒（DA001）排放。 烘干废气分别经布袋除尘器处理后分别经30m高排放筒排放（DA002、DA003）排放。 （2）技术可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ1953-2018）表4-3，锅炉烟气污染防治可行技术如下表 表4-3 锅炉烟气可行性技术 污染物; 地区要求; 燃料类型. 燃煤; 生物质; 燃气; 燃油. 炉型; 层燃炉、流化床炉、室燃炉; 层燃炉、流化床炉、室燃炉; 室燃炉; 室燃炉. 二氧化硫; 一般地区; 燃用低硫煤+干法/半干法脱硫技术、湿法脱硫技术; /; /; 燃用低硫油、湿法脱硫技术. 重点地区; 燃用低硫煤+干法/半干法脱硫技术、燃用低硫煤+湿法脱硫技术; /; /; 燃用低硫油、燃用低硫油+湿法脱硫技术. 氮氧化物; 一般地区; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术 /; /; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术. 重点地区; 低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术 /; /; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术. 颗粒物; 一般地区; 袋式除尘技术、电除尘技术、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术; 旋风除尘和袋式除尘组合技术 /; /; 袋式除尘技术. 重点地区; /; /. 本项目NOX采用低氮燃烧技术，颗粒物采用布袋除尘技术。 低氮燃烧是通过控制燃烧温度、优化燃烧空气分配、延长燃烧区还原氛围等手段，抑制燃烧过程中氮氧化物（NOₓ，主要为 NO 和 NO₂）的生成，最终降低烟气中 NOₓ的排放浓度；袋式除尘器是一种干式高效除尘器，是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截，细微的尘粒(粒径为1um或更小)则受气体分子冲击不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。袋式除尘器按其清灰方式的不同可分为：振动式、气环反吹式、脉冲式、声波式及复合式等五种类型。脉冲清灰袋式除尘器由于其脉冲喷吹强度和频率可进行调节，清灰效果好，是目前世界上应用最为广泛的除尘装置。 根据预测，本项目NOX采用低氮燃烧技术，颗粒物采用布袋除尘处理过后能够达标排放，对周边环境影响较小，因此是可行的。 4.2.1.3排气筒高度合理性分析 4-4生产车间排气筒高度与排放标准符合性分析表 排气筒; 标准名称; 标准要求; 本项目; 符合性. DA001; 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014）; 新建锅炉房的烟肉周围半径 200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m以上。; 本项目厂房层高24m，排气筒高度为30m,; 符合. DA002; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996; 高出周围200m半径范围的建筑5m 以上,不能达到该要求的排气简,应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。; 本项目厂房层高24m，排气筒高度为30m,; 符合. DA003; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996; 符合. 本项目生物质燃料蒸汽发生器废气执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014），该标准规定有组织排放排气筒高度不低于 15m，排气筒高度应高出 200m 半径范围内周边建筑物 3m 以上。不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的排放速率限值的 50%执行。本项目厂房高度为24m，本项目排气简高度设置为30m符合标准要求；烘干废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，该标准规定有组织排放排气筒高度高出周围200m半径范围的建筑5m以上,不能达到该要求的排气简,应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的排放速率限值的 50%执行。本项目厂房高度为24m，本项目排气简高度设置为30m符合标准要求。 4.2.1.4废气达标分析 项目废气达标排放分析见下表。 - 表4-5有组织废气达标排放分析表 排放口编号; 污染物; 排放情况; 排放要求; 达标情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 排放标准; 排放速率kg/h; 排放浓度限值mg/m3. DA001; 二氧化硫; 0.643; 0.002; 0.004; 《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014）; /; 300; 达标. 颗粒物; 0.8; 0.0025; 0.006; /; 50; 达标. 氮氧化物; 163.560; 0.509; 1.221; /; 300; 达标. DA002; 颗粒物; 0.25; 0.0015; 0.0036; 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996; 23; 120; 达标. DA003; 颗粒物; 0.25; 0.0015; 0.0036; 23; 120; 达标. 4.2.1.5非正常工况 非正常工况是指装置在生产运行阶段的环保治理设施故障或失效、检修维护和一般性事故中产生的“三废”排放。根据本项目污染特点及工程分析，本项目非正常工况分析（考虑废气处理设施失效，处理效率为零的情况）主要为废气治理设施损坏导致的废气污染物非正常排放；非正常工况下污染物排放情况见下表。 - 表4-6 非正常排放源强 污染源; 污染因子; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 非正常工程. 发生频次（次）; 持续时间（h）; 措施. DA001排气筒; 二氧化硫; 0.643; 0.002; 1; 1; 停产、检修. 颗粒物; 80.334; 0.25. 氮氧化物; 163.560; 0.509. DA002; 颗粒物; 25; 0.15; 1; 1; 停产、检修. DA003; 颗粒物; 25; 0.15; 1; 1; 停产、检修. 本环评建议企业采取以下措施，确保废气处理设备正常运行。 ①在废气治理设备异常或停止运行时，相应的锅炉设备必须相应停止运行； ②在选择设备时，采用成熟可靠的产品，减少设备发生故障的概率； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对排放的各类废气污染物进行定期检测； ④安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。为防止非正常排放工况产生，企业应严格环保管理，建立运行台账，及时发现处理设备的隐患，避免低氮燃烧装置失效情况的发生。 4.2.1.6大气排放口情况 大气排放口基本情况详见下表。 - 表4-7 大气排放口基本情况表 排气筒编号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. 1#; DA001; 生物质燃料蒸汽发生器废气排放口; SO2、NOX、颗粒物; 107.438082; 31.005766; 30; 0.3; 25. 2#; DA002; 烘干废气排放口; 颗粒物; 107.437710; 31.005755; 30; 0.3; 25. 3#; DA003; 烘干废气排放口; 颗粒物; 107.437592; 31.005779; 30; 0.3; 25. 监测要求 排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ 879-2017），本项目废气例行监测要求如下表。 - 表4-8 废气例行监测计划表 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织; 生物质燃料蒸汽发生器废气排放口（DA001）; SO2、NOX、颗粒物、林格曼黑度; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014）. 烘干废气排放口（DA002）; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996》. 烘干废气排放口（DA002）; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996》. 大气污染物影响分析 本项目所在区域SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准为达标区。本项目营运期废气产生量较少，经处理过后能够达标排放，对周边的环境影响可以接受。综上所述，项目废气对大气环境影响较小。 废水 废水污染物产排污情况 项目废水主要为生产废水和生活废水。 - 本项目采用滚筒洗衣机，根据厂家提供用水量为5-12L/kg干衣(本项目按照12L/kg干衣计算)，本项目年洗牛仔裤240万件（720t），项目洗涤用水量约为8640m3/a(28.8m/d)，产物系数按0.9计算，因此本项目平均洗涤废水产生量为7776m3/a(25.92m/d)。 由于本项目只有成衣水洗工艺，不涉及染整工艺，生产废水相对水质较为简单。根据环境部公告 2021年第24号关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和技术手册》的公告中1819其它机织服装制造行业系数手册：工业废水量88.06立方米/吨-产品化学需氧量产污系数为74467.39克/吨-产品，氨氮产污系数为310.56克/吨-产品，总氮产污系数为2288.71克/吨-产品，总磷产污系数为687.87克/吨-产品，该产污系数为成衣水洗。 - 根据产物系数折算后化学需氧量产生浓度为845.64mg/L，氨氮产生浓度为 3.53mg/L，总氮产生浓度为 25.99mg/L，总磷产生浓度为7.81mg/L；阴离子表面活性剂、色度和悬浮物类比《海宁市嘉艺制衣有限公司年产 260 万条牛仔女裤生产项目》环境影响报告书数据，该公司生产牛仔裤260万条/年，与本项目都是工业成衣水洗，故引用数据可行。阴离子表面活性剂为40mg/L，色度为 64 倍，悬浮物为75mg/L。另根据业主提供的资料以及类比已审批的《烟台秀林养老洗涤有限公司洗涤及牛仔服装水洗加工加工项目环境影响报告书》《海宁市新亚运动服装厂年新增水洗500 万件牛仔服装、50万套酒店床单技改项目环境影响报告表》《浙江嘉艺时装有限公司新增120万条高端精洗牛仔裤项目环境影响报告表》等同类型项目，确定本项目的生产废水其余污染物产生浓度分别为：SS 400mg/L、BOD5 250mg/L、LAS 40mg/L、色度80倍。 确定本项目营运期污废水源强核算详见表4-9。 表4-9项目营运期水污染物产生量、排放量情况 废水量（m3/a）; 污染物; 产生情况; 排入园区管网; 排入环境. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 洗涤废水水（7776m3/a）; COD; 845.64; 6.58; 450; 3.499; 50; 0.389. BOD5; 250; 1.94; 150; 1.166; 10; 0.078. SS; 400; 3.11; 100; 0.778; 10; 0.078. 氨氮; 3.53; 0.03; 3.53; 0.156; 8（5）; 0.062. TN; 25.99; 0.20; 25.99; 0.233; 15; 0.117. TP; 7.81; 0.06; 1.5; 0.012; 0.5; 0.004. LAS; 40; 0.31; 20; 0.156; 0.5; 0.004. 色度; 80; /; 46.4; /; 30; /. 生活废水（135m3/a）; pH; 6~9; /; 6~9; /; 6~9; /. COD; 400; 0.054; 400; 0.054; 50; 0.007. BOD5; 300; 0.041; 250; 0.034; 10; 0.001. SS; 250; 0.034; 150; 0.020; 10; 0.001. NH3-N; 35; 0.005; 35; 0.005; 8（5）; 0.001. 废水污染防治措施 本项目生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入铜钵河；洗涤废水经污水处理设施处理达《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）及其修改单后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入铜钵。 - 表4-10 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; Ph、COD、SS、BOD5、氨氮; 生化池; 间断排放、排放期间流量不稳定; TW001; 生化池; 生化处理; DW001; ☑是 否; 一般排放口. 2; 洗涤废水; Ph、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP、LAS; 污水处理设施; 间断排放、排放期间流量不稳定; TW002; 洗涤污水处理设施; 调节沉淀池+气浮机+A/O; DW001; ☑是 否; 一般排放口. - 表4-11 废水间接排放口基本情况表 废水或废水类别; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; （GB18918-2002）一级A标准（mg/L）. 综合废水; DW001; /; /; 26.37; 市政污水管网; 间断排放，排放期间流量稳定; 园区污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. SS; 10. BOD5; 10. 氨氮; 8（5）. TN; 15. TP; 0.5. LAS; 0.5. 废水治理设施依托可行性分析 # （1）生化池依托可行性分析 # 本项目产生的生活污水依托厂房已建的生化池进行处理，本项目生活污水的排放量为0.45m3/d。根据调查，该生化池采用生物氧化工艺，处理能力20m3/d，，剩余量约10m3/d，可以容纳本项目的废水。生化池采用厌氧工艺，污水中的有机物被厌氧细菌分解、代谢、消化，使得污水中的有机物含量大幅减少，厌氧处理后再经沉淀、过滤滤除污水中悬浮物后，可接入市政污水管网。废水处理工艺其治理效果经济可行，能满足本项目废水处理需要，属于排污许可推荐的可行技术。 - 污水处理设施可行性分析 - 图4.1废水处理工艺流程 - 4-12废水去除效率一览表 项目; COD; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP; LAS; 色度. 进水浓度; 845; 250; 3.53; 400; 25.99; 7.81; 40; 80. 排放浓度; 450; 150; 40; 100; 30; 1.5; 20; 46.4. 综合处理效率; 46.75; 40.00; /; 75.00; /; 80.79; 50.00; 42.00. - 项目新建设1套27m3/d的污水处理设施，处理工艺为“调节沉淀池+气浮机+A/O”，用于处理洗涤污水，本项目每天排放洗涤污水约25.92m3/d，新建27m3/d的污水处理设施可满足污水处理要求，满足环境可行性要求。 - （3）依托达川工业园区北部污水处理厂可行性分析： 达川工业园区污水处理厂位于达州市达川区百节镇三牌村六社，已建成日污水处理规模为10000m3/d的污水处理设施，项目区内预留有远期建设用地，设计远期污水处理规模达到40000m3/d。污水收集及服务范围为：达川工业园区及毗邻区（马家乡、百节镇、赵家镇、石板镇、空港片区）的工业废水和生活污水，规划服务范围23.0km2。现有污水处理采用“格栅+旋流沉砂池+一体化改良型氧化沟+纤维转盘滤池+紫外消毒”工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，尾水排入铜钵河（州河支流），目前已建成运行。 根据调查及了解，本项目位于达川工业园区规划范围内，在达川工业园区污水处理厂纳污范围内，目前，达川工业园区内的截污干管已敷设完成，项目产生的污水均可通过园区管网进入达川工业园区污水处理厂收集及处理。本项目产生的污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准经园区污水管网进入达川工业园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入铜钵河（州河支流）。 达川工业园区污水处理厂现有污水处理规模为10000m3/d，现有实际收水量约2000m3/d，富裕污水处理能力约8000m3/d，本项目污水量约3.4m3/d，远小于园区污水处理厂的处理能力，水量不会突破污水处理厂的处理能力上线。 项目附近已有污水收集管网，标高低于项目生化池出水口标高，生化池出水口可自流排至污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。因此，本项目污水排入园区污水处理厂处理是可行的，也是可靠的。 综上，项目运营期不会对周边地表水环境产生明显影响。 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ 879-2017），项目 废水监测计划见下表：。 - 表4-13 废水监测计划表 监测项目; 监测因子; 监测位置; 监测频次; 执行标准. 洗涤废水; 流量、pH、COD、NH3-N、; 污水处理设施; 自动监测; 《纺织染整工业水污染物排放标准》GB 4287-2012. SS、色度; 1次/周. BOD5; 1次/月. TP、TN、LAS; 1次/季. 生活废水; Ph、COD、SS、BOD5、氨氮; 生化池; 验收时监测一次，今后纳 入生化池、污水处理站的 环保责任单位负责日常 的环境管理工作中; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准. 噪声 噪声源强调查清单参数 本项目营运期的噪声主要来自各种生产设备。根据同类型设备类比监测资料，其噪声值在80dB（A），本项目主要噪声设备见下表。 - 表4-14 B5厂房主要设备及其噪声源强一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 声功率级/dB（A）; 持续时间. 1; 滚筒洗衣机; 台; 6; 80; 连续作业. 2; 烘干机; 台; 12; 60. 3; 反裤机; 台; 3; 60. - 表4-14 B6厂房主要设备及其噪声源强一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 声功率级/dB（A）; 持续时间. 1; 滚筒洗衣机; 台; 6; 80; 连续作业. 2; 烘干机; 台; 12; 60. 3; 反裤机; 台; 3; 60. 4; 生物质燃料蒸汽发生器; 台; 1; 70. 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B的公式计算设备噪声的室内边界声级及建筑物外噪声。 A.室内声源等效室外声源声功率级计算方法 室外的倍频带声压级 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB； Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级 式中：Q—指向性因数； R—房间常数； r—声源在靠近围护结构某点处的距离，m。 室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 E.按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2 (T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 B.室外声源预测模式 结合项目平面布置情况和外环境关系，本次噪声预测只考虑几何发散衰减，其室外声源预测方法计算预测点处的A声级按下式进行计算： 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； 噪声贡献值计算 本项目声源对预测点产生的贡献值为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A）； tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 预测值计算 预测点的噪声预测值（Leq）计算公式： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 C.建筑物隔声量 隔声量参考《环境工程手册环境噪声控制卷》（高等教育出版社）、《声控制与建筑声学设备和材料选用手册》（化学工业出版社）、《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社）取值，本项目为钢结构厂房，墙体隔声量按15dB（A）计。 本项目噪声源强调查情况见下表。 |
| --- | --- |

        - 表4-16 B5厂房项目噪声源清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声功率级 /dB(A | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 洗涤车间 | 滚筒洗衣机 | 70 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 30 | 1 | 东 | 13 | 58.86 | 昼间 | 15 | 37.86 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 25 | 56.02 |  |  | 35.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 7 | 61.55 |  |  | 40.55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 35 | 54.56 |  |  | 33.56 |  |
| 2 | 洗涤车间 | 滚筒洗衣机 | 70 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 34 | 1 | 东 | 13 | 58.86 | 昼间 | 15 | 37.86 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 28 | 55.53 |  |  | 34.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 7 | 61.55 |  |  | 40.55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 32 | 54.95 |  |  | 33.95 |  |
| 3 | 洗涤车间 | 滚筒洗衣机 | 70 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 38 | 1 | 东 | 13 | 58.86 | 昼间 | 15 | 37.86 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 31 | 55.09 |  |  | 34.09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 7 | 61.55 |  |  | 40.55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 29 | 55.38 |  |  | 34.38 |  |
| 4 | 洗涤车间 | 滚筒洗衣机 | 70 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 30 | 1 | 东 | 13 | 58.86 | 昼间 | 15 | 37.86 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 34 | 54.69 |  |  | 33.69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 7 | 61.55 |  |  | 40.55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 26 | 55.85 |  |  | 34.85 |  |
| 5 | 洗涤车间 | 滚筒洗衣机 | 70 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 34 | 1 | 东 | 13 | 58.86 | 昼间 | 15 | 37.86 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 37 | 54.32 |  |  | 33.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 7 | 61.55 |  |  | 40.55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 23 | 56.38 |  |  | 35.38 |  |
| 6 | 洗涤车间 | 滚筒洗衣机 | 70 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 38 | 1 | 东 | 13 | 58.86 | 昼间 | 15 | 37.86 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 40 | 53.98 |  |  | 32.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 7 | 61.55 |  |  | 40.55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 20 | 56.99 |  |  | 35.99 |  |
| 7 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 30 | 1 | 东 | 4 | 53.98 | 昼间 | 15 | 32.98 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 15 | 48.24 |  |  | 27.24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 47.96 |  |  | 26.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 45 | 43.47 |  |  | 22.47 |  |
| 8 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 34 | 1 | 东 | 4 | 53.98 | 昼间 | 15 | 32.98 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 17 | 47.70 |  |  | 26.70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 47.96 |  |  | 26.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 43 | 43.67 |  |  | 22.67 |  |
| 9 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 38 | 1 | 东 | 4 | 53.98 | 昼间 | 15 | 32.98 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 19 | 47.21 |  |  | 26.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 47.96 |  |  | 26.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 41 | 43.87 |  |  | 22.87 |  |
| 10 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 30 | 1 | 东 | 4 | 53.98 | 昼间 | 15 | 32.98 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 21 | 46.78 |  |  | 25.78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 47.96 |  |  | 26.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 39 | 44.09 |  |  | 23.09 |  |
| 11 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 34 | 1 | 东 | 4 | 53.98 | 昼间 | 15 | 32.98 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 23 | 46.38 |  |  | 25.38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 47.96 |  |  | 26.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 37 | 44.32 |  |  | 23.32 |  |
| 12 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 38 | 1 | 东 | 4 | 53.98 | 昼间 | 15 | 32.98 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 25 | 46.02 |  |  | 25.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 47.96 |  |  | 26.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 35 | 44.56 |  |  | 23.56 |  |
| 13 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 30 | 1 | 东 | 4 | 53.98 | 昼间 | 15 | 32.98 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 27 | 45.69 |  |  | 24.69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 47.96 |  |  | 26.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 33 | 44.81 |  |  | 23.81 |  |
| 14 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 34 | 1 | 东 | 4 | 53.98 | 昼间 | 15 | 32.98 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 29 | 45.38 |  |  | 24.38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 47.96 |  |  | 26.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 31 | 45.09 |  |  | 24.09 |  |
| 15 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 38 | 1 | 东 | 4 | 53.98 | 昼间 | 15 | 32.98 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 31 | 45.09 |  |  | 24.09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 47.96 |  |  | 26.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 29 | 45.38 |  |  | 24.38 |  |
| 16 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 30 | 1 | 东 | 4 | 53.98 | 昼间 | 15 | 32.98 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 33 | 44.81 |  |  | 23.81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 47.96 |  |  | 26.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 27 | 45.69 |  |  | 24.69 |  |
| 17 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 34 | 1 | 东 | 4 | 53.98 | 昼间 | 15 | 32.98 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 35 | 44.56 |  |  | 23.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 47.96 |  |  | 26.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 25 | 46.02 |  |  | 25.02 |  |
| 18 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 38 | 1 | 东 | 4 | 53.98 | 昼间 | 15 | 32.98 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 37 | 44.32 |  |  | 23.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 47.96 |  |  | 26.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 23 | 46.38 |  |  | 25.38 |  |
| 19 | 洗涤车间 | 反裤机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 30 | 1 | 东 | 11 | 49.59 | 昼间 | 15 | 28.59 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 10 | 50.00 |  |  | 29.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 9 | 50.46 |  |  | 29.46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 40 | 43.98 |  |  | 22.98 |  |
| 20 | 洗涤车间 | 反裤机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 34 | 1 | 东 | 12 | 49.21 | 昼间 | 15 | 28.21 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 10 | 50.00 |  |  | 29.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 8 | 50.97 |  |  | 29.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 40 | 43.98 |  |  | 22.98 |  |
| 21 | 洗涤车间 | 反裤机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 38 | 1 | 东 | 13 | 48.86 | 昼间 | 15 | 27.86 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 10 | 50.00 |  |  | 29.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 7 | 51.55 |  |  | 30.55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 40 | 43.98 |  |  | 22.98 |  |

备注：以项目厂界西南角为原点（0，0，0），东西向为X轴，南北向为Y轴。②建筑物外声压级=室内边界声级-15-6。

表4-17 B6厂房项目噪声源清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声功率级 /dB(A | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 洗涤车间 | 滚筒洗衣机 | 70 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 30 | 1 | 东 | 7 | 61.55 | 昼间 | 15 | 40.55 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 25 | 56.02 |  |  | 35.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 13 | 58.86 |  |  | 37.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 35 | 54.56 |  |  | 33.56 |  |
| 2 | 洗涤车间 | 滚筒洗衣机 | 70 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 34 | 1 | 东 | 7 | 61.55 | 昼间 | 15 | 40.55 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 28 | 55.53 |  |  | 34.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 13 | 58.86 |  |  | 37.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 32 | 54.95 |  |  | 33.95 |  |
| 3 | 洗涤车间 | 滚筒洗衣机 | 70 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 38 | 1 | 东 | 7 | 61.55 | 昼间 | 15 | 40.55 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 31 | 55.09 |  |  | 34.09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 13 | 58.86 |  |  | 37.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 29 | 55.38 |  |  | 34.38 |  |
| 4 | 洗涤车间 | 滚筒洗衣机 | 70 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 30 | 1 | 东 | 7 | 61.55 | 昼间 | 15 | 40.55 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 34 | 54.69 |  |  | 33.69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 13 | 58.86 |  |  | 37.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 26 | 55.85 |  |  | 34.85 |  |
| 5 | 洗涤车间 | 滚筒洗衣机 | 70 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 34 | 1 | 东 | 7 | 61.55 | 昼间 | 15 | 40.55 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 37 | 54.32 |  |  | 33.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 13 | 58.86 |  |  | 37.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 23 | 56.38 |  |  | 35.38 |  |
| 6 | 洗涤车间 | 滚筒洗衣机 | 70 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 38 | 1 | 东 | 7 | 61.55 | 昼间 | 15 | 40.55 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 40 | 53.98 |  |  | 32.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 13 | 58.86 |  |  | 37.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 20 | 56.99 |  |  | 35.99 |  |
| 7 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 30 | 1 | 东 | 16 | 47.96 | 昼间 | 15 | 26.96 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 15 | 48.24 |  |  | 27.24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 4 | 53.98 |  |  | 32.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 45 | 43.47 |  |  | 22.47 |  |
| 8 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 34 | 1 | 东 | 16 | 47.96 | 昼间 | 15 | 26.96 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 17 | 47.70 |  |  | 26.70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 4 | 53.98 |  |  | 32.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 43 | 43.67 |  |  | 22.67 |  |
| 9 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 38 | 1 | 东 | 16 | 47.96 | 昼间 | 15 | 26.96 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 19 | 47.21 |  |  | 26.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 4 | 53.98 |  |  | 32.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 41 | 43.87 |  |  | 22.87 |  |
| 10 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 30 | 1 | 东 | 16 | 47.96 | 昼间 | 15 | 26.96 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 21 | 46.78 |  |  | 25.78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 4 | 53.98 |  |  | 32.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 39 | 44.09 |  |  | 23.09 |  |
| 11 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 34 | 1 | 东 | 16 | 47.96 | 昼间 | 15 | 26.96 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 23 | 46.38 |  |  | 25.38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 4 | 53.98 |  |  | 32.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 37 | 44.32 |  |  | 23.32 |  |
| 12 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 38 | 1 | 东 | 16 | 47.96 | 昼间 | 15 | 26.96 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 25 | 46.02 |  |  | 25.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 4 | 53.98 |  |  | 32.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 35 | 44.56 |  |  | 23.56 |  |
| 13 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 30 | 1 | 东 | 16 | 47.96 | 昼间 | 15 | 26.96 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 27 | 45.69 |  |  | 24.69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 4 | 53.98 |  |  | 32.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 33 | 44.81 |  |  | 23.81 |  |
| 14 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 34 | 1 | 东 | 16 | 47.96 | 昼间 | 15 | 26.96 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 29 | 45.38 |  |  | 24.38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 4 | 53.98 |  |  | 32.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 31 | 45.09 |  |  | 24.09 |  |
| 15 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 38 | 1 | 东 | 16 | 47.96 | 昼间 | 15 | 26.96 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 31 | 45.09 |  |  | 24.09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 4 | 53.98 |  |  | 32.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 29 | 45.38 |  |  | 24.38 |  |
| 16 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 30 | 1 | 东 | 16 | 47.96 | 昼间 | 15 | 26.96 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 33 | 44.81 |  |  | 23.81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 4 | 53.98 |  |  | 32.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 27 | 45.69 |  |  | 24.69 |  |
| 17 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 34 | 1 | 东 | 16 | 47.96 | 昼间 | 15 | 26.96 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 35 | 44.56 |  |  | 23.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 4 | 53.98 |  |  | 32.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 25 | 46.02 |  |  | 25.02 |  |
| 18 | 洗涤车间 | 烘干机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 38 | 1 | 东 | 16 | 47.96 | 昼间 | 15 | 26.96 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 37 | 44.32 |  |  | 23.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 4 | 53.98 |  |  | 32.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 23 | 46.38 |  |  | 25.38 |  |
| 19 | 洗涤车间 | 反裤机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 30 | 1 | 东 | 11 | 49.59 | 昼间 | 15 | 28.59 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 10 | 50.00 |  |  | 29.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 9 | 50.46 |  |  | 29.46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 40 | 43.98 |  |  | 22.98 |  |
| 20 | 洗涤车间 | 反裤机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 34 | 1 | 东 | 12 | 49.21 | 昼间 | 15 | 28.21 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 10 | 50.00 |  |  | 29.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 8 | 50.97 |  |  | 29.97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 40 | 43.98 |  |  | 22.98 |  |
| 21 | 洗涤车间 | 反裤机 | 60 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 7 | 38 | 1 | 东 | 13 | 48.86 | 昼间 | 15 | 27.86 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 10 | 50.00 |  |  | 29.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 7 | 51.55 |  |  | 30.55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 40 | 43.98 |  |  | 22.98 |  |
| 22 | 洗涤车间 | 生物质燃料蒸汽发生器 | 70 | 基础减振、建筑隔声、距离衰减 | 14 | 30 | 1 | 东 | 5 | 63.01 | 昼间 | 15 | 42.01 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 50 | 53.01 |  |  | 32.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 15 | 58.24 |  |  | 37.24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 10 | 60.00 |  |  | 39.00 |  |

备注：以项目厂界西南角为原点（0，0，0），东西向为X轴，南北向为Y轴。②建筑物外声压级=室内边界声级-15-6。

| 运营期环境影响和保护措施 | - 噪声影响预测结果 - 厂界噪声预测 - 本项目所在区域为3类声环境功能区，因此，项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 表4-18 B5厂房各噪声源对厂界的噪声影响预测值 预测点位; 昼间贡献值; 评价标准dB（A）; 达标情况. 东厂界; 47.96; 昼间≤65，夜间≤55; 达标. 南厂界; 43.30; 达标. 西厂界; 48.87; 达标. 北厂界; 43.32; 达标. - 4-19 B6厂房各噪声源对厂界的噪声影响预测值 预测点位; 昼间贡献值; 评价标准dB（A）; 达标情况. 东厂界; 49.63; 昼间≤65，夜间≤55; 达标. 南厂界; 43.61; 达标. 西厂界; 48.38; 达标. 北厂界; 44.69; 达标. 由上表可知，通过采取厂房隔声，对各类设备基础减振，设置减震垫等，并合理布局高噪声设备等综合降噪措施之后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。运营期生产设备产生的噪声对周围环境影响较小。 - 声环境保护目标噪声预测 - 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）噪声污染防治措施 为保证噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，针对本项目的特征，本环评建议建设单位采用以下噪声防治措施： ①声源控制：各生产及辅助设备均选购低噪声、低振动设备，从源头控制噪声的产生。 ②基础减震：对产噪设备安装减震基础。 ③建筑隔声：通过厂房墙体隔声。 监测要求 结合《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023）等规范要求，本项目噪声监测计划详见下表。 - 表4-20 监测要求一览表 监测点位; 点位数; 监测因子; 监测频次. B5、B6栋厂房外1m; 4; 等效连续A声级; 1次/季度. 固体废物 固体废物产生及处置情况 本项目运营期的固体废物主要为洗衣液等辅料废包装材料、职工生活垃圾、污水处理站污泥、生物质燃料产生的灰渣、废树脂及除尘灰。 (1)废弃包装材料 本项日废弃包装材料包括洗衣液桶、硅油桶和软化剂桶等，类比同类行业，产生量约0.3ta。统一收集暂存于一般固废贮存点，并定期外卖至废品收购站。 (2)灰渣及收集粉尘 生物质颗粒燃烧会产生灰渣，根据生物质颗粒灰分含量1.3%，年用成型的生物质颗粒1197t/a,产生的灰渣约15.561t/a，收集粉尘约0.593t/a，集中收集后外售。 (3)软水离子交换废树脂 根据业主提供运行资料，本项目每年需要将锅炉运至厂家进行检修，同时更换软水离子交换废树脂，每年更换一次，更换量为0.0lta,“属于一般工业固废本项目更换树脂过程在设备厂家进行，废树脂由厂家负责收集处置，不在厂区内存放，对本项目周边环境影响较小。 （4）烘干废气收集的粉尘 烘干废气处理效率约99%，产生量约0.72t/a，则粉尘收集量0.7128t/a，交环卫部门处理。 (5)生活垃圾 生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，本厂区员工10人，生活垃圾产生量为5kg/d;全年工作300天，则运营期生活垃圾总产生量为1.5ta。统一收集后委托当地环卫部门统一清运处理。 固废产生量及处置情况见下表。 - 表4-21 固废产生量及处置情况汇总表 产生环节; 固废名称; 固废属性; 物理性状; 主要成分; 主要有毒有害物质名称; 产废周期; 环境危险特性; 产生量（t/a）. 固废类别; 代码. 生产; 废包装材料; 一般工业固废; 900-005-S17; 固态; /; /; 每天; /; 0.3. 生产; 灰渣及收集粉尘; 900-099-S03; 固态; /; /; 每天; /; 16.154. 烘干; 粉尘; 900-099-S59; 固态; /; /; 每天; /; 0.7128. 合计; 16.5728. 办公、生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; /; /; /; /; 1.5. 备注：一般工业固废代码来自《固体废物分类与代码目录》（2024年），危险废物代码来自《国家危险废物名录（2025年版）》，危险特性T表示毒性、C表示腐蚀性、I表示易燃性、R表示反应性、In表示感染性。. - 表4-22固体废物处置情况表 固废名称; 固废属性; 贮存方式; 利用处置方式及去向; 利用量（t/a）; 处置量（t/a）. 废包装材料; 一般工业固废; 收集暂存于一般固废贮存点; 外售综合利用; 0.3; 0.3. 灰渣及收集粉尘; 16.154; 16.154. 粉尘; 交环卫部门处置; 0.7128; 0.7128. 生活垃圾; 生活垃圾; 带盖垃圾桶分类收集; 交环卫部门处置; 0; 1.5. 4.2.4固废环境影响分析及防治措施 项目营运期固体废弃物为一般工业固废、生活垃圾。 （1）一般工业固废 本项目新建1间一般固废贮存点储存废包装材料、灰渣，该一般固废贮存点位于车间东南侧，建筑面积约20m2。用于存放废包装材料、灰渣和粉尘。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020） 的有关规定，一般固废贮存点已做到以下几点： I 贮存场所已建有防雨淋、防渗透措施。为防止雨水径流进入贮存场内，贮存场周边已设置导流渠； II 为了便于管理，贮存场已设置标识牌，并按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）修改单中固体废物贮存（处置）场要求完善环境保护图形标志； III 已做明显的标志，对不同的固废进行分类堆放。 （2）生活垃圾 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一收集处理。 综上所述，本项目建成后产生的固废种类明确，均可以得到合理处置和综合利用，对周边环境产生影响很小。 地下水、土壤环境影响评价分析 本项目不涉及地下水和突然污染途径。 - 4.3环境风险 - 4.3.1风险源调查 参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本项目不涉及风险物质。 - 4.4生态 本项目位于工业园，租赁已建成厂房进行建设，对生态影响小。 - 4.5电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度 | 燃烧废气经布袋除尘处理后经30m排气筒（DA001）排放，燃烧器采用低氮燃烧技术。 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014） |
|  | DA002排气筒 | 颗粒物 | 经布袋除尘处理后经30m排气筒（DA002）排放 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 |
|  | DA003排气筒 | 颗粒物 | 经布袋除尘处理后经30m排气筒（DA002）排放 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 |
| 地表水环境 | 生产废水废水 | PH 、COD、 BOD5、SS、 氨氮、TN、 TP、LAS、色度 | 新建1座27m3/d的污水处理设施（“气浮+A/O”）。 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）及其修改单 |
|  | 生活废水 | PH 、COD、 BOD5、SS、 氨氮 | 厂区生化池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 厂界外1m | 昼间等效连续A声级 | 选用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声、距离衰减等综合降噪措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 设置一般固废贮存点（20m2）用于存放收集粉尘、灰渣和废包装材料。建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，待本项目取得环评批准文件后，应及时在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可办理，企业应在项目建设完成并取得排污许可之后及时对环保设施进行验收。 |  |  |  |

结论

拟开展的“荣彩服装牛仔裤清洗项目”符合国家产业政策，符合国家及地方环境保护政策及规划，项目占地范围内及厂界500m范围内无自然保护区及文物设施、森林公园、生态保护红线等敏感区分布，不涉及生态保护红线，选址合理，不存在重大环境制约因素，环境影响可接受，环境风险可控，环境保护措施满足长期稳定达标要求，从环境影响的角度进行分析，本项目的建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
|  | NOX | / | / | / | 1.221 | / | 1.221 | +1.221 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0132 | / | 0.0132 | +0.0132 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.396 | / | 0.396 | +0.396 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.079 | / | 0.079 | +0.079 |
|  | SS | / | / | / | 0.079 | / | 0.079 | +0.079 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.063 |  | 0.063 | +0.063 |
|  | TN |  |  |  | 0.117 |  | 0.117 | +0.117 |
|  | TP |  |  |  | 0.004 |  | 0.004 | +0.004 |
|  | LAS | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 灰渣及收集粉尘 | / | / | / | 16.154 | / | 16.154 | +16.154 |
|  | 烘干废气收集的粉尘 |  |  |  | 0.7128 |  | 0.7128 | +0.7128 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。单位：t/a。