建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项  目  名  称：        丽天牧业麻柳镇饲料加工厂  1

建设单位（盖章）：四川省丽天牧业有限公司

编制日期：2019年1月

国家环境保护部制

四川省环境保护厅印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 丽天牧业麻柳镇饲料加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 四川省丽天牧业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 潘启红 |  |  | 联系人 |  |  | 杨海燕 |  |
| 通讯地址 | 达州市达川区南坝街31号46幢2-10-4号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18008053277 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 635000 |
| 建设地点 | 达州市达川区地藏寺村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 达州市达川区发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 川投资备【2018-511703-13-03-321707】FGQB-0175号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C132饲料加工 |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 17184 |  |  | 绿化面积 （m2） | 2000 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 | 环保投资（万元） |  | 72.5 | 环保投资占总投资比例% |  |  | 2.4 |
| 评价经费 | / | 预计投产日期 |  |  | 2020年3月 |  |  |  |
| 经纬度 | 经度：107.699105，纬度31.035582 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容及规模 - 1.项目建设背景 四川省丽天牧业有限公司成立于2017年3月，公司以养殖业为基础，基地分布于达川区各乡镇，配套饲料生产、食品加工和种植农业，做农牧全产业链，为国人提供安全健康的食品。 四川省丽天牧业有限公司在达州市达川区麻柳镇烂泥糊村1组建设1条可存栏6500头母猪的生产线，养殖规模较大，为了配套母猪生产线，建设单位拟在达川区麻柳镇修建一条年产18万吨饲料生产线进行母猪饲料供给，总投资500万元，建设地址位于达州市达川区麻柳镇。本项目建成后产品全部供应于丽天牧业母猪养殖，不外卖。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规，该项目应进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及生态部1号令）规定，本项目属于第二条：“农副食品加工业”中第2项“粮食及饲料加工”中的“年加工1万吨及以上的”，因此本项目应编制环境影响报告表。为此，四川省丽天牧业有限公司特委托成都中环国保科技有限公司编制本项目环境影响报告表（委托书见附件1）。我单位接受委托后，进行了现场踏勘、资料收集，在项目现状分析、产业政策符合性分析、污染物排放及环保设施满足性分析、总量预测分析、风险防范措施分析以及环境影响程度分析的基础上，编制了本项目环境影响报告表，并呈报主管部门审批。 本项目三线一单情况分析： （1）与生态保护红线符合性分析 根据《四川省生态保护红线实施意见》，达州市存在“达州市罗江库区集中式饮用水水源保护区”，本项目位于达州市达川区麻柳镇，距离本项目约26km，不在该饮用水源保护区范围内。 （2）与“环境质量底线”符合性分析 成都科诚检测有限责任公司于2018年12月25日~26日对项目所在地进行噪声环境质量现状监测，地表水和环境空气监测数据引用《达川区麻柳镇母猪养殖场》的环境质量现状监测（2018年5月），监测数据表明项目区环境空气和声环境质量达标，不存在环境质量恶化的情况；项目区环境质量地表水TN（受雨季农业面源污染退水影响）略有超标外，其他各环境要素环境质量达标。本项目建成后，生产废水回用不外排，生活污水经自建化粪池预处理后用于农肥，不会使周围环境质量发生恶化。 （3）与“资源利用上线”符合性分析 本项目属饲料加工建设项目，所用土地为租赁原有空地进行建设，施工期涉及的水、电、砂石等材料均取自当地，不存在项目区资源过度使用的情况。 （4）环境准入负面清单 本项目属于饲料加工项目，该行业不属于当地环境准入负面清单行业内容。 2.产业政策符合性分析 本项目为C132饲料加工，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修正），本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，项目可行。 项目设备均为先进的工艺设备，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中淘汰限制类设备。并且，项目建设用地不属于国土资源部和国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知（国土资发[2012]98号）”中规定的限制用地和禁止用地项目。 本项目已在网上进行备案，并提供了《四川省固定资产投资项目备案表》，备案号 川投资备【2018-511703-13-03-321707】FGQB-0175号因此，本项目符合现行产业政策。 3.与当地规划的符合性分析 （1）与《达州市城市总体规划》符合性分析 本项目位于达州市达川区麻柳镇，根据达州市城市总体规划，本项目不在达州市总体规划内，因此本项目不与达州市总体规划相悖。 （2）土地利用规划符合性分析 本项目租用达州市达川区麻柳镇地藏寺村1.6.7社的土地进行本项目的建设，四川省丽天牧业有限公司针对本项目的规划审查图已由当地国土部门盖章，符合《达川区麻柳镇土地利用总体规划（2006-2020年）》及土地用途，因此本项目符合当地总体规划和土地利用规划（见附件）。 综上，本项目在达州市达川区麻柳镇地藏寺村建设，不与当地规划相冲突、符合当前土地利用规划。 4.外环境关系与选址合理性分析 本项目租赁达州市达川区麻柳镇地藏寺村的土地进行项目建设。项目外环境关系如下：东侧、南侧、西侧、北侧均为一般农田，东侧相邻为一条小河沟，东北侧68m处有2户农户，东侧105m为地藏寺村村民居住点；东南侧168m有3户村民；西南侧129m约有20户村民。西北侧485m为四川省丽天牧业有限公司建设的《丽天牧业麻柳镇母猪养殖场》，周围外环境关系较为简单。项目外环境关系见附图3。 项目不占用基本农田，根据项目外环境关系，项目周边为主要为一般农田和村民，无自然保护区、风景名胜区等。当地饮用水源位于冯家坝村3组，位于本项目南侧约2.4km处，距离较远，且本项目废水不外排，因此本项目不会对当地饮用水源产生影响。 因此，从外环境而言，项目周围无重大环境制约因素，能够与周边环境相容，因此，本项目的选址可行。 5.平面布置合理性分析 本项目租赁达州市达川区麻柳镇地藏寺村的土地进行项目建设，总占地面积17184m2，总建筑面积7927m2，项目大门布置在东北侧，与现有公路相邻；厂区北侧布置为办公及辅助用房，中部布置为成品库，南侧布置为生产车间、筒仓、原料库、卸料棚、预留设备区。 项目办公辅助用房布置在上风向，生产车间布置在下风向，原料经车间加工后存入成品库，再经车辆运输至养殖场，整个平面布置体现了从原料到产品的工序，最大的减小了运输距离和对周围环境的影响。总体平面布置较为合理。 综上分析，本项目功能分区明确，满足功能分区要求及办公要求，总平面布置合理。 6.项目概况 6.1拟建项目基本情况 项目名称：丽天牧业麻柳镇饲料加工厂 建设性质：新建 建设单位：四川省丽天牧业有限公司 建设地点：达州市达川区麻柳镇地藏寺村 项目投资：本项目总投资3000.00万元，资金来源为自筹。 建设内容：本项目占地17184m2，总建筑面积7927m²。建设办公楼1栋2F，建筑面积672m2，辅助用房2栋1F，建筑面积480m2，成品库1F，建筑面积1600m2，筒仓三个，生产车间2栋5F，建筑面积2610m2，原料库1F，建筑面积2500m2，绿化面积2000m²，门卫室65m²。建设2条加工猪饲料18万吨/a的生产线。 2、项目主要经济技术指标 项目总占地面积为17184m2，总建筑面积7927m2。项目主要经济技术指标详见表1-1。 表1-1 主要经济技术指标 序号; 项 目; 单位; 数量. 1; 总用地面积; m2; 17184. 其中：建筑物占地; m2; 5503. 2; 总建筑面积; m2; 7927. 其中; 生产车间(5层)/2处; m2; 2610. 门卫室; m2; 65. 办公楼（2层）; m2; 672. 辅助用房; m2; 480. 成品库; m2; 1600. 原料库; m2; 2500. 3; 绿地面积; m2; 2000. 4; 建筑密度; %; 32.02. 5; 绿地率; %; 11.64. 3、产品方案 本项目产品为混合猪饲料，年生产18万吨。项目产品方案见表1-2。 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 混合猪饲料; 18万吨/a; /. 7.项目组成及建设内容 7.1建设规模 本项目总投资3000万元，在达川区麻柳镇新建丽天牧业麻柳镇饲料加工厂，占地17184m2。 7.2建设项目组成及可能产生的环境问题。 表1-3 项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 主体 工程; 生产车间; 饲料生产线2条，2栋、5F，建筑面积2610m2，位于厂区中部东侧，钢结构; 施工噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾; 固废、废气、噪声. 辅助 工程; 辅助用房; 2栋、1F，建筑面积480m2，位于厂区北侧，包括检修间、配件房、锅炉房、变电室; 废水、废气、噪声、固废. 预留设备区; 位于厂区西侧，建筑面积约200m2; /. 卸料棚; 位于厂区西南侧，建筑面积约150m2; 废气、噪声. 化验室; 位于办公楼1F，建筑面积30m2. 门卫室; 位于厂区东北侧，建筑面积65m2; 生活垃圾. 公用 工程; 供电; 由当地电网供电; /. 供水; 由当地管网供水; /. 供暖; 使用分体式空调; /. 排水; 雨污分流制，雨水经厂区雨水沟排入东侧小河沟，生活污水经旱厕收集后用作周围农地农肥; /. 办公及生活设施; 办公楼; 2F，建筑面积672m2，位于厂区北侧; 生活垃圾、生活废水、废气. 生活用房; 位于辅助用房内，1F，建筑面积240m2，含宿舍5间，食堂一处. 仓储及 其它; 仓库; 4个，位于辅助用房内，建筑面积200m2，用于存储多的原料; 废气. 原料库; 1F，建筑面积2500m2，位于厂区中部; 废气. 成品库; 1F，建筑面积1600m2，位于厂区南侧; 废气、噪声. 玉米筒仓; 3个，每个储存量约2000吨，位于厂区中部南侧; 废气. 环保设施; 废水治理; 施工期; 施工废水、生活污水; 施工废水修建简易沉淀池经沉淀后回用；生活污水依托周围村民已有设施收集后用作农肥; /. 营运期; 生活污水; 经自建的旱厕收集后由周边村民运走作为农肥，不外排; /. 噪声治理; 施工期; 施工机械; 优选低噪声设备、离敏感点较近的设备设置掩蔽物、加装隔声屏; /. 营运期; 机械设备; 房间隔声、基座减震、汽车禁鸣等. 废气治理; 施工期; 施工扬尘; 施工场地道路硬化、施工场界设置屏障、围墙、运输加盖篷布、施工场地洒水；施工期建筑密目网等；; /. 营运期; 生产粉尘; 原料投料、破碎、混合配料、制粒、冷却过程产生的粉尘经脉冲除尘器处理后高于车间顶15m集中排放，每个车间设置除尘器5套（粉料投料系统1套，筛选系统1套，粉碎系统1套，配料混合系统1套，制粒冷却系统1套），1个排气筒，除尘效率99%以上; /. 食堂油烟; 安装油烟净化器净化后排放; /. 固废治理; 施工期; 建筑垃圾; 设置收集点，部分回收利用，其余外运至政府指定地点处置；; /. 营运期; 生活垃圾; 设置垃圾收集桶若干，垃圾收集后运往附近的垃圾收集点; /. 砂石杂质. 铁性碎屑; 集中收集后统一外卖; /. 废包装袋; /. 除尘器截留物; 集中收集后统一外卖; /. 隔油池废油; 委托资质单位回收处理; /. 8.原辅材料及能耗 8.1项目原辅材料 本项目原料为玉米、豆粕等，项目原辅材料种类及用量见表1-4。原辅材料理化性质及用途见表1-5。 （1）原辅材料 表1-4 项目原辅材料种类及用量 项目; 名称; 单耗kg/t; 用量t/a; 备注. 猪配合颗粒; 玉米; 500; 90000; 来自农户. 豆粕; 250; 45000; 市场购买. 麸皮; 50; 9000; 市场购买. 碳酸氢钙; 0.43; 78; 市场购买. 石粉; 0.67; 120; 市场购买. 盐; 0.4; 80; 市场购买. 能源; 水; /; 1521; 市政管网. 电; /; 250kw/a; 市政电网. 蒸汽; /; 14400; 厂区锅炉. 燃气; /; 91.08标立方米/a; /. 表1-5 原辅材料理化性质及用途 名称; 理化性质; 用途. 玉米; 含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素、微量元素、纤维素等，具有开发高营养、高生物学功能食品; 是动物饲料主要成分. 豆粕; 豆粕是大豆提取豆油后得到的一种副产品。豆粕一般呈不规则碎片状，颜色为浅黄色至浅褐色，味道具有烤大豆香味。豆粕的主要成分为：蛋白质40%-48%，赖氨酸2.5%-3.0%，色氨酸0.6%-0.7%，蛋氨酸0.5%-0.7%; 大约85%的豆粕被用于家禽和猪的饲养，豆粕内含的多种氨基酸适合于家禽和猪对营养的需求. 盐; 碘盐含有碘酸钾、氯化钠；外观洁白；手抓捏较松散，颗粒均匀，无臭味，咸味纯正，作用是促进发育，促进能量代谢; 用作动物饲料中，促进动物发育和生长. 碳酸氢钙; 白色或淡黄色松散干燥的结晶粉末，无臭无味，难溶于水，易溶于稀盐酸、稀硝酸、醋酸中，吸湿性小。碳酸氢钙在饲料加工中作为钙、磷的补充剂; 主要为畜禽配合饲料提供磷、钙等矿物质营养，畜禽极易消化吸收，可加速畜禽生长发育，缩短育肥期，快速增重，能提高畜禽的配种率及成活率. 石粉; 饲料用石粉的主要成分为碳酸钙; 起到补充钙的作用. 鱼粉; 鱼粉用一种或多种鱼类为原料，经去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料原料; 用作动物饲料中，补充蛋白质. 麸皮; 麸皮是小麦加工加工面粉后得到的副产品，含有较多的蛋白质，营养价值较高; 用作动物饲料中，补充蛋白质. 8.2项目主要设备 （1）施工期 表1-6 施工期主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号. 1; 推土机; 台; 3; JZC-350. 2; 挖掘机; 台; 3; /. 3; 重型载重汽车; 台; 6; 10t. 4; 砼输运泵; 台; 3; HB60. 5; 电锯; 台; 2; MJ225. 6; 插入式振动器; 台; 3; HZ60. 7; 平板式振动器; 台; 3; /. 8; 云石机、角磨机; 台; 2; /. 9; 轻型载重车; 台; 5; /. 10; 钢筋切断机; 台; 2; QJ-102. 11; 刨木机; 台; 2; MB106. 12; 钢筋对焊机; 台; 2; 100型. 13; 电焊机; 台; 2; BZLC-300. 14; 钢筋弯曲机; 台; 2; WJ40-2. 15; 塔式起重机; 台; 3; QTZ5012. （2）运营期 表1-7 运营期主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 一; 生产加工系统. 1; 双轴桨叶混合机; SLHS4.0; 台; 2. 2; 牧羊水滴王粉碎机; 968-Ⅲ; 台; 2. 3; 立式双轴粉碎机; SDVMD25; 台; 2. 4; 制粒机; 牧羊508; 台; 2. 5; 传送机; CDS-36; 台; 4. 6; 包装机; /; 台; 4. 二; 立仓系统. 1; 料位器; /; 台; 2. 2; 仓顶引风机; /; 台; 1. 3; 鼓风机; /; 台; 2. 三; 卸粮及输送系统. 1; 卸粮刮板机; /; 台; 2. 2; 提升机; /; 台; 2. 3; 刮板机; /; 台; 2. 四; 除尘系统. 1; 破碎筛风网; /; 台. 2; 磁选振动筛风网; /; 台; 1. 3; 脉冲袋式除尘器; TBLMB.4; 台; 10. 9.公用工程 1、供电 本项目供电由当地供电管网提供，能够满足本项目用电需求。 2、给排水 （1）给水 本项目供水由当地供水管网供给。项目设置食堂和住宿，用水主要为职工办公生活用水、软化用水、循环冷却水、绿化用水。 ①办公生活用水 本项目年工作300天，职工定员30人，20人住宿，根据《四川省用水定额》（DB51T 2138-2016），住宿人员用水量按150 L/人·d计（含办公），不住宿人员用水量按95L/人·d计，则总用水量为3.95m3/d，1185m3/a，产污系数按0.8计，则产污量为3.36 m3/d，1007m3/a。 ②锅炉用水 制粒工序采用锅炉蒸汽加热，使产品的温度和含水率达到制粒要求，锅炉蒸汽总 用量为960t/a，3.2m3/d，蒸汽循环使用，定期补水。锅炉补水量为317t/a，1.06 m3/d，其中，高浓度软化排水约占总用水量的10%，即97t/a，剩余软化水192t/a 用于补水，补充量约占用气量的20%左右，剩余作为锅炉废水排放，废水量约占锅炉用水的3%左右，即 29t/a，0.09m3/d。高浓度软化水和锅炉排水属于酸碱废水，经中和后全部用于绿化，零排放。 ③绿化用水 本项目绿化面积为2000m2，绿化用水按1.5L/m2·d计，则全年绿化用水量为3m3/d，其中125m3/a来自于锅炉废水，故本项目绿化用水量为775m3/a，2.58m3/d。 ④消防、未预见用水等 本项目消防、未预见用水按用水量的10%计，则用水量为0.76m3/d。 本项目用水见表1-8。 表1-8 项目用水及排水情况统计表 序号; 用水项目; 数量; 用水定额; 最大用水量m3/d; 排放量m3/d. 1; 办公生活用水; 30人; 150L/人·d（20人住宿） 95L/人·d（10人无住宿）; 3.95; 3.36. 2; 锅炉用水; /; /; 1.06; 0. 3; 绿化用水; 2000m2; 按1.5L/m2·d计; 2.58; 0. 小计; 7.59; 3.36. 5; 消防、未预见用水等; 按以上用水量的8.5%计算; 0.76; 0. 合计; 8.35; 3.36. （2）排水及去向 本项目采用雨污分流，雨水经厂区雨水沟进入厂区东侧小河沟，生活污水经自建的旱厕收集后用作农肥，其中食堂废水经隔油池隔油后与生活污水一起处理。 项目营运期水平衡图如图1-1所示。 图1-1 项目营运期水平衡图 单位：m3/d 11.工作制度及劳动定员 本项目劳动定员为30人，设置食堂和住宿，20人提供三餐有住宿，10人提供三餐无住宿，全年运行天数为300天，每日一班，工作时间为8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不涉及原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 达州市达川区位于四川省东北部、大巴山南面、达州市中部。介于北纬30°49′～31°33′、东经106°59′～107°50′之间。东与开江县接壤，西与平昌县毗邻，南临渠县、大竹县，北靠通川区、宣汉县。幅员面积2245平方公里，属川东平行岭谷区，少数属川东北低山区。 本项目位于达州市达川区地藏寺村，详细见附图1。 2、地形、地貌 达州市地势东北高（大巴山区），西南低（盆地丘陵区）。最高处是宣汉县鸡唱乡大团堡，海拔2458.3m；最低处是达州市望溪乡天关村，海拔222m。大巴山横直在万源、宣汉北部，明月山、铜锣山、华蓥山由北而南，纵卧其间，将全市分割为山区、丘陵、平坝3块。山地占幅员面积70.70%，丘陵占28.10%，平坝占1.20%。 达州市行政区内地质构造分属歹字型构造，华厦式构造和旋转构造几个体系。华厦式构造，在达州市东南达州市以东为著名的川东褶皱带。包括华蓥山与南门场两背斜之间的褶皱构造及达川区、宣汉、万源市部分地区，属大巴山歹字型构造。 达州市行政区主要褶皱构造为华蓥山背斜、铜罗峡背斜、明月峡背斜及其相邻的向斜，规模大、延伸长，贯穿达州市行政区内南部各县，背斜轴短，其中峨城山背斜，相间于上述三个北斜之间的北端，背斜轴短，其中峨城山背斜南部在大竹安吉紧铜罗峡背斜倾殁，北在宣汉县三合场倾殁，铁山背斜在达川区木头紧靠华蓥山背斜，南门场背斜位于开江东、北部过界为一短轴背斜，以上构造为一般背斜紧密，向斜开阔平缓。出露地层，高背斜轴部除华蓥山南部为志留二迭系星露头外，多为三迭系下、中统灰岩、页岩、泥岩等，翼部为三迭系上统及侏罗系下中统砂质泥岩、灰岩、页岩等地层。 歹字型构造体系大巴山北西褶地带，在达州万源、宣汉属大巴山歹字型构造中的中段侧部，其特点愈靠近大巴山褶皱中心，褶皱、断裂愈剧烈，远离中心，构造剧烈程序逐步减弱，在不同构造体系之间的过渡交接带内则更为舒缓，如万源的花萼至宣汉的和鸡唱一线之东北，褶皱紧密，断裂发育，构造走向约北50°西，褶皱多呈复式背斜、断层以冲层为主，花萼—鸡唱一线的南西，竹峪—渡口的北东褶强度减弱，断裂减少，竹峪—渡口之南西构造交接复合带内，褶皱舒缓，规模小断裂不发育。出露地层花萼—鸡唱之北东以古生界地层为主，其南西以中生界三迭系地层为主，构交接复合带内，均为中生界侏罗系零星的白垩系砂、泥岩红层组成。 旋转构造系莲花状构造及半环状构造，莲花状造在达州市分布于达川区、达州市部分地区。出露地层半状构造分布于华蓥山背斜以西达州市境内均为侏罗系中上统砂、泥岩红色岩层，是构成西南丘陵地貌区的内因条件。 本区近期地壳运动以间歇性大范围抬升为主，属四川盆地弱活动构造区。根据四川省地震局资料和四川省地震录记载，本区地震基本烈度为Ⅵ度。另据《建筑抗震设计规范》（GB60011-2001）附录A“我国主要城区抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组”，设计基本地震加速度值为0.05g地震动反应谱特征周期值为0.70s，所属设计地震分组为第一组，区域地壳稳定性较好。 3、气候 达州市属四川盆地亚热带湿润性季风气候，具有四季分明、霜雪少见、雨量充沛、湿润、气候温和的特点。海拔均为400m以下的低山、丘陵、河谷区，气候温和，热量充足，雨量充沛，春、夏、秋、冬四季分明，多年平均气温16～17℃，最高气温41.2℃；最高气压为97.92KPa，最低气压为97.69KPa；年平均雾日31.5～78.5d，日照时数1356.9h；风少且风速小（1.7m/s），最大风力七级；多年平均相对湿度80-85%；多年年平均降水量1075～1260mm，年最大降水量2732.3mm（1983年），最小降水量594.5mm（1969年），一年中降水多集中在5～10月；年蒸发量与降水量数值相近，年蒸发强度1052～1351.6mm，其中6～9月蒸发强度占年蒸发量的42.8～46.9%，降水强度大（2004.9.5，达188.20mm），暴雨时有发生，是许多地质灾害的诱发因素。 根据达州气象站多年气象资料统计可知，达州地区主导风向为NE风，频率达21%；次主导风向为SE风，频率为12.1%；静风频率为30.9%。 图2-1 区域多年风向频率玫瑰图(全年) 4、水文 达州市河流主要属长江支流的嘉陵江水系，发源于大巴山，由北而南呈树枝状分布。前河、中河、后河汇成州河与巴河汇入渠江，向南流300km入长江。境内流域在100km³以上的河流53条，1000km³以上的支流15条。河流绝大多数属渠江水系，其流域面积占全市幅员面积的90.25%。 达州市多年平均降水量为1246.7mm，径流系数0.51，水资源总量为251亿m³，其中境内水资源量105亿m³，过境流量146亿m³，大约各占一半，地下水14亿m³，人均水资源占有量1667 m³，亩均3523 m³，低于全国全省水平。 与本项目的有关的地表水体为明月江，常年径流量1.03亿m3，明月江风滩水文站多年平均流量309m3/s，径流量97.4亿m3，径流深587.2mm。地表径流在时间和空间上分布不均，洪枯变化大。径流的年内变化与降水年内变化相应。主要集中在5~10月，这一时期为汛期，其水量占年水量的87.3%，其中尤以7月和9月的水量最丰，这两个月的水量分别占年水量的23.8%和20.3%。12月至次年3月为枯水期，其水量仅占年水量的5.0%，1、2月份最枯，分别仅占年水量的0.96%和0.75%。最小流量多出现在2、3月份，最小月平均流量13.3m3/s(l999年2月）。年最大流量多出现在7~9月。 明月江水域功能为工农业用水、饮用水及行洪，其地表水环境功能区划属于（（地表水环境质量标准》（GB3838一2002)Ⅲ类水域。 根据环评调查，本项目评价河段及下游8.5km不涉及饮用水取水点。 5、土壤 项目区所在地主要分布有水稻土、紫色土、潮土和黄壤土四大类。分布不均，各地差异较大，与地层岩性直接相关。水稻土主要分布于低山、丘陵、平坝等岩层上，土层较厚，肥力较高，约占总耕地的58%；紫色土系紫色砂泥岩风化而成，分布于广大丘陵和台坎状低山区，一般自然肥力较高，占总耕地面积的36.9%；黄壤土为砂泥岩、灰岩等风化而成，一般地势较高，光热条件差，肥力低，占总耕地的4.1%；潮土为第四系河流冲积而成，地势平坦，土质肥沃，仅占1%。本项目区以水稻土和黄壤土为主。 6、自然资源 （1）土地资源 全市土地面积为16591km2，耕地面积为27.82万公顷、人均耕地0.044公顷、森林覆盖率为32.77%、平坝、丘陵土地肥沃，有机物含量丰富、主要分布在开江县、达川区、通川区、大竹县、渠县等地。潜在土地资源十分丰富。低产田土，低产园地、低产林地、低产水面土地有57.6万公顷，占全市耕地、林地、园地、养殖水面之和的47.67%、以大竹县、达川区、宜汉县、万源市居多。待开发土地资源为27.03万公顷、占辖区面积的16.31%、以万源市、宣汉县、达川区居多。 （2）植被现状 达州市植物种类繁多，植被资源丰富。主要群种有马尾松、柏木、华山松、栓皮栎、短炳桅栎、水青杠、巴山松。灌木树种有映山红、下棘、黄檀、铁仔、马桑、箭竹、木竹等。经济作物种类主要有油桐、核桃、桑、果、茶、木耳、生漆等。野生药材主要有天麻、杜仲、厚朴、黄柏等。资源丰富，大多是由于森林砍伐后长期不能恢复，原有林木稀蔬，各种草木与灌丛混合组成草地。项目区林草覆盖率56.6%。 项目区周围5km范围内，无自然保护区，风景名胜区；评价区内未发现有珍稀、濒危动植物和名木古树。 - 矿产资源 境内已查明矿产13种，包括非金属矿产资源10种，能源矿产3种。有煤、铁、天然气、岩盐、石灰石等地下资源。煤主要分布在铁山背斜轴部，储量6000万吨，煤层一般厚20～90厘米，含固定碳50%～55%，发热量约5500～6500大卡/公斤；铁矿以磷铁矿为主，探明储量17万吨；天然气探明储量150亿立方米；岩盐矿已探明的双龙26号井，共23层盐，盐层矿总厚度210米，C级储量1263万吨，D级储量2.1亿吨；石灰石矿分布于铁山背斜，地质储量6500万吨。森林资源蓄积量9.6万立方米。水资源总量68.2亿立方米，可开发量60%以上。 评价区域内无需特殊保护的名木古树及珍稀动植物。 7、生态环境状况 达州市拥有脊椎动物400余种，其中属国家和省重点保护野生动物52种，其中属国家二级保护的兽类14种，鸟类20种，两栖类1种（大鲵），属省重点保护的兽类3种，鸟类12种，爬行类2种；具有重要经济、科学研究价值的野生动物250余种。 达州市主要乔木和灌木有73科192属357种，草本植物约有100科475种，其中可供牲畜采食的植物约432种。在饲用植物中，禾本科约73种，菊科44种，莎草科18种，杂类295种，可供引种栽培的约15种。达州市现有林业用地62.2万公顷，占土地总面积的37.5%，其中乔木林地40.3万公顷，灌木林地7.3万公顷，疏林地4.8万公顷，未成林造林地3.5万公顷，迹地6.3万公顷。 根据现场踏勘和调研，本项目评价范围内，无自然保护区、风景名胜区、国家重点保护文物或历史文化保护地，也无社会关注的具有历史、科学、民族、文化意义的保护地。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 为了调查项目所在区域的环境质量现状，四川新瑞鑫检测服务有限公司于2018年1月对本项目环境噪声进行了监测，并出具了监测报告（新瑞鑫环监字（2018）第01235号）。本项目地表水环境质量引用《四川省丽天牧业有限公司麻柳镇母猪养殖小区建设项目》的地表水监测数据，本项目距离《四川省丽天牧业有限公司麻柳镇母猪养殖小区建设项目》约485m，监测断面为明月江，与本项目为同一流域，且监测时间为2018年8月，引用有效。 一、地表水环境质量现状 1、监测断面、监测项目、监测时间及频次 监测断面设置：共设置2个监测断面，具体点位位置见下表。 表3-1 地表水监测断面 断面序号; 断面位置. Ⅰ; 项目区域上游500米（E107°24'19"，N31°1'23"）. Ⅱ; 项目区域下游1000米（E107°24'11"，N31°1'48"）. 监测项目：水温、pH、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧、总磷、粪大肠菌群。 监测时间及频次：2018年8月5日至7日连续采样监测3天，每天采1个混合样。 2、环境质量现状监测结果见表3-2。 表3-2 地表水现状监测结果 单位：mg/L（水温℃，pH无量纲） 监测项目 监测结果; 水温; pH; DO; BOD5; COD; NH3-N; TP; TN; 粪大肠 菌群(MPN/L). I; 8.5; 28.5; 7.78; 5.8; 2.5; 9; 0.158; 0.15; 1.05; 1.5×102. 8.6; 28.3; 7.75; 6.0; 2.4; 10; 0.147; 0.15; 1.09; 1.7×102. 8.7; 28.3; 7.81; 5.8; 2.2; 10; 0.177; 0.14; 1.12; 1.7×102. Ⅱ; 8.5; 28.9; 7.70; 5.6; 2.8; 12; 0.065; 0.18; 1.25; 1.7×102. 8.6; 28.5; 7.68; 6.0; 2.5; 12; 0.054; 0.19; 1.27; 1.4×102. 8.7; 28.4; 7.74; 5.8; 2.7; 11; 0.072; 0.19; 1.32; 1.7×102. 3、评价方法 1）对常规水质：采用单项水质参数评价法，计算公式如下： Si，j＝Ci，j/Cs，i 式中：Ci，j——i污染物在第j点的浓度实测值，mg/L； Csi——i污染物地表水质量标准值，mg/L。 如指数S小于等于1，表示污染物浓度达到评价标准要求，而大于1则表示该污染物的浓度已超标。 2）对于pH值： SpH.j＝（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）pHj≤7.0 SpH.j＝（pHj-7.0）/（pHsu-7.0）pHj＞7.0 式中：SpH，j——单项水质参数pH在j点的标准指数； pHj——水质参数pH在j点的浓度； pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。 - 对于DO： SDO，j＝¦DOf-DOj）¦/（DOf-DOs）DOj≥DOs SDO，j＝10-9（DOj/DOs））DOj＜DOs DOf=468/(31.6+T) 式中：SDO，J——单项水质参数DO在j点的标准指数； DOf——饱和溶解氧浓度； DOj——水质参数DO在j点的溶解氧浓度； DOs——溶解氧的地面上水质标准； T——水温，℃； 4、评价结果： 采用上述方法，经计算，地表水各评价因子污染指数见下表： 表3-3 项目水环境监测断面水质评价结果 断面; 水温（无量纲）; pH; DO; BOD5; COD; NH3-N; TP; TN; 粪大肠 菌群(MPN/L). 1# 断面; 最大浓度值（mg/L）; /; 7.81; 5.8; 2.5; 10; 0.177; 0.15; 1.12; 1700. 标准值（mg/L）; /; 6～9; 5; 4; 20; 1.0; 0.2; 1.0; 10000. 最大标准指数; /; 0.41; 0.72; 0.625; 0.5; 0.177; 0.75; 1.12; 0.17. 最大超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.12; 0. 超标率; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100%; 0. 2# 断面; 最大浓度值（mg/L）; /; 7.74; 5.6; 2.8; 12; 0.072; 0.19; 1.32; 1700. 标准值（mg/L）; /; 6～9; 5; 4; 20; 1.0; 0.2; 1.0; 10000. 最大标准指数; /; 0.37; 0.78; 0.7; 0.6; 0.072; 0.95; 1.32; 0.17. 最大超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.32; 0. 超标率; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100%; 0. 由上表可知，本项目的附近明月江断面除TN外各污染因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；对于TN，超标原因可能是采样时期，雨水较多，农业面源污染退水造成河流水质TN超标。 根据《达州市达川区人民政府关于印发〈水污染防治行动计划达川区实施方案〉的通知》，要深入推广测土配方施肥。重点在设施作物、蔬菜、果树、茶叶等经济园艺作物上推广测土配方施肥技术，开展水肥一体化技术规范，逐步实现主要农作物测土配方施肥全覆盖。到2020年，科学施肥水平明显提升，主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，主要农作物肥料利用率达到40%以上。减小农业面源污染退水对河流水质的影响。 二、环境空气质量现状 根据2017年达州市环境状况公报，2017年全市空气质量日均值达标率为86.7%，达州市城区达标率为83.6%。全市环境空气中主要污染物为 PM10和PM2.5，其次为O3。市、区SO2、NO2、CO和O3年均浓度评价结果均达标。 2017年全市降水均未出现酸雨，为非酸雨区。全市降水中主要阴离子为硫酸根、氯化物、硝酸根，主要阳离子为钙离子和铵离子，硫酸根与硝酸根的当量浓度比与上年没有根本变化。 三、声环境质量现状 1、监测点位、监测项目和监测时间频次 监测点位布设：共设4个噪声监测点，具体监测点布设见下表及附图2。 表3-4 噪声监测点位 - 序号; - 敏感点名称. N1; 项目拟建地东侧界外1m. N2; 项目拟建地南侧界外1m. N3; 项目拟建地西侧界外1m. N4; 项目拟建地北侧界外1m. N5; 项目拟建地东北侧68m村民处. 监测项目和时间频次：监测时间为2018年12月25日~12月26日，监测2天，每天昼间、夜间各1次。分别监测昼间和夜间等效连续A声级。 2、评价方法 将声环境现状监测结果（LeqA）与评价标准值直接比较，评价区域内声环境质量现状。 3、监测结果统计与评价 表3-5 声环境监测结果统计表 单位：LeqdB(A) 监测 日期; 监测 点位; 测量结果（取最大值）; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2018.12.25; N1; 43.8; 34.6; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类标准： 昼间：60dB，夜间：50dB.; 达标; 达标. N2; 42.7; 33.8; 达标; 达标. N3; 41.3; 35.4; 达标; 达标. N4; 45.4; 35.9; 达标; 达标. N5; 46.8; 34.3; 达标; 达标. 2018.12.26; N1; 45.3; 34.4; 达标; 达标. N2; 43.7; 34.7; 达标; 达标. N3; 41.1; 33.6; 达标; 达标. N4; 42.8; 35.7; 达标; 达标. N5; 47.3; 35.1; 达标; 达标. 评价区域内昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区域标准限值要求。 四、生态环境质量现状 项目选址位于达州市达川区地藏寺村。周围主要以农田、农地、山坡为主，主要农作物为玉米、红薯、土豆等；山上主要为林地，荒地，主要植物为松树、柏树和其他低矮树木、灌木丛、杂草等。生物多样性较低，土壤类型主要是棕壤土、水稻土。动物主要为燕子、麻雀、蛇、鼠等。区域内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位。 主要环境保护目标 本项目位于达州市达川区地藏寺村，根据现场踏勘，现场主要为农田和农地，少量居民，确定主要环境保护目标和级别如下： （1）本项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，保护明月江水体功能不因本项目的建设而降低。 （2）项目工程区域为二类功能区，保护本项目所在区域的环境空气质量，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，保护周围居民不受影响。 （3）保护工程区域声环境质量达到国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准要求，保护周围居民正常生活不受影响。 （4）保护区域环境质量，项目建设期间产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。保护区域内生态系统的完整性。 本项目主要保护目标、保护级别等情况见下表： 表3-6 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护 目标名称; 方位; 距离 （m）; 规模; 保护级别. 环境空气; 当地村民; 东侧; 105-175; 30户、约90人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 当地村民; 北侧; 68-350; 25户、约85人. 当地村民; 西南侧; 129; 35,、户约106人. 当地村民; 东南侧; 168; 2户、约5人. 声环境; 当地村民; 东侧; 105-175; 30户、约90人; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准：昼间：60dB，夜间：50dB.. 当地村民; 北侧; 68-200; 15户、约45人. 当地村民; 西南侧; 129; 35,、户约106人. 当地村民; 东南侧; 168; 2户、约5人. 水环境; 小河沟; 东侧; 5m; 小河、行洪、纳污; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 明月江; 西南侧; 950m; 中河、行洪、纳污.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 本次环境影响评价执行的环境质量标准和污染物排放标准如下： 1、水环境质量标准 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类水域标准： 表4-1 地表水环境质量标准（摘录） 单位：mg/L 污染物; pH值（无量纲）; COD; NH3-N; 粪大肠菌群. 标准; 6～9; ≤20; ≤1.0; 10000. 2、环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准： 表4-2 环境空气质量标准（摘录） 污染物; 各项污染物的浓度限值. 1小时平均; 日平均. SO2; 500μg/m3; 150μg/m3. PM10. 150μg/m3NO2; 200μg/m3; 80μg/m3. 3、声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类功能区标准： 表4-3 声环境质量标准 单位：Leq dB(A) 类; 别; 昼间. 夜间2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、水污染物排放标准 本项目不产生生产废水，锅炉水用于厂区绿化，生活污水经旱厕收集后由周围村民运走作为自家农地农肥，不外排。 2、大气污染物排放标准 一般废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准；锅炉废气参考执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 燃气锅炉排放标准。 表4-5 大气污染物综合排放标准（摘录） 单位：mg/m3 项目; SO2; TSP; NO2; 非甲烷总烃. 无组织排放监控浓度限值; ≤0.40; ≤1.0; ≤0.12; ≤4.0. 表4-6 饮食业油烟排放标准（试行）标准限值 污染源; 执行标准; 污染物; 标准值. 食堂; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型; 油烟; 2.0 mg/m3. 净化设施最低去除效率：60%. 表4-7 锅炉大气污染物排放标准 锅炉类型; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 燃气锅炉; 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. SO2; 50. NOX; 200. 烟气黑度; 1; 烟囱排放口. 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：Leq dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）中的相关规定执行。 |
| 总量控制指标 | 本项目不外排废水，锅炉使用天然气为清洁燃料，产生的二氧化硫和氮氧化物极少。因此，建议本项目不设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

1.工艺流程简述(图示)： （1）施工期工艺流程简述 本项目施工期主要包括场地平整、基础工程（如挖方、填方、地基处理、基础施工等）、主体工程、装修工程（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等）、工程验收等。施工期工序产生的污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期结束后，施工期污染将随之结束，周边环境可很快得以恢复。 施工期工艺流程及产污环节见图5-1。 依托周边农户已有生活污水处理设施收集后用作农肥，不外排。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 （2）施工期主要污染工序 ①基础工程施工 噪声：主要来自挖掘机、装载机、推土机、夯实机等施工机械作业产生噪声。 扬尘：挖、填土石方作业及运输车辆行驶产生扬尘。 弃渣：建筑垃圾。 污水：施工人员工地产生的生活污水。 ② 主体工程及附属工程施工 噪声：由切割机、弯曲机、电焊机等钢筋加工机械，卷扬机、起重机、升降机、混 凝土捣鼓器等轻重吊装机械以及运土车、材料运送车等车辆行驶造成。 扬尘：场地平整、地基开挖与回填施工。 固废：土建工程施工废弃物、工地施工人员生活垃圾。 污水：施工生产废水、施工人员生活污水。 （3）运营期工艺流程简述 噪声 噪声 粉尘 粉尘 粉尘、噪声 粉尘、噪声、固废 粉碎 原料投料 筛选（磁选） 配料混合 制料 熟化 筛分 不合格产品 燃气锅炉蒸汽加热 包装入库 冷却、破碎 图5-2 运营期工艺流程及产污环节图 工艺简介： 筛选：筛选分为清筛和磁选。生产所需的主原料由汽车运入厂区后，经汽车衡称量过磅和检验后，输送进原料库内存放。生产所需的副原料经汽车衡称量过磅和检验后，直接送人原料库一内存放。物料装卸过程中有无组织粉尘产生。原料经车间上方初清筛去除杂质和磁选器去除铁性杂质后进入待粉碎仓。 清筛工序有原料粉尘、砂石杂质及设备噪声产生；磁选工序有原料粉尘、铁性碎 屑及设备噪声产生。 粉碎：需要粉碎的原料（一般为粒料）经刮板输送机送入斗式提升机提升到生产车间，待粉碎仓内的原料经粉碎机粉碎至合格的粒度要求后分配至配料仓中贮放。 粉碎工序有原料粉尘及噪声产生。 配料混合：根据饲料配方的要求，各种参与配料的原料从配料仓通过计算机控制的电子配料秤称量后依次进入桨叶式混合机中。配料过程中选用一大一小两台配料秤，以保证配料的准确性和缩短配料时间。一些用量较少的添加剂原料则由人工称量后，人工投入到混合机中。混合后的成品粉料，根据饲料规格需要，可以去制粒。 本项目投配料过程均采用密闭操作，原料混合过程中有粉尘产生。 制粒：本项目使用的原料含水率高于产品规格中规定的含水率，因此需要制料的原料需通过调质器进行调质，使用燃气锅炉蒸汽加热使物料温度控制好（猪料 78-80℃），然后通过制粒机制成不同的粒径的颗粒料。 本工段中天然气锅炉产生烟气、尾水，物料带水形成水蒸气。 冷却、破碎：造粒后冷却器冷却至室温，再用破碎机破碎成粒径符合产品规格的成品。料温均匀，低于室温 5℃，无热料，抽样检测。破碎要大小均匀，成品的细粉率≤2%。 破碎过程中产生粉尘、设备噪声。 筛分：最后经筛分机筛分后把不合格的物料重新制粒，合格的颗粒成品进入成品仓，打包入库。 （4）运营期主要污染工序 运营期主要污染因素为废气、废水、噪声和固体废物等。 废气： 本项目粉尘主要为筛选、粉碎、配料混合、破碎等工序产生的粉尘颗粒物。 废水： 本项目废水主要为职工的生活废水和锅炉尾水。 噪声：本项目主要噪声污染源为生产过程中的各种机械设备运行噪声，汽车运输 噪声。 固废：本项目营运期的固体废弃物主要生产过程中废包装袋、砂石杂质、铁性碎 屑、除尘器截留物和操作区地面收集物等固体废物， 生活中产程少量生活垃圾。 2.污染物产生、治理及排放 2.1施工期污染物产生、治理及排放 2.1.1废气 本项目施工现场不设置柴油罐和汽油罐，不设置食堂和住宿，施工机械及运输车辆加油采用随用随加，施工现场不设置临时工棚。因此，施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆废气以及装修废气等。 - 扬尘 ①施工场地扬尘 根据中国环境科学研究院的研究，建筑扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目总建筑面积为7927m2，据此可估算出本项目施工期建筑扬尘产生量约为2.3t；此外，根据查阅资料和类比分析，整个施工期扬尘浓度平均约为1.5mg/m3。因此，在施工过程中，施工单位必须严格依照尘世扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。为此，施工单位应采取以下措施： a.施工单位严格按照国家的有关要求，严格执行“六必须”、“六不准”规定：必须湿法作业，必须打围作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施、设备，必须配齐保洁人员，必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛撒建渣，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。 b.在施工中做到科学施工、文明施工，定期对地面洒水以严格控制扬尘，对运送易产生扬尘物质的车辆实行密封运输等，并对撒落在路面的渣土尽快清除。 c.施工现场架设2.5m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。 d.由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘。 e.施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不得在楼上向下倾倒，必须运送地面。 f.禁止在风天进行渣土堆放作业，风速大于3m/s时应停止施工，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，尽可能减少建材的露天堆放时间，及时将多余弃土外运。 g.在物料、渣土运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆离开工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周设置防溢座，废水导流渠、废水收集池、临时沉淀池及其他防治措施，收集洗车及降水过程中产生的废水、泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10cm，并及时清扫冲洗。 h.项目施工结束，应及时对裸露地面进行硬化和绿化。 在项目施工期，对施工扬尘严格采取上述防治措施后，其浓度可降至1.0mg/m3，施工扬尘可得到有效控制。 ②建渣运输过程产生的扬尘 本项目建渣运至当地政府和环保部门指定的地点进行处置，运输路线周围有居民小区等敏感点，运输过程中会产生粉尘影响周围环境。环评要求运输建渣的车辆运输过程中需加盖篷布，避免风力扬尘；干燥天气增强运输路线的洒水频率；车辆出运输区域前必须清洗车体和轮胎；运输建渣的车辆应避开交通高峰期运输，运输路线避开主干道，优先选择路线短的运输道路。 施工单位应加强对运输车辆的日常管理，严格落实防尘措施，在采取措施后，项目弃土运输过程产生的扬尘对周围环境（含敏感点）影响较小。 （2）施工机械及运输车辆废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，施工期施工机械及运输车辆废气可实现达标排放。环评要求施工单位选择尾气排放达标的施工机械和运输车辆，安排专人注意加强施工机械维护，确保机械设备正常运行。 （3）装修废气 项目在装修阶段会产生一定量的装修废气，装修废气包括涂料废气和装修材料废气。在装修期间，应选择环保型涂料和装修材料，同时应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气。 2.1.2废水 施工场地“三通一平”、地基开挖、混凝土养护等，将产生以SS为主要污染物的废水；燃油动力机械在冲洗和维护时，将产生少量含石油类和SS的废水。根据类比同类项目，本项目施工废水的产生量为20m3/d，主要污染物SS和石油类的浓度分别为1000mg/L、25mg/L。项目场地内设置简易隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀后回用于场地洒水降尘及车辆冲洗用水，不外排。 项目施工高峰期施工人员按35人计算，建设工地不设工人住宿和食堂，工地生活用水按0.05m3/人·d计，则用水量为1.75m3/d；排放系数按0.85计，则生活污水产生量为1.49m3/d。 施工期工人均来自当地居民，不在场地内食宿，产生的生活污水量少，依托周边农户已有环保设施收集后由农户运走用作农肥，不外排。 2.1.3噪声 拟建项目在施工过程中使用的设备主要有挖掘机、推土机、重型载重汽车、轻型载重汽车、振捣器、电锯、电锤等，噪声值范围在75-110dB（A）之间。不同施工阶段和不同施工机具所发出的噪声水平是不一样的，且有大量的设备交互作业，因此施工作业噪声将对本项目外环境带来一定影响。根据类比分析，施工机具及设备、车辆噪声源强见表5-3。 表5-3 主要施工机械的声功率级 施工阶段; 声源; 测点距声源距离（m）; 声源强度[dB（A）]. 土石方阶段; 挖掘机; 5; 78-95. 推土机; 5; 90-95. 重型运输车; 5; 82-95. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 5; 88-95. 振捣器; 5; 80-88. 电锯; 5; 93-100. 电锤; 5; 100~110. 装修安装阶段; 云石机、角磨机; 5; 90-96. 轻型载重车; 5; 75-80. 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据计算，叠加后的噪声增值约为3～8dB。项目施工期各施工机械噪声大多在80dB以上，为使其能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，须采取减缓措施，其具体治理措施如下： ①施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 ②合理设计施工总平面图：项目施工过程中将木工房、钢筋加工间等产生高噪声的作业点置于项目西侧（项目西侧无环境敏感目标，可增大噪声衰减的距离，避免对项目东侧居民产生噪声影响）；避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部累积声级过高；将高噪声设备置于有隔声效果的工棚中使用。 ③合理安排施工工序，尽量缩短施工周期。 ④合理安排施工时间：将强噪声作业尽量安排在白天进行；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；尽量不在夜间施工，除非有些施工工艺必须连续作业，主要有土石方阶段挖基坑，屋面浇砼等，除这些作业外，其他情况如装修阶段的切割机、电锯、电钻、钢模板作业、禁止夜间施工；特殊需要在夜间施工的，应首先征得当地建委、城管等主管部门的同意，并领取《夜间作业许可证》。 ⑤最大限度地降低人为噪音：不要采取噪声较大的钢模板作业方式；指挥塔吊时尽量使用信号旗，避免使用哨子等；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；木工房使用前应完全封闭；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛；在建设地块四周建设施工围墙，以阻隔噪声。 ⑥在施工过程中采用商品混凝土和成品窗；大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装。 ⑦根据国家环保总局1998年4月26日发布的《关于在高考期间加强环境噪声污染监督管理的通知》，在高考期间和高考前半个月内，除按国家有关环境噪声标准对各类环境噪声源进行严格控制外，还禁止进行噪声超标和扰民的施工工作。 采取上述噪声污染防治措施，经济可行，项目施工期场界噪声可以实现达标排放，污染防治措施有效。 2.1.4固体废物 本项目施工期固体废物主要包括建筑垃圾及施工人员生活垃圾。本项目地势平坦，无挖填方。 （1）建筑垃圾 在工程施工过程中，会产生一定数量的建筑垃圾，根据工程内容及统计资料，工程建设中产生的废料按0.2t/100m2计，本项目总建筑面积为7927m2，则工程施工将产生的施工废料约为15.8t。 施工单位中央设置临时堆场。施工生产中的废料，对可以回收的如钢筋、钢板、下脚料进行分类回收，外售给废品收购站；不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖石的杂土等，集中堆放后定时清运至政府指定地点进行处置，严禁随意倾倒、填埋，从而可以避免建筑垃圾造成二次污染。 （3）生活垃圾 本项目施工人员高峰期按35人计，生活垃圾按0.35kg/人·d计，产生量为12.25kg/d。 生活垃圾拟集中收集后委托当地环卫部门处置，不可就地填埋，以避免对区域环境空气和地下水环境质量构成潜在的影响因素。 采取上述固废污染防治措施，经济可行，能确保施工期固废得到资源化和无害化处置，不会造成二次污染，污染防治措施有效。 2.1.5水土流失 项目所处区域较平坦，水土流失主要发生在施工期，项目施工过程中造成场地内土质结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。 水土流失的成因主要有： ①施工过程中开挖使原有地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失； ②建设过程中施工区的土石渣料，不可避免的产生部分水土流失； ③施工过程中的土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏松，孔隙度增大，易产生水土流失； ④取土回填也易产生水土流失。 施工期水土流失防治措施： ①建筑单位与建筑承包商签订处置合同，要求其提供对方地点的证明材料，避免乱堆乱弃渣（土）。 ②根据对工程建设过程中扰动、破坏原地表面积的预测，工程建筑物开挖及施工临时设施占地将对原地表具有水土保持功能的设施构成破坏，按相关法律法规要求应予补偿。 ③在施工期为防止雨水、洪水径流对堆料场和渣（土）体的冲刷，采取编织带或其它遮盖物进行遮盖，减少损失。 ④动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬化路面。 ⑤在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后再排入市政雨水管网等措施，尽力减少施工期水土流失。 ⑥施工期挡墙设置位置应合理，设置以避免山体垮塌和最大限度减少水土流失为准。 ⑦项目建成后应尽快完善绿化，以改善项目的生态环境。 2.2营运期污染物产生、治理及排放 2.2.1废水 运营期水污染主要为锅炉尾水和生活污水。 （1）锅炉尾水 本项目锅炉废水量约占锅炉用水的3%左右，即 29t/a，0.09m3/d，高浓度软化水和锅炉排水属于酸碱废水，混合后废水污染物主要为 COD： 25mg/L，氨氮： 20mg/L，全部经中和后回用于绿化，零排放。 （2）生活污水 本项目运营期职工定员30人，提供三餐，其中20人住宿，根据《四川省用水定额》（DB51T 2138-2016），住宿人员用水量按150 L/人·d计（含办公），不住宿人员用水量按95L/人·d计，则总用水量为3.95m3/d，1185m3/a，产污系数按0.8计，则产污量为3.36 m3/d，1007m3/a。 防治措施：①食堂修建隔油池，根据本项目食堂设置情况，隔油池容积不小于1.0m3，食堂废水经隔油后与生活污水一同处置，隔油池废油委托相关回收餐厨垃圾资质单位处置。 ②修建旱厕，生活污水经旱厕收集后由周围村民运走作为农肥，不外排。 2.2.2废气 项目建成后，主体生产工艺产生的废气主要为对各类玉米、豆粕、麸皮等粮食原 料进行装卸、原料加工时产生的粉尘以及锅炉房燃烧天然气产生的烟气和厨房油烟。 （1）原料加工粉尘 本项目原料加工粉尘主要为清筛、磁选、粉碎、混合、破碎工序产生的原料粉尘， 废气的主要成分为玉米、豆粕、麸皮等粮食加工残余物。根据《逸散性工业粉尘控制技术》对粮食加工粉尘产生情况，本项目原料粉尘按 0.006kg/t-原料估算，本项目各类固体原料共计 180000t/a，则本项目粉尘产生总量为1080kg/a。 为保持环境清洁，改善工人工作条件，同时考虑到治理的经济性，本项目设计以 封闭为主，辅之于吸风，所有工序尽量采用密闭操作。本项目在每个车间的清筛、磁选、粉碎、混合、破碎工序各设置 1 套高效脉冲袋式除尘器，根据各工艺平面布置情况，1号车间粉尘废气经 1#15m 高排气筒排放。2号车间粉尘废气经 2#15m 高排气筒排放。 根据业主提供资料的经验数据，车间为顺序加工，2个生产车间清理、磁选、粉碎三个工序粉尘产生量总为 468.18t/a，混合、破碎两个工序粉尘产生量为 250.86t/a。本项目布袋除尘器风网捕集率可达到 98%，则生产车间清理、磁选、粉碎三个工序和混合、破碎两个工序收集粉尘量分别为458.82t/a 和245.84t/a，未收集粉尘分别为 9.36t/a和 5.04t/a。收集后的粉尘经高效布袋除尘器除尘，除尘效率按 99%计，则生产车间清理、磁选、粉碎三个工序和混合、破碎两个工序最终粉尘排放量分别为 4.68t/a 和 2.51t/a。根据《逸散性工业粉尘控制技术》对粮食加工厂产生粉尘的粒径情况分析，粮食粉尘粒径一般在 0.79~9.53mm 范围内，粉尘粒径绝大部分属于易沉降的粉尘。车间内物料加工过程中从车间门窗以无组织形式逸散至大气中的粉尘量约占起尘量的 5%，故本项目清理、磁选、粉碎三个工序和混合、破碎两个工序无组织粉尘排放量分别为 0.47t/a和0.25t/a，生产车间无组织粉尘排放量为0.72t/a。 （2）装卸粉尘 本项目包装物料的原料及产品仓包括全密闭和钢结构棚两种，钢结构棚主要做原及产品进出厂时短期中转调度之用。 装卸粉尘成分也为玉米、豆粕、麸皮等粮食加工残余物。根据《逸散性工业粉尘 控制技术》对粮食加工粉尘产生情况，包装物料装卸粉尘按 0.05kg/t 物料装卸量估算。 本项目总装卸量约360000t/a，原料库装卸量为180000t/a，成品库装卸量为 180000t/a。根据《逸散性工业粉尘控制技术》对粮食加工厂产生粉尘的粒径情况分析，粮食粉尘粒径一般在 0.79~9.53mm 范围内，粉尘粒径绝大部分属于易沉降的粉尘。全封闭仓库和钢结构棚在物料装卸过程中以无组织形式逸散至大气中的粉尘量可占起尘量的5%和8%，其余粉尘颗粒则很快沉降至地面。则本项目原料库物料装卸无组织粉尘总量约为0.72t/a；成品库物料装卸无组织粉尘总量约为0.45t/a。 （3）锅炉废气 本项目拟建 4t 蒸汽锅炉一台，使用天然气为燃料，全年用气量为 91.08 万 m3。 燃气过程中产生的废气量可以采用系数推算法计算，公式如下： Vy=1.14（Q/4187） -0.25+1.0161（a-1） V0 式中： Vy—实际烟气量（Nm3/m3天然气）； Q—天然气低位发热值， 36690kJ/kg； a—炉膛过剩空气系数， 1.35； V0—理论空气需要量，按照下式计算； V0=0.260（Q/1000） -0.25（m3/m3） =9.0034Nm3/m3； 由上式计算可知，实际烟气量为 12.6Nm3/m3，则本项目废气量为 765.072 万 Nm3。 天然气燃烧 SO2产生系数以中国海洋石油总公司 LNG 站线项目执行办公室公布的数据46.6mg/Nm3计，则本项目 SO2 产生量为28.3kg/a，产生浓度为28.3mg/m3。根据《实用环境保护数据大全》（湖北人民出版社），天然气燃烧 NOx 产生系数为 1760mg/Nm3，烟尘产生系数为 160mg/Nm3，则本项目 NOx 产生量为 1068.68kg/a，产生浓度为139.68mg/m3，烟尘产生量为97.16kg/a，产生浓度为12.7mg/m3。 天然气属于清洁能源，燃烧烟气经 2#8m 高排气筒直接排放至大气，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求。 （4）食堂油烟 本项目设置食堂，食堂提供三餐，就餐人数约30人，采用能源为天然气，天然气为清洁能源，对周围环境影响较小。 本项目人均日耗油量按20g/d计，就餐人次按30人计，则年耗食用油量180kg。根据不同的烧炸工况，油的挥发量不同，按日进行烧炸工况4小时计，油的平均挥发量为总耗油量的3%，则油烟产生量约为5.4kg/a（18g/d）。为小型规模。 防治措施：要求食堂设置油烟净化器，油烟净化设施去除率大于60%，风机风量约2000m3/h，则食堂油烟污染物排放量为2.16kg/a（7.2g/d），排放浓度为0.45mg/m3，可以满足外排的厨房中的油烟废气浓度小于2mg/m3。 2.2.3噪声 本项目不设中央空调，采用分体式空调，主要噪声源有风机、空调外机等设备，各设备噪声源强值在80～95dB（A）之间。主要噪声源强见表5-4。 表5-4 营运期设备噪声 序号; 噪声源; 数量（台）; 声源强度[dB（A）]. 1; 双立轴粉碎机; 1; 95. 2; 桨叶式混合机; 1; 80. 3; 碎粒机; 2; 85. 4; 分级筛; 2; 85. 5; 风机; 14; 85. 为防止本项目营运期噪声对区域环境的影响，本环评要求建设单位应采取以下噪声防治措施： a.选用符合国家标准的低噪声设备，定期进行设备检修，保证设备的正常运转，降低故障性噪声排放。 b.风机等产噪设备底部安装橡胶颗粒减振垫（可减少噪声15～25dB），以减少噪声排放。 c.空调外置机组做好减振措施。 d.营运期间定期对低层企业和厂界进行监测，了解噪声排放情况，确保噪声达标； 若出现超标情况必须增加减振垫厚度，做好减震降噪措施。 2.2.3固体废物 项目运营期产生的固体废物主要是生活垃圾、砂石杂质、铁性碎屑、废包装袋、除尘器截留物、隔油池废油等。 （1）生活垃圾、砂石杂质 项目职工有30人，生活垃圾产生量按0.35kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量为10.05kg/d（3.15t/a）。砂石杂质主要存在于原料中，量较少。 防治措施：布置垃圾收集桶，生活垃圾经垃圾桶收集点集中收集后交由当地环卫部门统一处置。少量砂石杂质同生活垃圾一起处置。 （2）铁性碎屑、废包装袋 根据同类项目实际运行情况，结合本项目具体情况，本项目铁行碎屑和废包装袋产生量约1.3t左右。 防治措施：收集后统一外卖综合利用。 （3）隔油池废油 食堂有少量隔油池废油，经收集后定期交由资质单位回收处理。 （4）除尘器截留物 本项目除尘器截留物为谷物或粮食加工残余物，包括玉米、豆粕、麸皮等，该类固废产生量约为800t/a，收集后回用于加工。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 施工扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 道路运输 | 运输扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 装修过程 | 装修废气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 运输车辆 | 车辆废气 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 原料加工 | 粉尘 | 1.08t/a | 0.72t/a |
|  |  | 装卸 | 粉尘 | 18t/a | 1.17t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 1.88 mg/m3，5.4kg/a | 0.45 mg/m3，2.1kg/a |
|  |  | 锅炉废气 | SO2 | 28.3kg/a，28.3mg/m3 | 28.3kg/a，28.3mg/m3 |
|  |  |  | NOx | 1068.68kg/a，139.68mg/m3 | 1068.68kg/a，139.68mg/m3 |
|  |  |  | 烟尘 | 97.16kg/a，12.7mg/m3 | 97.16kg/a，12.7mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 职工生活 （638.75m3） | COD | 450mg/L，1.2t | 依托周边已有处理设施收集后用于农肥，不外排 |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.08t |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.56t |  |
|  | 运营期 | 锅炉 | 锅炉尾水 | 0.09m3/d | 用于绿化 |
|  |  | 职工 （1007m3/a） | COD | 400mg/L，0.37t | 食堂废水经隔油后与生活污水一同经旱厕收集后由周围村民运走作为农肥，不外排 |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.022t |  |
|  |  |  | SS | 350mg/L，0.26t |  |
| 固 废 | 施工期 | 施工过程 | 建筑垃圾 | 15.8t | 运至指定地点处置 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 12.25kg/d | 由环卫部门统一收集处置 |
|  | 营运期 | 职工生活 | 生活垃圾 | 3.15t/a | 0 |
|  |  |  | 隔油池废油 | 少量 | 资质单位收集处置 |
|  |  | 生产加工 | 砂石杂质 | 少量 | 0 |
|  |  |  | 铁性碎屑 | 1.3t | 0 |
|  |  |  | 废包装袋 |  |  |
|  |  |  | 除尘器截留物 | 800t/a | 0 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 |  | 70~110dB（A） | 昼间<70dB（A）；夜间<55dB（A） |
|  | 营运期 | 设备、空调等 |  | 80～95dB（A） | 昼间<60dB（A）；夜间<50dB（A） |
| 主要生态影响： 本工程拟在厂区内设置绿化带，绿地面积2000平方米，对周围的生态环境有一定的改善作用。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

1、施工期环境影响分析 1.1大气环境影响分析 本项目废气主要来源为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放废气以及装修阶段的废气，其中以施工扬尘对空气环境质量的影响最大。 工程施工时，在运输车辆行驶、施工垃圾的清理及堆放、人来车往、堆料场装卸材料等均可能产生扬尘。一般情况下，其产生量在有风旱季晴天多于无风和雨季，动态施工多于静态作业。 经综合对比，认为项目施工过程中的施工扬尘将为大气污染因子中对周边敏感点大气环境影响最大的一项。因此，本次环评将对施工扬尘对项目周围产生的影响进行预测评价。 （一）施工扬尘 项目在施工过程所使用的推土机、挖掘机、各类运输车及建筑工人在作业过程中产生的扬尘均会对周边大气环境造成一定的影响，其中运送土方、砖头、水泥、石灰、石沙的各类运输车在装卸及运输过程中产生的扬尘是施工阶段影响周边大气环境的重要污染源。 1、施工期扬尘起尘因素分析 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、建材运输及露天堆放、装卸和搅拌等过程，其中车辆运输、装卸及施工开挖造成的扬尘最为严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： Q=0.123×v5W6.80.85P0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表7-1所示。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘单位:kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此，限制车速及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，也会产生扬尘。扬尘量与距地面50m处风速、起尘风速、尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 2、施工期扬尘防治对策 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将PM10污染距离缩小到20-50m范围。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果单位:mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. PM10小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 3.19; 1.35; 0.86. 洒水; 3.01; 2.60; 0.87; 0.60. 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。施工扬尘对其将会产生一定影响，项目在施工过程中必须强化扬尘的控制措施，制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 因此，项目施工时采取了封闭施工现场、采用密目安全网、定期对地面洒水、对撒落在路面的渣土及时清除、施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面、自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫等一系列措施，大大减少了施工扬尘对环境空气的影响。 通过资料查询及类比分析项目施工场地在采取防尘措施前后影响范围具体见表7-3。 表7-3 施工现场扬尘治理前后TSP浓度单位：mg/m3 产尘位置; 产尘因素; 治理前后; 距施工场界距离（m）. 10; 30; 50; 100; 150; 200; 400. 运输沿线、料场、弃土堆场、开挖现场; 开挖、拌和、建材、弃土运输装卸; 治理前; -; -; 8.0; 2.3; 1.0; 0.5; 0.3. 治理后; -; 2.0; 0.8; 0.5; 0.3; 0.1; -. 由上表可知，项目在未采取防尘措施时，施工现场影响范围在400m范围。采取相应的防尘措施后，扬尘影响范围在150m范围内。由此可以看出，施工期产生的扬尘将对周围敏感点产生一定的影响。 据现场调查，距离本项目最近的居民约68m（东北侧居民点），位于上风向，采取以上措施后施工期的扬尘对其还是具有一定的影响，因此本环评要求：项目北侧、东侧、南侧即靠近敏感点的方位，使用加密加高的密目安全网并使用加高的围挡。采取以上措施后，施工期的扬尘对敏感点的影响甚微。 因此，评价要求建设单位严格按照执行《四川省灰霾污染防治实施方案》，采取本环评提出的切实有效的防治扬尘措施，将施工期扬尘产生的影响降低至最小，减缓施工扬尘对周围敏感目标的影响。 1.2地表水环境影响分析 项目施工期主要废水为施工人员生活污水。生活污水依托周边现有旱厕收集后由当地居民用作农肥，不外排。 因此，施工期废水对周边水体影响很小。 1.3声环境影响分析 1.3.1噪声源 根据工程分析，施工期的噪声来自施工机械如装载机、挖掘机、振捣机等主要设备，这些机械在满负荷运行时距声源1m处的噪声值在80～95dB（A）之间。 1.3.2预测模式 采用点声源自由场衰减模式对噪声进行预测，其噪声预测公式为： L2=L1-201g r2/rl 式中：L2—距声源处r2声源值[dB(A)]； Ll—距声源处r1声源值[dB(A)]； r2， r1—与声源的距离（m）。 1.3.3预测结果 根据表5-4中主要施工机械噪声值，采用前述噪声随距离衰减公式，便可计算得到施工期主要施工运行时不同距离处的噪声影响预测结果见下表。 表7-4 本项目主要施工机械噪声随距离衰减情况表 机械名称; 不同距离处的噪声值. 1m; 6m; 20m; 32m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 电钻; 85; 70; 59; 55; 49.4; 46.9; 45; 41.5; 39; 35.5. 电锯; 80; 65; 54; 50; 44.4; 42; 40; 36.5; 34; 30.5. 运输车辆; 80; 65; 54; 50; 44.4; 42; 40; 36.5; 34; 30.5. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工场界昼间的噪声限值为70dB（A），夜间的噪声限值为55dB（A）。根据表7-4的预测结果，昼间作业时，各种机械设备单台机械噪声符合噪声限值的最大影响距离为6m；夜间作业时，各种机械设备单台机械噪声的最大影响距离32m。 本项目东北侧距离居民68m，噪声不可避免的会对其有一定影响，施工时应提前告知周边敏感点，避开午休时间和禁止夜间施工等减小对其影响，且施工期相对较短，施工机械为不连续噪声，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 因此，施工期间噪声不会改变周边声功能区划。 1.4固体废物环境影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 本项目建筑垃圾产生量较小，建筑垃圾集中收集后送万源市建筑垃圾堆场处置，因此，本项目建筑垃圾对周边环境影响较小。 （2）生活垃圾 本项目产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一收集处置。 综上，本项目施工期固体废物全部得到了妥善处置，对外环境影响较小。 2、运营期环境影响分析 2.1废气环境影响分析 （1）有组织废气 ①加工粉尘 本项目原料加工粉尘主要为清筛、磁选、粉碎、混合、破碎工序产生的原料粉尘，废气的主要成分为玉米、豆粕、麸皮等粮食加工残余物。建设单位拟在每个车间的以上工序各设置 1 套高效脉冲袋式除尘器，并根据各工艺平面布置情况，1号车间粉尘经 1#15m 高排气筒排放，2号车间粉尘废气经 2#15m 高排气筒排放。 本项目布袋除尘器风网捕集率可达到 98%，则生产车间清理、磁选、粉碎三个工序和混合、破碎两个工序收集粉尘量分别为458.82t/a 和245.84t/a，未收集粉尘分别为 9.36t/a和 5.04t/a。收集后的粉尘经高效布袋除尘器除尘，除尘效率按 99%计，则生产车间清理、磁选、粉碎三个工序和混合、破碎两个工序最终粉尘排放量分别为4.68t/a 和 2.51t/a。风机风量为 100000m3/h，其排放浓度分别为19.5mg/m3和 10.45mg/m3，排放速率为1.95kg/m3 和 1.04kg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求，达标排放。 ②锅炉废气 本项目蒸汽锅炉使用清洁能源天然气为燃料， 燃烧废气中污染物浓度、速率和排放总量均较小，均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 燃气锅炉排放标准要求，对周围大气环境影响较小。 （2）无组织废气 ①装卸粉尘：本项目原料库物料装卸无组织粉尘总量约为0.72t/a；成品库物料装卸无组织粉尘总量约为0.45t/a。 ②加工粉尘：本项目清理、磁选、粉碎三个工序和混合、破碎两个工序无组织粉尘排放量分别为 0.47t/a和0.25t/a，生产车间无组织粉尘排放量为0.72t/a。 本项目对周围大气环境的影响主要是加工区和装卸区产生的影响，加工区和装卸区经环保措施降尘后产生的粉尘总量为1.17 kg/d，对周围环境的影响预测结果如下： 表7-5 面源参数调查清单 污染源名称; 面源长度; 面源宽度; 源的释放高度; 预测点离地高度; 排放源强. 加工区、装卸区; 60m; 50m; 7m; 0m; 1.17t/a. 表7-6 粉尘估算模型计算结果表（污染物TSP） 距源中心 下风向距离D(m); TSP. 下风向预测浓度Cij(mg/m3); 浓度占标率Pij(%). 100; 1.057E-5; 0.00. 129; 0.0001008; 0.01. 200; 0.0008622; 0.10. 296; 0.001366; 0.15. 300; 0.001366; 0.15. 400; 0.001245; 0.14. 500; 0.001232; 0.14. 600; 0.001164; 0.13. 700; 0.001188; 0.13. 800; 0.001138; 0.13. 900; 0.001056; 0.12. 1000; 0.0009652; 0.11. 1500; 0.0007777; 0.09. 2000; 0.0006861; 0.08. 2500; 0.0005806; 0.06. 下风向最大浓度; 0.001366; 0.15. 浓度占标准10%距源最远距离D10%(m); 100. 由表4-2可知，TSP最大落地浓度为0.001366mg/m3，占标率为0.15%。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求（颗粒物：1.0 mg/m3）。厂区下风向无村民居住，分析预测结果表明，本项目加工区和装卸区对周围大气环境质量影响较小。 （3）食堂油烟 本项目人均日耗油量按20g/d计，就餐人次按30人计，则年耗食用油量180kg。根据不同的烧炸工况，油的挥发量不同，按日进行烧炸工况4小时计，油的平均挥发量为总耗油量的3%，则油烟产生量约为5.4kg/a（18g/d）。在去除率大于60%的油烟净化设施净化后和风机风量大于2000m3/h处理后，食堂油烟污染物排放量为2.16kg/a（7.2g/d），排放浓度为0.6mg/m3，可以满足外排的厨房中的油烟废气浓度小于2mg/m3。 2.2废水环境影响分析 项目营运期废水主要为锅炉尾水和生活污水。 （1）锅炉尾水 本项目产生的锅炉尾水用于绿化不外排。 （2）生活污水 本项目生活污水排放量为3.36 m3/d，1007m3/a。食堂修建隔油池，根据本项目食堂设置情况，隔油池容积不小于1.0m3，食堂废水经隔油后与生活污水一同处置，隔油池废油委托相关回收餐厨垃圾资质单位处置。生活污水经旱厕收集后由周围村民运走作为农肥，不外排。 综上，本项目运营期废水对周边环境影响较小。 2.3噪声环境影响分析 运营期噪声主要为风机等设备运转产生的噪声，其噪声源强约为80~95dB（A），经过厂房隔声基座减震等消声后噪声源强约为60~75dB（A）。 采用点声源自由场衰减模式对噪声进行预测，其噪声预测公式为： L2=L1-201g r2/rl 式中：L2—距声源处r2声源值[dB(A)]； Ll—距声源处r1声源值[dB(A)]； r2， r1—与声源的距离（m）。 运营期设备和空调噪声在不同距离处的噪声影响预测结果见下表。 表7-7 设备噪声衰减预测结果 设备名称; 不同距离处的噪声值. 1m; 4m; 10m; 20m; 50m; 80m; 100m; 150m; 200m. 设备; 70; 58; 50; 44; 36; 32; 30; 26; 24. 空调; 65; 53; 45; 39; 31; 27; 25; 24; 19. 由上表可知，本项目运营期设备、空调噪声贡献值较低，本项目昼间噪声在4m外、夜间噪声在10m外能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求。且本项目只在白天运行，设备不会放置于靠近场界处，因此，在室内合理布局设备的前提下，本项目运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的2类标准要求。 本项目周边无学校等敏感点，距离最近的居民为项目东北侧68m处的居民，因此本项目运行后噪声对周围环境影响较小。 因此，运营期设备噪声不会改变周边声环境功能区划。 2.4固体废物环境影响分析 项目运营期产生的固体废物主要是生活垃圾、砂石杂质、铁性碎屑、废包装袋、除尘器截留物、隔油池废油等。 （1）生活垃圾、砂石杂质 布置垃圾收集桶，生活垃圾经垃圾桶收集点集中收集后交由当地环卫部门统一处置。少量砂石杂质同生活垃圾一起处置。 （2）铁性碎屑、废包装袋 收集后统一外卖综合利用。 （3）隔油池废油 食堂有少量隔油池废油，经收集后定期交由资质单位回收处理。 （4）除尘器截留物 本项目除尘器截留物收集后回用于加工。 固废处置合理，对周围环境影响较小。 3、环境风险分析 本项目生产过程中的主要物料、中间产品、最终产品等均为谷物或粮食加工残余物，包括玉米、豆粕、麸皮等，不涉及有毒有害物质，不存在重大危险源，因此，本评价仅对项目风险进行一般性分析。 3.1风险源识别 风险识别风险范围包括生产设备风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。 本项目原料加工车间粉尘产生量较大，当除尘设备故障时可能导致废气未经处理达标排放至空气中，影响周边大气环境。车间共有10套脉冲袋式除尘器，全部发生故障的几率较小，且粉尘成分为无毒无害的谷物等，一旦发生事故排放，建设单位应立即停止生产，采取相应的措施，事故状态超标排放对周围大气的影响能保持在可控制范围内。 饲料粉尘易吸收热量而不易散发热量，粉尘局部易在热传导、热辐射的作用下或本身发热，使粉尘粒子表面受热，表面温度升高，粒子表面的分子产生热分解，形成高于环境空气温度的混合产物，这种产物与周围的气相和固相的可燃物继续进行化学反应，放出热量，温度很快增高，使反应气体发生强烈的放热反应出现明亮的火焰，发生爆炸。建设单位应加强车间通风，避免形成粉尘云，风险水平可接受。 3.2风险防范措施 ①风险防范措施 按照国家规定建立专业的消防组织；制定厂区防火规划、明确责任区，制定灭火作战方案，并加强防火消防演练，提高消防队伍防火作战能力；配备必要的消防器材和工具，保证发生火灾时有足够的消防器材可以输送到现场。 ②事故状态下废气排放的控制措施 建设项目车间共有10套脉冲袋式除尘器，根据平面布置分别经 1#、 2#排气筒达标外排。综合考虑本项目除尘器发生故障的可能性及事故类型，建设单位应定期对除尘器进行检修，并形成制度。一旦发生故障，建设单位应立即停止事故工段的生产，将原料暂存于料仓，待事故结束、检修完毕、确保除尘器可正常工作后才可投入生产。 ③粉尘爆炸控制措施 在操作区域要避免粉尘沉积，务使粉尘到处堆积，或者使堆积粉尘不能到处飞扬，在空间内的弥散度就达不到爆炸下限。车间应安装氧气表，对产生粉尘的系统进行氧气含量监控，同时可以降低系统操作压力，在粉碎机和空气再循环利用的风管、筛子、混合器等设备内采用不易燃气体或全部代替空气，以保证系统内粉尘处于安全状态。定期检修各工序的通风除尘设备，定期清除各料仓内的积尘。在任何生产过程中，应注意建筑物内的所有表面没有粉尘。对外来人员加强管理。严禁明火，如吸烟、使用加热炉等，定期检修和保养各种线路。 ④事故应急预案 建设项目应急预案主要内容见下表。 表7-8 应急预案主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：仓储区、环境保护目标. 2; 应急组织结构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管理. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、 参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息. 4、环境管理及环境监测计划 1、环境管理 为了有效地控制项目运营期对环境的不良影响，企业应做好环境管理工作。企业由专人负责环境保护，建立环境管理制度；经常进行环境意识宣传教育，培养全体职工的环保意识，保护周围生态环境，使其对周围环境造成的污染影响降至最低。 企业环境保护责任人应充分发挥企业赋予的权力，认真履行相应职责，关心并积极听取可能受项目影响的附近单位的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。项目运营期环保计划表见下表： 表7-9 项目运营期环保计划表 时段; 项目; 主要工作内容; 负责部门; 管理部门. 运营阶段; 大气环境; 保证废气排放达标; 建设单位; 当地环保主管部门. 水环境; 确保废水不外排. 噪声; 选用低噪声设备. 固体废物; 生活垃圾由市政部门统一清运处理。. 2、环境监测计划 为切实控制工程治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制指标，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，本环评对建设项目实施环境监测建议。 根据《污染源监测管理办法》，建设单位可委托当地具有监测资质的单位开展废水、废气、噪声监测。项目环境监测计划建议见下表。 表7-10 环境监测机构定期计划建议 类别; 监测位置; 监测点数; 监测项目; 监测频率. 废气; 有组织废气：屋顶废气排放口； 无组织废气：厂界下风向; 2; SO2、NO2、颗粒物; 1次/年. 噪声; 厂界外1m、东北侧68m村民处; 5; 厂界噪声、敏感点噪声; 1次/年. 5、环保投资 本项目总投资3000万元，其中环保投资为72.5万元，占总投资的2.4%，环保投资主要用于施工期污染防治和运营期噪声、废气等的治理。环保投资估算详见下表。 表7-11 项目环保投资一览表 时段; 项目; 措施类型; 投资 (万元); 说明. 施工期; 大气保护措施; 施工车辆篷布覆盖; 1.0; 用于施工期间运输车辆的覆盖，防止物料散落和灰尘飘散. 洒水降尘、路面清扫; 0.5; 用于施工期间在洒水降尘方面的投资. 水环境保护措施; 依托周边已有污水处理设施; /; 依托周边已有设施收集后用作农肥，不外排. 固废处理措施; 垃圾桶; 1.0; 生活垃圾集中收集后由环卫部门统一收集处理. 植被措施; 场地绿化; 0.5; /. 营运期; 大气保护措施; 脉冲袋式除尘器10套+排气筒2根、通风系统; 50; 用于收集生产粉尘. 锅炉烟气8m排气筒; 5; 用于收集锅炉烟气. 油烟净化装置; 1.0; 用于食堂油烟净化. 水环境保护措施; 旱厕; 1.5; 周围农民运走作为农肥. 噪声防治措施; 隔声门窗、建筑隔声、设备基座减震; 4.0; 建筑隔声. 固废处理措施; 生活垃圾、砂石杂质; 1.0; 集中收集后由环卫部门收集处理. 铁性碎屑、废包装袋; /. 收集后统一外卖综合利用。; 签订餐厨废油回收协议; 2; 隔油池废油由回收餐厨垃圾资质单位回收处置. 其他; 绿化; 5.0; 本项目周边设置绿化. 合计; 72.5; 占总投资（3000万元）的2.4%. 本项目建设应严格执行环保“三同时”制度（“同时设计、同时施工、同时投产”）。在项目竣工后，建设单位应当自行组织竣工验收，由万源市环境保护局进行监管。具体内容及要求见7-12。 ##### 表7-12 项目环评竣工验收一览表 类别; 排污; 验收内容; 要求. 废水; 生活污水; 旱厕收集后用作农肥不外排; 不外排. 锅炉废水; 用作绿化不外排. 废气; 生产粉尘; 脉冲袋式除尘器10套、排气筒2根15m以上; 达标排放. 锅炉废气; 排气筒1根，高度8m以上. 厨房油烟废气; 使用清洁能源天然气，食堂油烟经油烟净化器处理后排放. 噪声; 各项设备; 选用低噪声设备，消声、减震、隔声等设 置专用设备房，且尽可能将声源远离居民; 确保区域噪声满足其功能区要求. 交通噪声; 车库出入口设禁鸣、限速标志；加强管理. 固体 废物; 生活垃圾、砂石碎屑; 若干垃圾收集桶，垃圾“日产日清”; 满足环保要求. 铁行碎屑、废包装袋; 暂存处暂存后外卖. 隔油池废油; 委托资质单位回收处理. - 除尘器截留物; - 回用于生产. 环境管理及监测; 排污口; 规范建设废气排污口; 便于管理、定期监测. 其他; 施工期; 周边无水土流失、东侧包家河行洪畅通、周边生态无明显变化，废水处置合理; 无施工期遗留环境影响.

# 项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 施工扬尘 | 定期清扫、洒水；设置围挡；运输车辆加盖蓬布等。 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准和锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 限值 |
|  |  | 道路运输 | 运输扬尘 |  |  |
|  |  | 装修过程 | 装修废气 | 选用环保材料，加强室内通风换气等 |  |
|  |  | 运输车辆 | 车辆废气 | 加强运输车辆管理、合理安排调度作业 |  |
|  | 运营期 | 加工车间 | 生产粉尘 | 安装脉冲袋式除尘器和若干排风系统；排放高度不小于15m，锅炉废气排气筒高度不小于8m |  |
|  |  | 锅炉 | 锅炉废气 |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 安装油烟净化器 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 职工生活 （1.49m3/d） | COD | 依托周边已有处理设施收集后用于农肥，不外排 | 不外排 |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  | 运营期 | 锅炉 | 锅炉废水 | 用于厂区绿化 | 不外排 |
|  |  | 职工 （1007 m3/a） | COD | 经旱厕收集后用于周为农地农肥，不外排 |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
| 固 废 | 施工期 | 施工过程 | 建筑垃圾 | 运至指定地点处置 | 合理处置 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收集处置 |  |
|  | 营运期 | 职工生活、原料筛选 | 生活垃圾、砂石碎屑 | 由环卫部门统一收集处置 |  |
|  |  |  | 隔油池废油 | 委托资质单位收集处置 |  |
|  |  | 生产过程、磁选 | 铁行碎屑、废包装袋 | 统一收集后外卖 |  |
|  |  |  | 除尘器截留物 | 回用于生产 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 |  | 选用低噪声设备，合理平面布置，合理安排施工时序 | 昼间<70dB（A）；夜间<55dB（A） |
|  | 营运期 | 设备等 |  | 选用低噪声设备，设备基座减震、建筑隔声 | 昼间<60dB（A）；夜间<50dB（A） |
| 主要生态影响： 本工程拟在厂区内及厂界四周设置绿化带，绿地面积2000平方米，对周围的生态环境有一定的改善作用。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 四川省丽天牧业有限公司租赁达州市达川区麻柳镇地藏寺村的土地进行项目建设，总占地面积17184m2，总建筑面积7927m2，建设办公楼1栋2F，建筑面积672m2，辅助用房2栋1F，建筑面积480m2，成品库1F，建筑面积1600m2，筒仓三个，生产车间2栋5F，建筑面积2610m2，原料库1F，建筑面积2500m2，绿化面积2000m²，门卫室65m²。总投资3000万元，环保投资72.5，占总投资的2.4%。建设一条加工猪饲料18万吨/a的生产线。 2、产业政策符合性结论 本项目为C132饲料加工，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修正），本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，项目可行。 项目设备均为先进的工艺设备，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中淘汰限制类设备。并且，项目建设用地不属于国土资源部和国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知（国土资发[2012]98号）”中规定的限制用地和禁止用地项目。 本项目已在网上进行备案，并提供了《四川省固定资产投资项目备案表》，备案号 川投资备【2018-511703-13-03-321707】FGQB-0175号因此，本项目符合现行产业政策。 因此，本项目符合现行产业政策。 3、规划符合性结论 本项目位于达州市达川区麻柳镇，与达州市总体规划不冲突，根据已出的规划符合性证明，与当地规划不冲突。建设符合地方产业规划，且本项目符合当地土地利用规划。 因此，本项目与当地规划相符。 4、选址合理性结论 本项目租赁达州市达川区麻柳镇地藏寺村的土地进行项目建设。项目外环境关系如下：东侧、南侧、西侧、北侧均为一般农田，东侧相邻为一条小河沟，东北侧68m处有2户农户，东侧105m为地藏寺村村民居住点；东南侧168m有3户村民；西南侧129m约有20户村民。西北侧485m为四川省丽天牧业有限公司建设的《丽天牧业麻柳镇母猪养殖场》，周围外环境关系较为简单。项目外环境关系见附图3。 项目不占用基本农田，根据项目外环境关系，项目周边为主要为一般农田和村民，无自然保护区、风景名胜区等。当地饮用水源位于冯家坝村3组，位于本项目南侧约2.4km处，距离较远，且本项目废水不外排，因此本项目不会对当地饮用水源产生影响。 因此，从外环境而言，项目周围无重大环境制约因素，能够与周边环境相容，因此，本项目的选址可行。 5、区域环境质量现状结论 （1）地表水环境质量现状评价结论 评价区域内地表水体水质参数满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中III类水域标准的要求。 （2）环境空气质量现状评价结论 评价区域内环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求。 （3）声环境质量现状评价结论 评价区域内昼间及夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准限值要求。 6、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析 ①大气污染物治理措施 本项目施工期严格落实本报告中提出的大气污染防治措施后，可实现污染物达标排放，不会对区域环境造成影响。 ②水污染物治理措施 施工期生活污水依托周边已有污水处理设施收集后用作农肥，治理措施可行，不会对区域地表水环境造成影响。 ③噪声治理措施 施工期选用低噪声设备，合理安排施工时段，采取基础减振降噪的措施，可实现噪声达标排放，治理措施可行。 ④固体废物治理措施 施工期生活垃圾经袋装收集后由环卫部门清运处理，建筑垃圾运至政府指定地点处置。可实现固体废物无害化处置，不会对环境造成二次污染。 （2）运营期环境影响分析 ①大气环境影响分析结论： 本项目废气在落实本报告提出的措施后能达标排放，对周围环境影响较小。 ②地表水环境影响分析 项目生活污水和锅炉废水能得到有效处理，不会对周围地表水环境产生明显影响。 ③声环境影响分析 在落实本报告提出的措施后，项目厂界昼夜噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的相关要求，对周边声环境影响较小。 ④固体废物环境影响分析： 项目产生固废分类综合处置，不会造成二次污染，对环境影响很小。 综上所述，项目产生的废水、废气、噪声和固废对项目周围环境影响较小。 7、总量控制 本项目不外排废水，锅炉使用天然气为清洁燃料，产生的二氧化硫和氮氧化物极少。因此，建议本项目不设置总量控制指标。 8、环境影响评价综合结论 综上所述，丽天牧业麻柳镇饲料加工厂的建设符合国家产业政策，符合当地相关规划。布局合理，项目具有较明显的社会效益、经济效益。该项目在建成运营期将产生一定的废水、噪声和固废，采用科学的管理和适当的环保治理手段，可控制环境污染。从环保角度来看，该项目的建设是可行的。 - 建议与要求 1、严格落实本环评提出的污染防治措施，并保证设施良好运行，保证达到预计效果。 2、建立环境管理，提高员工素质和环保意识，确保环保设施有效运行及治理效率；定期委托当地环境监测站进行监测，同时建立污染源档案。 3、建设单位严格执行“三同时”制度，确保污染治理设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。

注 释 - 本告告应附以下附件、附图： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系及监测点位布置图 附图3 项目总体平面布置图 附图4项目现场照片 附件： 附件1 环评委托书 附件2 与本项目有关的其他附件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。